黑龙江呼兰国家森林公园

总 体 规 划

（2021-2030）

哈尔滨市呼兰区林业和草原局

哈尔滨大地方略园林设计有限公司

2021年07月

目录

1 基本情况	1

1.1自然地理条件	1

1.2 社会经济概况	6

1.3历史沿革	7

1.4森林公园建设与旅游现状	7

2 生态环境及森林风景资源	10

2.1 生态环境评价	10

2.2 森林风景资源调查	12

2.3 森林公园风景资源质量等级评定	24

3 森林公园发展条件分析	30

3.1森林公园发展的优势与劣势	30

3.2 森林公园发展面临的机遇与挑战	32

4 总则	35

4.1 规划的指导思想	35

4.2 规划理念	35

4.3 规划依据	36

4.4 规划分期	37

5 总体布局与发展战略	39

5.1森林公园性质与范围	39

5.2森林公园主题定位	39

5.3 森林公园功能分区	40

5.4发展战略	41

5.5营销策划	43

6 分区建设项目及景点规划	46

6.1管理服务区	46

6.2一般游憩区	49

6.3核心景观区	50

6.4生态保育区	51

7 环境容量估算及客源市场分析与定位	52

7.1 环境容量估算	52

7.2 环境容量调控	55

7.3 客源市场分析与游客规模预测	56

8 植被与森林景观规划	59

8.1规划原则	59

8.2 植被规划	61

8.3森林景观规划	63

8.4 风景林经营管理规划	65

9 资源与环境保护规划	69

9.1 规划原则	69

9.2 重点森林风景资源保护	70

9.3 森林植物和野生动物保护	71

9.4 环境保护	73

10 生态文化建设规划	80

10.1 规划原则	80

10.2生态文化建设重点和布局	81

10.3生态文化设施策划	81

10.4 解说系统规划	82

10.5标识系统规划	85

10.6生态文化活动	85

11 森林生态旅游及服务设施规划	87

11.1 森林生态旅游产品定位	87

11.2游憩项目策划	87

11.3旅游服务设施规划	88

11.4 游览组织规划	95

12 基础设施规划	98

12.1 道路交通规划	98

12.2 给水工程规划	101

12.3 排水工程规划	104

12.4 供电工程规划	106

12.5 供热工程规划	109

12.6 通信、广播电视与互联网工程规划	109

12.7 公共卫生设施规划	110

12.8 公园保护设施规划	111

13 防灾及应急管理规划	112

13.1 灾害历史	112

13.2 森林防火规划	112

13.3 森林有害生物防治规划	113

13.4 其他灾害防治	113

13.5 监测、应急预案	114

14 土地利用规划	119

14.1 土地利用现状分析	119

14.2 土地利用规划原则	119

14.3 土地利用规划	119

15 社区发展规划	121

15.1居民社会现状分析	121

15.2 社区发展规划基本原则	121

15.3 社区发展规划	122

16 环境影响评价	124

16.1 环境质量现状	124

16.2建设项目对环境影响评估	125

16.3采取对策措施	135

16.4环境影响结论与建议	141

17 投资估算	142

17.1 投资估算	142

17.2 资金使用计划	143

17.3 资金筹措渠道	143

18 效益评估	148

18.1经济效益评估	148

18.2生态效益评估	148

18.3 社会效益评估	149

19 分期建设规划	150

20 实施保障措施	153

20.1组织保障	153

20.2人力资源保障	154

20.3资金保障	154

20.4 政策保障	155

附件：

- 黑龙江呼兰国家森林公园行政审批文件

- 黑龙江呼兰国家森林公园专家评审意见及修改采纳情况说明

- 黑龙江呼兰国家森林公园相关部门、权益人征求意见及修改采纳情况说明

- 黑龙江呼兰国家森林公园公示及结果说明

- 黑龙江呼兰国家森林公园承诺函

- 黑龙江呼兰国家森林公园国家局审核意见及修改采纳情况说明

附图：

- 位置图

- 呼兰国家森林公园区位关系图

- 呼兰森林公园卫片图

- 土地利用现状图

- 客源市场分析图

- 森林风景资源分布图

- 功能分区图

- 土地利用规划图

- 景区景点分布图

- 游憩项目策划图

- 道路交通规划图

- 服务设施规划图

- 水电设施规划图

- 信息网络规划图

- 游览路线组织图

- 植物景观规划图

- 分期建设规划图

# 1 基本情况

## 1.1自然地理条件

### 1.1.1地理位置

黑龙江呼兰国家森林公园位于哈尔滨市呼兰区东南部，距呼兰中心城区62 km。地理坐标为东经126°59′24.62″—127°15′49.05″，北纬45°58′48.36″—46°4′55.42″。森林公园总面积8644.04 hm²，其中黄土山林场施业区面积约为3533.96hm²，松花江水面面积约为4776.95hm²，漂河湿地面积约为333.13 hm²。北与杨林乡、二八镇、方台镇农业区接壤；东与杨林乡田堡村接壤；西与方台镇宋家村；南部是松花江哈尔滨段呼兰区方台镇宋家村至大顶子山航电枢纽工程大坝的江段，以松花江主航道为界与宾县相望。

### 1.1.2地质地貌

呼兰国家森林公园地处长白山北部山地张广才岭西坡，属于松嫩平原南部，丘陵地貌，境内地形起伏不大。

本区位于新华夏系第二沉降带松嫩沉降带东部隆起区的边缘，地层复杂，古生界、中生界、新生界地层均有，其中新生界第四系松散沉积物广布全区。公园境内典型的地貌形态为由松花江水长期冲积形成的黄土漫岗地，东西走向，绵延21 km，地势为北高南低，最高海拔高度为189.5 m，最低海拔高度为120 m，平均海拔为150 m，最大坡度35°，平均坡度15°。

### 1.1.3水文

呼兰国家森林公园境内的松花江段长20 km，水面面积约为4776.95hm²，松花江封冻时间为140~150 d。据40多年的水文观测，松花江平均流量为2 103 m3/s。松花江大顶子山航电枢纽工程建成后，在松花江靠近呼兰一侧区域形成了长60 km、面积达24000 hm²的水库，而且水位常年保持在115 m至116 m。本区地下水交替条件好，水化学类型单一，矿化度普遍低。大部分含水层上覆土层的碳酸盐及钙、钠离子含量较高，经大气降水下渗淋滤作用，致使地下水普遍成为重碳酸钙、钠型水。

### 1.1.4气候

呼兰国家森林公园处于中温带大陆性季风气候区，春季风大少雨，气候干旱；夏季受副热带海洋气团的影响，高温多雨；秋季受寒潮侵袭，多偏西风，降温急剧，易发生冻害；冬季严寒，受极地大陆气团控制，少雪干燥，多西北风。

区内气温随季节性变化而变化，年平均气温3.3℃。年平均最高气温为9.7℃，年平均最低气温2.6℃，年际变动在2.5~3.5℃，变幅1℃。常年最热月为7月，平均最高气温28.1℃。常年最冷月为1月，月平均气温-20.4℃，日极端最低气温-39.3℃。春季气温干热，5月份平均气温14.3℃。秋季气温凉爽，9月份平均气温14.5℃，区内全年无霜期平均143 d/a。

呼兰国家森林公园内全年日照充足，平均日照2 732.3 h，年平均日照率62%。紫外线辐射不强，适合于旅游活动的开展。

呼兰国家森林公园区内水面蒸发量大于陆地蒸发量，多年平均绝对湿度为7.9，相对湿度67%。年内绝对与相对湿度随季节变化，其中4~5月最低、7~8月最高，属于重春旱、夏半湿润区。

公园区内降雨量年内分布不均。春季受从俄罗斯南下的干冷空气与中国西部高原流来的干暖空气交汇影响，风大少雨。夏秋季南下的冷湿气流和太平洋北上的暖湿气流交汇，降雨较多 。区内冬季降雪期一般从10月中下旬开始，翌年4月中下旬结束，日数为180多天。春秋之际常有雨雪交加天气。平均年积雪日数为105 d，平均年积雪深度41 cm。

### 1.1.5 土壤

森林公园土壤随高度的变化呈现有规律的变化，一般每升高100 m，土壤类型、植被即发生变化，共有以下个土壤类型，以暗棕壤为主；草甸土和沼泽土只有少量分布。

（1）暗棕壤

暗棕土壤，属于森林土壤。主要分布在本区山坡或山顶，适做林用地。暗棕壤共有5个亚类，即典型暗棕壤、原始暗棕壤、潜育暗棕壤、草甸暗棕壤、白浆化暗棕壤，其中以典型暗棕壤为主，颜色为棕色、黄棕色、红棕色。有机质含量为8.3%左右。A层厚度在10~25 cm之间，主要分布在山的中上部；原始暗棕壤主要分布于陡坡上部；潜育暗棕壤，主要分布在山坡下部；白浆化暗棕壤和草甸暗棕壤分布在地势平缓的山坡脚地、河流两岸。

（2）草甸土

发育于地势低平、受地下水或潜水的直接浸润并生长草甸植物的土壤。属半水成土。其主要特征是有机质含量较高，腐殖质层较厚，土壤团粒结构较好，水分较充分。在本区，主要分布在山间谷地。

（3）沼泽土

沼泽土腐殖质土层薄，湿度大，地下水位高，易受洪涝灾害。主要分布在洼地和积水线等地，属地域性土壤。

### 1.1.6 植被

呼兰国家森林公园的植被属小兴安岭——张广才岭亚区，长白植物区系为其植被的主要组成部分。

根据周以良、李景文（1964）；许文铎（1986），董世林、马克平（1989）等的研究结果，本区的植被类型系统划分如下：

Ⅰ.落叶阔叶林

1.蒙古栎林

2.黄菠萝、胡桃楸、水曲柳为主的硬阔混交林

Ⅲ.落叶阔叶灌丛

3.榛子灌丛

Ⅳ.草甸

4.小叶章草甸

5.小叶章—杂类草草甸

6.小叶章—修氏苔草沼泽化草甸

7.小叶章—苔草沼泽化草甸

8.小叶章—芦苇沼泽化草甸

Ⅴ.沼泽

9.芦苇沼泽

10.芦苇—小叶章沼泽

11.苔草—小叶章沼泽

Ⅵ.水生植被

12.挺水型水生植被

13.浮叶型水生植被

14.漂浮型水生植被

15.沉水型水生植被

据野外调查和统计，呼兰国家森林公园的植被组成中共有维管束植物67科244属465种，其中蕨类植物2科2种。种子植物463种。呼兰国家森林公园的植物区系组成中，含10种以上的科有8科，即蓼科、毛莨科、菊科、莎草科、禾本科、蔷薇科、十字花科、豆科等。由此可见，公园的植物种类多属于少数的几个大科，且单种属、寡种属的科所占的比例较大，这充分反映了该公园植物区系组成的复杂性与特殊性，也体现出本区的代表性与典型性。

### 1.1.7 野生动物

公园有野生脊椎动物352种。其中圆口类2种，鱼类86种，主要分布在松花江的水体中；两栖类7种，爬行类9种，主要分布在林草交错地带；鸟类214种，兽类34种，主要分布在本区的山林之中。

## 1.2 社会经济概况

呼兰区隶属于黑龙江省哈尔滨市，位于黑龙江省南部，松花江左岸，南濒松花江与阿城市、宾县相望，东临巴彦县，西毗肇东市，北接绥化市、兰西县。总面积2 197km2。新石器时代早期呼兰就有了人类活动，到了辽金时代，诞生了胡拉温屯这个最早见于史书的村落。清雍正十二年(1734)始设呼兰城，是黑龙江省最早开发的五城（齐齐哈尔、黑河、墨尔根、布特哈、呼兰）之一。

呼兰区是20世纪30年代左翼女作家萧红的故乡，素有“江省邹鲁”、“满洲谷仓”之美誉。2004年2月，经国务院批准撤县建区。

截至2020年，呼兰区下辖10街道、7镇、3乡，2020年末户籍总人口522067人。其中：城镇人口204623人，乡村人口317444人，户籍人口城镇化率39.2%。全年实现地区生产总值102.4亿元，比上年增长0.2%。其中第一产业实现增加值37.7亿元，比上年下降4.5%；第二产业实现增加值15亿元，比上年增长2.7%；第三产业实现增加值49.7亿元，比上年增长3.5%。

呼兰区交通发达，老城区距哈尔滨市中心25 km，而新城区距哈尔滨市中心仅10余km。区位条件优越。扼守哈尔滨北大门，是省城、市府北向交通要冲，处于全省“八大经济区”战略格局的重要点位，是全市实施“一江居中、两岸繁荣”战略的重点区域，地处东北亚经济合作圈，南向辐射吉林、辽宁及内地省份，北向辐射龙江腹地及东北亚，是人流、物流、信息流、资金流交汇之地。滨北、滨洲两条铁路境内通过，哈黑、哈大、哈绥等5条国省级公路贯穿全境，城市内环直接联通太平国际机场，形成了铁路、公路、航空、水运“四位一体”交通网络，成为连接黑龙江北部及俄罗斯、东北亚的重要通道。

按照呼兰的旅游发展规划，呼兰的旅游业应发挥靠近哈尔滨市区、交通便利、历史悠久、名人效应强的优势，建设以田园风光、森林湿地观光为主，具有地方和时代特色的集观光、娱乐、休闲、购物为一体的市郊重点旅游区，成为哈尔滨市环城游憩带的重要组成部分。

## 1.3历史沿革

黑龙江呼兰国家森林公园是在松花江省级森林公园的基础上建立起来的，松花江省级森林公园批准建立于2006年9月。2009年，在松花江省级森林公园的基础上经国家林业局批准建立了黑龙江呼兰国家森林公园。

## 1.4森林公园建设与旅游现状

### 1.4.1公园建设现状

（1）森林公园内部交通

公园的内部交通方式以公路和步道为主。修建了公园内部林业巡护公路，自西向东贯穿公园全境，依山而建，公路全长约21 km，道路宽度3.5m，道路西起呼兰区方台镇二道沟，东至大顶子山航电工程大坝，道路为白色水泥路面。

哈尔滨市政府在沿江公路旁边修建了一条滨江观光大道，与林业巡护路平行，依江畔而建。西起呼兰区，东至大顶子山航电工程大坝，自西向东贯穿全境，道路为柏油路。

公园东部入口区有标识大门1个，建有长约500米、宽2米的游步道以及2处凉亭。

（2）森林公园内通讯条件

呼兰国家森林公园依托黄土山林场现有固定电话通讯网和移动互联网，无线通讯网络覆盖率达到70%左右，对外通讯联络方便。

（3）森林公园内水电条件

森林公园内的水源为地下水，采用打井供水方式。现有机电井1眼，出水量5.5 t/h，供林场职工生活用水。目前公园无集中排水及污水处理设施。公园内黄土山林场场部接有国电网，电力供应充足，能够满足公园发展的需要。

（4）公园食宿条件

黄土山林场场部建有招待所一处，目前该招待所设施陈旧、简陋，已经弃用，不具备住宿条件。公园东部的松花江大顶子山水电枢纽区建有大顶子山温泉酒店，该酒店现有床位300个左右，可为团队、散客提供会议、餐饮、住宿等服务。

（5）森林公园医疗条件

公园内暂无医疗服务设施，但周边3个乡镇均有医院，能够提供基础医疗服务。

（6）森林公园商业条件

公园内黄土林场有小商店1处，规模较小，商品类型单一。林场附近村屯也有食杂百货商店，所售均为日用小商品。目前缺乏有计划的旅游商品销售服务体系。

### 1.4.2旅游现状

森林公园内的旅游基础与服务设施很不完善，旅游管理与服务能力不足，但由于公园距离城区近，交通方便，并且不收门票，每年约有5万人次散客，绝大部分为哈尔滨市民，主要形式为森林观光和运动健身一日游。由于黄土山林场内缺少住宿、餐饮、商业等旅游服务设施，林场的旅游收入几乎为零。至今，公园也未进行规模化接待与经营活动。

# 2 生态环境及森林风景资源

## 2.1 生态环境评价

### 2.1.1生态环境质量调查

（1）大气质量

据哈尔滨市环境监测站对公园大气质量进行监测的结果，公园内大气质量达到国家环境空气质量一级标准（GB3095-1996）。

（2）地表水质量

据哈尔滨市环境监测站对公园内地表水质量的监测，公园黄土山林场场区的地表水质量达到国家水环境质量标准Ⅱ类水质标准（GB3838－2002）。

（3）土壤质量

据哈尔滨市环境监测站对公园内的土壤质量进行检测的结果，公园内土壤不存在汞等重金属元素超标，也没有有害化学成分，土壤环境质量符合国家土壤环境质量一级标准（GBl5618－1995）。

（4）负离子含量

据哈尔滨市环境监测站对森林公园内的空气负氧离子进行检测的结果，公园内主要景区景点的空气负离子含量较高，主要景区景点负离子含量平均值达5000~8000个／cm3，局部地区达到10000个/cm3以上。

（5）空气细菌含量

据哈尔滨市环境监测站对空气细菌含量进行监测的结果，呼兰国家森林公园内的空气细菌平均含量在300个／m3以下。

- 天然照射贯穿辐射剂量水平

据哈尔滨市环境监测站对天然照射贯穿辐射剂量进行监测的结果，呼兰国家森林公园内的天然照射贯穿辐射剂量水平在国家规定安全范围之内。

### 2.1.2 生态环境质量评价

根据本地调查结果，依据《国家级森林公园总体规划规范》附录A，应用森林公园生态环境资源评价评分表、生态环境资源分级表对森林公园的生态环境资源进行了评价，评价结果见表2-1 、表2-2。

| 表2-1 呼兰国家森林公园生态环境资源评价评分表 评 价 项 目 | 评价因子 |  | 评 价 依 据 |  | 赋值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 资源 | 大气质量 （10分） |  | 达到国家一级标准 |  | 10 |  | 10 |
| 达到国家二级标准 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 未达到国家二级标准 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 地表水质量 （10分） |  | 达到国家一类标准 |  | 10 |  | 10 |  |
| 达到国家二类标准 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 未达到国家二类标准 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 空气负离子水平（20分） |  | 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到60000个/ cm3以上 |  | 17~20 |  | 8 |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到30000个/cm3以上 |  |  |  | 13~16 |  |  |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到10000个/cm3以上 |  |  |  | 9~12 |  |  |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到3000个/cm3以上 |  |  |  | 5~8 |  |  |  |
| 主要景点平均浓度700个/cm3以下 |  |  |  | 0~4 |  |  |  |
| 空气细菌含量（10分） |  | 每立方m空气中平均细菌含量小于200个/ m3 |  | 9~10 |  | 2 |  |
| 每立方m空气中平均细菌含量小于300个/ m3 |  |  |  | 7~8 |  |  |  |
| 每立方m空气中平均细菌含量小于600个/ m3 |  |  |  | 4~6 |  |  |  |
| 每立方m空气中平均细菌含量小于1000个/ m3 |  |  |  | 1~3 |  |  |  |
| 天然照射贯穿辐射剂量水平（附加10分） |  | 在国家规定安全范围之内 |  | 10 |  | 10 |  |
| 允许个别地段超标，但超过剂量不超过国家标限的20%，且超标地段不在景区 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 允许局部地段超标，但度假地应在安全范围内 |  |  |  | 4 |  |  |  |

| 评价项目 | 评价因子 | 评价依据 | 赋值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 环境 资源 | 大气质量 （10分） | 达到国家一级标准 | 10 | 10 |
|  |  | 达到国家二级标准 | 6 |  |
|  |  | 未达到国家二级标准 | 1 |  |
|  | 地表水质量 （10分） | 达到国家一级标准 | 10 | 6 |
|  |  | 达到国家二级标准 | 6 |  |
|  |  | 未达到国家二级标准 | 1 |  |
|  | 空气负离子水平（20分） | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到60000个/ cm3以上 | 17~20 | 12 |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到30000个/ cm3以上 | 13~16 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到10000个/ cm3以上 | 9~12 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上，局部地段达到3000个/ cm3以上 | 5~8 |  |
|  |  | 主要景点平均浓度700个/ cm3以上 | 0~4 |  |
|  | 空气细菌含量 （10分） | 每立方m空气中平均细菌含量小于200个/ m3 | 9~10 | 8 |
|  |  | 每立方m空气中平均细菌含量小于300个/ m3 | 7~8 |  |
|  |  | 每立方m空气中平均细菌含量小于600个/ m3 | 4~6 |  |
|  |  | 每立方m空气中平均细菌含量小于1000个/ m3 | 1~3 |  |
|  | 天然照射贯穿辐射剂量水平（附加10分） | 在国家规定安全范围之内 | 10 | 10 |
|  |  | 允许个别地段超标，但超过剂量不超过国家标限的20%，且超标地段不在景区 | 7 |  |
|  |  | 允许局部地段超标，但度假地应在安全范围内 | 4 |  |

表2-2 生态环境资源分级表

| 级别 | 分值范围 | 适 用 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 大于45 | 森林医院、森林保健中心、高水平度假区等 |
| 良 | 38-45 | 休闲度假区、森林浴场、森林保健中心等 |
| 中 | 30-38 | 休闲度假区、森林游憩区、野营地等 |
| 劣 | 小于30 | 森林浴场、野营地、森林游憩区等 |

呼兰国家森林公园生态环境资源评价分值为46分，生态环境资源达到优级。

## 2.2 森林风景资源调查

### 2.2.1 生物景观资源调查

1、森林植被景观

呼兰国家森林公园依托的山地和森林资源主要是由松花江呼兰段长期冲积而成的平原漫岗和其上的天然次生林及人工林。

（1）天然次生林

面积673 hm²，主要为阔叶混交林。其组成树种较多，林相参差不齐，俗称“杂木林”或“夏绿阔叶林”。最常见树种为蒙古栎。植物种类组成比较丰富，种类可多达100余种。在土壤层肥厚的缓坡、阴坡或沿河的谷地主要分布着黄菠萝、胡桃楸、水曲柳为主的硬阔叶混交林；在阳坡、陡坡均为蒙古栎为主的阔叶混交林。平均林龄在60～80 a之间。平均树高6~12 m，平均胸径20~30 cm，平均冠幅3~4 m。经过多年的封育保护，树木生长的郁郁葱葱，郁闭度在0.8以上。常见的林下植物有苍术、铃兰、玉竹、狗枣猕猴桃等。

①蒙古栎林

广泛分布在公园山体的各个阳坡上，多为萌生，其中103林班和117林班最为典型，上述区域的分布面积约120 hm²。蒙古栎是栎属中分布最北的树种，具有耐寒、耐旱的特性，是本区森林的主要树种。

②黄菠萝、水曲柳、胡桃楸硬阔混交林

主要分布在土壤层肥厚的缓坡、阴坡或沿河的谷地。

（2）人工林

公园累计营造人工林1496 hm²，主要有落叶松、樟子松、水曲柳、山杨等。平均林龄在10 a左右。平均树高4~8 m，平均胸径15~20cm，平均冠幅3 m左右。

2、森林植物景观

（1）蒙古栎

蒙古栎为公园内分布最广的天然树种，全境均有分布。树龄在20~50年不等，树高3~6 m，胸径15~25 cm，冠幅2~4m。

（2）红松

本区的红松为人工林，在公园内约有100 hm²左右，最典型的分布在公园的东部15林班。树龄在50年左右，平均树高15m，平均胸径25cm，冠幅2.5m左右。

（4）樟子松

本区的红松为人工林，遍公园全境，树龄在50年左右，平均树高15m，平均胸径25cm，冠幅2.5m左右。

（5）落叶松

本区的红松为人工林，遍布公园全境，树龄在20~50年左右，平均树高10~15m，平均胸径15~25cm，冠幅2.5~4.5 m左右。

3、野生动物景观

呼兰国家森林公园在动物地理区划上属古北界、东北区、松辽平原亚区。脊椎动物资源以湿生动物和林栖动物为主。据统计全区共有脊椎动物6纲36目77科193属352种。公园内可供旅游开发利用的主要是鸟类资源。

春天，是鸟类迁徙的季节，在公园内可供观赏的主要是湿地鸟类和水禽。在莲花泡、大顶子山水库，游客可以看到以鹤类、雁鸭类为代表的水鸟，它们或成群结队、或成双成对、或在高空盘旋、或在水面俯冲、或停留在水边和岸上、或嬉戏追逐、或静静地休息，远远望去，是一个令人惊叹的鸟类世界。常见的鸟类有苍鹭、草鹭、大天鹅、小天鹅、鸿雁、豆雁、白额雁、绿翅鸭等各种野鸭。在松花江沿岸还可以看到银鸥、灰背鸥、白翅浮鸥、普通燕鸥、须浮鸥等各种鸥类。

夏天，是许多鸟类的繁殖季节，此时，植物茂盛，许多鸟类都隐藏在树木、灌丛、花草之中；虽然，人们此时很难看到鸟类的身影，但是，偶尔在人们身边腾空而起的鸟类，一定会吸引人们的注意力；另外，各类鸟类的鸣叫声不时的在周边回荡，声音各异，有高亢、有低沉、有婉转、有激昂、有连续、有短促；仿佛奏响起一片交响乐声。常见的各种水禽，如苍鹭、鸳鸯、各种野鸭等，林栖鸟类常见的有大杜鹃、中杜鹃、大斑啄木鸟、白背啄木鸟、小斑啄木鸟、各种鸮类等，在林草交错地带可以看到短趾百灵、云雀等；在居民点附近可以看到家燕、金腰燕、灰喜鹊、喜鹊等。

秋天，鸿雁南飞，候鸟都相继迁徙了，常见的有鸿雁、大天鹅、小天鹅、家燕、金腰燕等。那些留鸟们静静地停留在枝头，常见的有喜鹊、灰喜鹊等，仿佛为朋友送行，此情此景，给人以无限的遐想。

冬天，白雪覆盖，冰天雪地，鸟类的活动减少了，主要是留鸟和冬候鸟，常见的有红角鸮、领角鸮、长尾林鸮、雪鸮、毛腿沙鸡、普通夜鹰、松鸦、喜鹊等。但是，它们在空中的掠过以及偶尔的一声鸣叫，向人们昭示着生命力的顽强，也向人们诉说着它们适应自然的高超能力。

在兽类中最常见的是松鼠和花鼠，一年四季都可以看到它们忙碌的身影，它们活动于林间，偶尔冬季也在居民点附近活动，人们早已把它们当成了朋友，摄影爱好者偶尔还可以抓拍到它们翘首观察周围环境的镜头。

### 2.2.2地文景观资源调查

1、山岳景观资源

呼兰国家森林公园的地文资源主要要有黄土山，为典型的丘陵，水蚀形成的丘陵漫岗，全境海拔120~189.5 m，绵延31 km。虽然山不算雄伟，但其是哈尔滨市郊、松花江沿岸典型的水蚀地貌，它是由松花江水不断冲击在松花江岸上形成的丘陵漫岗，它是在江水的冲击和堆积作用下形成的，由于水蚀作用中江水作用的方向不同，形成了起伏的地形变化，高低错落、漫岗与沟谷相间分布。站在松花江边向北望去是山体，若在公园的北部向南看则是平原林地，因为在公园北部的平原海拔高度和呼兰相差无几。通过观光游览，人们可以了解水蚀地貌的形成过程，这在黑龙江省其他的森林公园也是很难看到的。

2、谷地景观资源

呼兰国家森林公园内有周家沟、胡仙堂、张海沟、大峡谷、高柴沟、高仁沟、小三杏、牛家沟等谷地谷地景观，这些谷地地势宽阔，长度1500 m左右，高差30~50 m，坡度不大，不超过15°，它们也是由于水蚀作用形成的，沟谷中间平坦，宽度可达30~40 m，生长有多种乔木和灌木，主要有蒙古栎、杨、桦等，林下草本植物丰富，常见的有铃兰、车前、各种蕨类植物、苔草、蓼科植物等，两边是低山丘陵，形成了开阔谷地。在这里，可以开展丛林探险，野生生物种识别等旅游项目。

3、岸滩景观资源

由于松花江从森林公园中穿过，在松花江沿岸有大面积的岸滩，宽度30~100 m不等，是典型的松花江段沿岸沙滩，是由江水冲击细河砂水土流失形成的，可以作为沙滩浴场加以利用，尤其是在公园的西部地区丛柳沙洲，在沙地上生长由江柳形成的柳丛，由于柳丛的阻挡和风的作用，形成了平坦的沙地和起伏的沙丘镶嵌分布的景观，给人一种高丘深谷，一派奇异的沙漠景观印象。

### 2.2.3 水文景观资源调查

公园内水文景观资源丰富，这也是呼兰国家森林公园的一大特点。

1、观光游憩河段

松花江有20km流经公园。该河段目前水运航线已经全面开通，每天都有大量游客乘船从哈尔滨到大顶子山观光，该河段控制水位在115~116 m之间，平均水深超过6 m，平均流速3.5 m/s，主航道可以航行千吨位船只。松花江左岸是呼兰绵延起伏，最高海拔189.5m，右岸是大顶子山高大巍峨，最高海拔700 m，左右两岸形成鲜明的对比；沿岸还可以看到鸥类和雁鸭类水鸟在水面上盘旋飞舞。时值秋季，正是乘船欣赏五花山的时节，近处是波光粼粼的水面，远处是烟波浩淼面积达24 000 hm²的广阔水域，左右两岸是以红、黄、绿色为主色调的五花山，可以说是水天一色。

2、漂河湿地

呼兰国家森林公园内有沼泽湿地面积333.13 hm²，分布在公园西部漂河沿岸。是松花江流域的典型湿地，漂河是松花江支流，该河段水流缓慢，两岸地势平坦，河道坡降小，属于平原型河道，河水很容易泛滥，河流两岸的土地反复被河水淹没，一些微小的物质，随着水流漂到河道两侧，沉积到泥土中。随着时间的推移，河道两岸形成了广阔的沼泽化土地，不同地段有的常年积水、有的季节性积水。根据土壤积水的不同，各种湿地生植物逐渐繁殖起来。在积水较多处，生长着眼子菜等各种藻类；在河流水深地带，生长着浮萍等；在沿岸浅水区，生长着芦苇、香蒲等。在离河道渐远地带，积水减少，形成泥炭层，但泥炭层较薄，形成从河道两岸开始向两侧延伸数百米到上千米宽度的水草丛生的沼泽化现象。站在沼泽的边缘或山上望去是浅水汪汪、平坦广阔和水草丛生的沼泽；该沼泽类型属于典型的河流化沼泽。在沼泽湿地中，常见植物种类有芦苇、小叶章、各类苔草等。季相变化也简单。

### 2.2.4 天象、物候景观调查

1、日出日落景观资源调查

在呼兰国家森林公园内，可观赏到日出、日落景象，尤其是脚下的面积达24 000 hm²的大顶子山水库和日出、日落景观的天然结合，此时，红霞满天、水天一色，别有一番风味，是游人清晨和傍晚休闲和陶冶情操的好去处，也是摄影、绘画写生的理想地点。

2、冰雪、雪凇与雾凇景观

森林公园的冰雪具有有别于其他森林公园的独特特点，在冬季黄土山上的冰雪和松花江面、大顶子山水库的冰雪连在一起，形成鲜明的横纵对比，这是在黑龙江省其他的森林公园中难得一见的景观。

大顶子山航电枢纽工程竣工后，在公园南部形成了大面积的水域——大顶子山水库，面积为24 000 hm²。由于湿度、温度条件，在公园内，每逢秋冬之际，可以形成大面积的雾凇和雪凇景观，每当雪凇来临，公园松花江岸十里长堤“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，柳树结银花，松树绽银菊，把人们带进如诗如画的仙境。公园内的雾凇是空气的天然清洁工，人们在观赏玉树琼花般的雾凇时，都会感到空气格外清新舒爽、滋润肺腑，这是因为雾凇有净化空气的内在功能。有雾凇时，负氧离子增多。

### 2.2.5 人文景观资源调查

1、现代工程

松花江大顶子山航电枢纽工程就坐落在呼兰国家森林公园东部边界处，水库大坝横跨松花江，工程气势宏伟壮观，是一座以防洪、灌溉、发电、旅游为一体的综合性枢纽工程，也是松花江上一道别致的风景线。目前已经开通了哈尔滨至大顶子山水库大坝的水运航线，每天都有大量的游客来此观光游览。

2、植物展示地

黄土山林场有苗圃1处，在苗圃中育有许多乡土树种，如落叶松、白桦、山杨、水曲柳等，同时采用了人工控制温度和湿度的现代化育苗手段，人们可以在这里了解这些树种的繁育过程，了解相关的林业和生态知识，也可以与相关研究机构联合，开展这些树种的生理生态学研究，具有一定的科学价值。该处苗圃也可以定时适度开放供游人参观，让游人了解现代林业生产的过程之一的育苗，了解森林形成的过程和森林恢复的难度和意义，提高游人爱护自然的热情，同时也是对林业生产的一种宣传。

3、民俗风情

（1）农家（林家）饮食：这里的饮食习惯有别于哈尔滨城区，主要有野生松花江鱼类的烹调，可以衍生出20余种菜肴，开发出了系列鱼宴；山野菜烹调独具特色，并衍生出山野菜系列宴席，这也是城里的厨师所不具备的烹调技术；东北农家菜系列别具一格，主要采用农家自己培育的蔬菜和养殖的畜禽作为原料；农家自制的白酒和果酒更是纯天然绿色食品。

（2）民间娱乐活动：篝火晚会、东北大秧歌和二人转表演是这里的重要娱乐形式，也是东北民俗的重要体现。

### 2.2.6 可借景观资源

1、长寿国家森林公园

长寿国家森林公园位于哈尔滨市宾县宾西镇南，距哈尔滨市区50 km，占地面积2400公顷，1992年定为国家级森林公园。园内森林茂密，群峰起伏，层峦叠嶂，有丞相峰，擎天峰及背阴山三大风景区，已发现景点景观70余处，各种奇山异石比比皆是，景色优美，引人入胜。园内奇峰险峻、山高林密，沟谷幽深，怪石嶙峋、形态万千、栩栩如生，是进行森林探险、狩猎和冬季滑雪旅游的理想场所，更有进行森林浴的天然场所。主要景点有：长寿石、丞相峰、狒狒石、擎天峰、骆驼峰、九曲洞、蝙蝠洞、小华山等。此外还有一线天、长寿泉、姊妹砬子、穿云洞、背阴山、雾松坡、仙人洞等景点，年接待游客约20万人次

长寿国家森林公园至呼兰国家森林公园乘车约需45分钟的时间，距离约50 km。2个公园类型存在差异，可形成优势互补，提高区域的旅游竞争力。

2、太阳岛风景名胜区

太阳岛风景名胜区坐落在哈尔滨市松花江左岸，哈尔滨市松北区境内，总面积38 km2，与哈尔滨市区隔水相望。

太阳岛风景区是以广阔的草原和平缓坡地上的灌木林带及河流纵横，水量充沛的水域为主要资源的江漫滩湿地草原型风景名胜区。四季的季象变化十分明显，春季山花烂漫，芳草萋萋，绿叶盈枝，鸟雀齐鸣。夏季绿柳如烟，繁花似锦，江天万顷，白沙碧水，草木茂盛。秋季金叶复径，霜色正浓，辽阔草原似金色的海洋，霜天红枫层林尽染。冬季飞雪轻舞，玉树银花，冰封大地、白雪皑皑，一派北国风光。万簌俱唱、繁花盈野，花香四溢的秀丽景色构成了一幅独具特色的北国风景画卷。

太阳岛是哈尔滨市的品牌景区，是哈尔滨市旅游局推出的松花江黄金水道观光游的起点，而呼兰国家森林公园是这一黄金水道观光游的最后一站，2地相距约70 km。

3、白鱼泡湿地公园

白鱼泡湿地公园位于哈尔滨市道外区巨源镇白鱼屯北部500 m处，距市区25 km，白鱼泡湿地公园占地160万m2，2008年8月建成营业，公园地势低洼，由周边坡耕地雨水汇集而成。泡内呈现湿地地貌，常年积水，丰水期水深可达3 m，水源除夏季雨水汇集外，区域内有自喷式泉眼，冬季不冻。泡内植物资源丰富，有芦苇、睡莲、香蒲等，同时栖息着野鸭和各种鸟类，水中曾盛产白鱼，白鱼泡因此而得名。夏季气候清新爽朗，温度适宜，是人们融入自然、认识自然、回归自然、陶冶情操、消除疲劳、愉悦心情的最佳环境和场所。 湿地公园为游客开辟了芦苇荡游湖、野生垂钓、观鸟赏花、农家采摘、水上野营、林中住宿等游乐项目，来到白鱼泡，可以让游客真正体会到蓝天碧水绿苇、鱼鸟同游、与鱼同乐的人间乐趣。同呼兰国家森林公园一样也是松花江—大顶子山沿江风光旅游带中的重要景点之一，2地相距约55 km。。

4、萧红故居

萧红故居位于呼兰区城区中心，距离呼兰国家森林公园60 km。萧红是30年代著名左翼女作家，柳亚子赞美她有“掀天之意气，盖世之才华”，鲁迅、茅盾也给了她“中国最有才华女作家”之美誉。其代表作有《生死场》、《呼兰河传》、《小城三月》等。

萧红故居是黑龙江省重点文物保护单位。建于清光绪三十四年，五间正房长19.2m，宽8.1m，建筑面积152 m2。建筑样式五檩五纠、软山明柁，其建筑形式为典型东北人家的中等住宅。建筑外观呈现着古朴的深红色调，这是我国古建筑系统中清代建筑的专一色彩。萧红故居是在萧红75岁诞辰之际完全修复后对外开放，是全国文物系统优秀爱国主义教育基地。

5、哈尔滨波塞冬水上乐园

由马来西亚建荣集团投资超过100亿元打造的波塞冬海洋王国，位于哈市呼兰区三家湾松花江避暑城。2016年7月海洋王国建成营业，其他项目正在建设中。根据规划，海洋王国将倾力打造目前全球规模最大、项目最丰富的海洋游乐场所。将建设海洋世界、水上乐园、欢乐王国、海洋剧场、动物王国、冰川世界、度假酒店、主题商业街、湿地公园和国际度假小镇等10大世界级主题项目，目前大部分项目仍在建设中。波塞冬海洋王国由美国迪士尼设计团队规划设计。整个区域规划以希腊神话海神波塞冬为主线，延伸至其它的希腊神话故事。设计团队结合了对海洋文化的创新开发与提炼运用，以逼真的手法还原了古希腊“失落的帝国”亚特兰蒂斯辉煌时期的海洋文明。在全球范围内，首次将希腊神话经典打造成系统性旅游产品。在产品设计概念和艺术展现力等多方面，尤其气势磅礴的大场景室内高仿真设计，令游客穿越神秘古希腊海洋文明，身临其境地体验梦想海洋王国的欢乐与激情，让到访游客沉浸在一个前所未有的梦幻海底世界。波塞冬海洋王国是哈市重点旅游项目。该项目的启动开发为哈尔滨增添了海洋文化内涵，对城市功能完善与核心竞争力的提升将起到重要作用。项目将以最高的品质，建设这座世界上独一无二的海洋王国，打造成世界顶级的旅游胜地，为哈尔滨的一张国际级城市名片。

哈尔滨波塞冬水上乐园和呼兰国家森林公园同为松花江黄金旅游带的组成部分，二者相距50km。

7、呼兰河口湿地公园

呼兰河口湿地公园位于哈尔滨市区东北部，是松花江与呼兰河交汇处自然形成的原生态湿地，因坐落于呼兰河入松花江河口而得名。自2012年以来，景区在保护开发自然资源的基础上，建设了各项服务设施，并引进了全新的“智慧旅游”管理形态。如今已建设成为国内首屈一指的湿地旅游景区，被评为国家AAAA级景区、国家级湿地公园、国家级生态旅游示范区。占地面积3850 hm2，其中水域面积2500 hm2，水质优良、壮阔如海。呼兰河口湿地公园和呼兰国家森林公园同为松花江黄金旅游带的组成部分，二者相距40 km。

8、大顶子山温泉度假村

哈尔滨市大顶子山温泉度假村，地理位置优越座落于哈尔滨市呼兰区大顶子山下松花江畔大顶子山航电枢纽景区坝上， （江南是宾县，坝上是呼兰区，江北是巴彦县）三县交汇地，和呼兰国家森林公园毗邻交界。

度假村以“欢乐家庭”为主题的室内温泉度假酒店，室内营业面积31000 m2，有大型双滑道61m长水滑梯2000 m2大型海浪池、800 m2大型多功能水疗池、40多种温泉养生养生泡池。度假村美食城有11家美食档口不同风味美食加自助餐厅可以同时容纳千人同时进餐，日式休闲大厅日式榻榻米客房41间，带室内温泉泡池江景房间27个，室内观景麻将跃层复式房间16间，标准间5间。

## 2.3 森林公园风景资源质量等级评定

以森林公园风景资源本底调查为基础，依据中华人民共和国《中国森林公园风景资源质量等级评定》（GB/T18005-1999）国家标准，对呼兰国家森林公园风景资源质量进行等级评定。

### 2.3.1 森林公园风景资源质量评价

1、评价原则

（1）以对森林公园风景资源的详细调查为基础，按风景资源的特性和相关程度进行分类、分级。

（2）通过定量评价，进行森林公园风景资源质量的综合性评定。

（3）应能反映森林公园风景资源质量状况和环境特征，分析以森林为主体的风景资源的相对地位和开发森林旅游的可行性。

2、评价方法

按风景资源的特性和相关程度进行分类、分级，进行综合性评定。森林公园风景资源质量评价分值满分值为30分。通过对风景资源的评价因子评分值加权计算获得风景资源基本质量分值，结合风景资源组合状况评分值和特色附加分评分值获得森林风景资源质量评价分值。经计算，呼兰国家森林公园风景资源质量评分为27.05分。

表2-3 呼兰国家森林公园风景资源质量评价值计算表

| 资源类型 | 评价因子 | 标准评分值 | 公园评分值 | 评分值合计 | 权数 | 资源基本质量加权值B | 资源质量评价值M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地文资源 | 典型度 | 5 | 5 | 18 | 20 | 23.55 | 27.05 |
|  | 自然度 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 水文资源 | 典型度 | 5 | 5 | 19 | 20 |  |  |
|  | 自然度 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 生物资源 | 地带度 | 10 | 9 | 36 | 40 |  |  |
|  | 珍稀度 | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 6 | 5 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 6 | 5 |  |  |  |  |
| 人文资源 | 珍稀度 | 4 | 3 | 10 | 15 |  |  |
|  | 典型度 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 天象资源 | 多样度 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |
|  | 珍稀度 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 典型度 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 资源组合Z | 组合度 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 特色附加分T |  | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |

### 2.3.2森林公园区域环境质量评价

经计算，呼兰国家森林公园区域环境质量评为7.5分。详见表2-4。

表2-4 呼兰国家森林公园区域环境质量评分表

| 评价项目 | 评 价 指 标 | 标准 评分值 | 森林公园评分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气质量 | 达到国家大气环境质量一级标准 达到国家大气环境质量二级标准 | 2.0 1.0 | 2.0 |
| 地表水 质 量 | 达到国家地表水环境质量一级标准 达到国家地表水环境质量二级标准 | 2.0 1.0 | 1.0 |
| 土壤环境 质 量 | 达到国家土壤环境质量一级标准 达到国家土壤环境质量二级标准 | 1.5 1.0 | 1.5 |
| 空气负离子含 量 | 旅游旺季主要景点其含量为5万个∕cm3 主要景点其含量为1万至5万个∕cm3 主要景点其含量为3千至1万个∕cm3 主要景点其含量为1千至3千个∕cm3 | 2.5 2.0 1.0 0.5 | 1.0 |
| 空气细菌 含 量 | 空气细菌含量为1千个∕m3以下 空气细菌含量为1千至1万个∕m3 空气细菌含量为1万至5万个∕m3 | 2.0 1.5 0.5 | 2.0 |
| 注：各单项指标评分值累加得出环境质量评价分值，满分为10分。森林公园区域环境质量评分累加为7.5分。 |  |  |  |

### 2.3.3森林公园旅游开发利用条件评价

经计算，呼兰国家森林公园旅游开发利用条件评为7.5分。详见表2-5。

表2-5 呼兰国家森林公园旅游开发利用条件评分表

| 评价项目 |  | 评价指标 | 标准评价分值 | 评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公园面积 |  | 森林公园面积大于500 hm² | 1.0 | 1.0 |
| 旅游适宜期 |  | 大于或等于240d∕a | 1.5 | 1.0 |
|  |  | 在150 d~240 d∕a之间 | 1.0 |  |
|  |  | 小于150 d∕a | 0.5 |  |
| 区位条件 |  | 距省会城市(含省级市)小于100 km，或以公园为中心、半径100 km内有100万人口规模的城市 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 距省会城市(含省级市)或著名旅游区(点)100～200 km | 1.0 |  |
|  |  | 距省会城市(含省级市)或著名旅游区(点)超过200 km | 0.5 |  |
| 外 部 交 通 | 铁路 | 50 km内通铁路，在铁路干线上，中等或大站，客流量大 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 50 km内通铁路，不在铁路干线上，客流量小 | 0.5 |  |
|  | 公路 | 国道或省道，有交通车随时可达，客流量大 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | 省道或县级道路，交通车较多，有一定客流量 | 0.5 |  |
|  | 水路 | 水路较方便，客运量大，在当地交通中占有重要地位 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 水路较方便，有客运 | 0.5 |  |
|  | 航空 | 100 km内有国内空港或150 km内有国际空港 | 1.0 | 1.0 |
| 内部交通 |  | 区域内有多种交通方式可供选择，具备游览的通达性 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 区域内交通方式较为单一 | 0.5 |  |
| 基础设施 条件 |  | 自有水源或各区通自来水，有充足变压电供应，有较为完善的内外通讯条件，旅游接待服务设施较好 | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 通水、电，有通讯和接待能力，但各类基础设施条件一般 | 0.5 |  |
| 注：各单项指标评分值累加得出风景旅游开发利用的评价分值。森林公园旅游开发利用条件评分累加为7.5分。 |  |  |  |  |

### 2.3.4森林公园风景资源质量等级评定

森林公园风景资源质量等级评定分值按以下公式计算：

N＝M+H+L

式中：N——森林公园风景资源质量等级评定分值

M——森林公园风景资源质量评定分值

H——森林公园区域环境质量评定分值

L——森林公园旅游开发利用条件评定分值

森林公园风景资源质量等级评定分值满分为50分。风景资源质量等级确定标准按风景资源质量评定分值划分为三级：

一级为40～50分，符合一级的森林公园风景资源，多为资源价值和旅游价值高，难以人工再造，应加强保护，制定保全、保存和发展的具体措施。

二级为30～39分，符合二级的森林公园风景资源，其资源价值和旅游价值较高，应当在保证其可持续发展的前提下，进行科学、合理的开发利用。

三级为20～29分，符合三级的森林公园风景资源，在开展风景旅游活动的同时进行风景资源质量和生态环境质量的改造、改善和提高。

三级以下的森林公园风景资源，应首先进行资源的质量和环境的改善。

经计算呼兰国家森林公园风景资源质量等级分值为42.05分。符合中国森林公园风景资源质量等级评定标准中“一级”风景资源，其资源价值和旅游价值高，应加强保护，制定保全、保存和发展的具体措施。

# 3 森林公园发展条件分析

## 3.1森林公园发展的优势与劣势

### 3.1.1优势

1、资源组合优势

呼兰国家森林公园是哈尔滨市近郊最典型的山水组合生态旅游区，森林公园旅游资源类型丰富，有低山、丘陵、森林、湿地和广阔的水域，旅游资源组合优势明显。

2.区位优势

（1）交通区位优势

呼兰国家森林公园交通便利，为发展森林旅游创造了十分便利的条件。

公路：哈尔滨—呼兰城区—呼兰国家森林公园有公路相通，公路总里程约80 km，1小时左右的车程，方便省城的游客往来旅游。公园与呼兰的各个乡镇均有公路连同，交通方便。路面均为白色或黑色路面。

哈尔滨—宾西—大顶子山航运工程大坝—森林公园有国家高等级公路相连，公路总里程约60 km，该公路又和宾县连接，方便游客的进入。

哈尔滨—松北区—滨江景观大道—森林公园，公路总里程约70 km。

另外，公园和附近的巴彦县、木兰县、肇东县、兰西县、绥化市均有公路相通。其行车时间均在1个小时左右。

航空：公园距哈尔滨太平国际机场约100 km。机场与国内省会城市和其他重要城市均有航线网络相通，并与韩国的首尔，日本的东京、大阪，俄罗斯的哈巴罗夫斯克、海参崴，加拿大的温哥华等城市有国际航班通航。

铁路：公园距呼兰区火车站40 km，呼兰火车站有列车向西可开往哈尔滨市、牡丹江，向东可开往佳木斯、鹤岗、伊春等地。其中，哈尔滨火车站为东北地区重要的铁路交通枢纽，连接黑龙江省、东北地区，乃至全国的多个大、中城市。

水运：公园位于松花江畔，松花江左岸，目前有哈尔滨市开往大顶子山水库大坝的定期水运客船，全程46 km，2008年首航以来平均每天运送游客1000余人，游客可通过大顶子山水库大坝进入公园。

### 3.1.2劣势

1、旅游基础和服务设施建设薄弱

森林公园自批准设立以来，尚未进行开发建设，公园的基础设施主要以来于现有的林场基础设施，没有专门为森林公园建设的专项投入。目前，无法全面开展森林旅游工作，各种森林旅游要素体系建设不健全，住宿设施、餐饮设施、保护设施仅处于建设的起步阶段，远不能满足公园发展的需要。由于基础设施和服务设施薄弱，目前公园尚未进行规模化经营，无门票收入。森林公园内现缺少停车场、游览道路、导览标识、游客服务接待中心、餐饮住宿、厕所、环卫、医疗、购物等旅游基础与服务设施，同时公园的森林游憩、景观景点、休闲运动等旅游观光与体验设施严重不足。

2、知名度不高，市场营销力度不够，未形成品牌

呼兰国家森林公园虽然不是新建的森林公园，但近年来在营销方面的投入一直比较低，在智慧旅游时代，营销手段还比较单一，省内外游客对公园的认知程度还不高，公园的知名度不高，还未形成良好的市场形象和品牌。因此，需要加强宣传和促销。提高森林公园在游客中的认知度，挖掘潜在客源市场，保证森林公园有稳定的客源，促进森林公园的进一步发展。

- 旅游人力资源缺乏

森林公园成立以来，一直没有成立专门公园管理机构，与黄土山林场实行一套人马、两块牌子管理模式。一方面国有林场管理人员和职工对于公园建设、餐饮住宿、商业管理、休闲度假、市场营销等领域非常陌生，另一方面受地区经济社会发展影响当地年轻劳动力资源流失严重，导致森林公园缺乏旅游人力资源和专业人才。

## 3.2 森林公园发展面临的机遇与挑战

### 3.2.1机遇

1、加快林业发展的历史机遇

近年来，中国将不断增加投入加强森林生态系统和生物多样性保护，全面实施退耕还林、天然林保护、生态公益林建设等重点生态工程。这为公园的开发建设创造了良好的机遇和外部条件。

党的十九大提出了“乡村振兴战略”，为林区的发展和振兴指引了方向，为林区振兴，发展林区生态经济提供了机遇。根据《黑龙江省林业产业发展规划》（2016~2020）年，到2020年，黑龙江省力争在林下种养殖、森林绿色食品、生态旅游、健康养老和林木加工（对俄林业合作）等领域实现重大突破，将黑龙江省林区打造成为国内最大的食用菌生产加工基地，北方最大的林果生产加工基地，国内最具规模的道地北药种植生产加工基地，国内一流、世界知名的生态旅游度假、健康养老基地，国内重要的对俄林业合作产业聚集区，初步建立生态主导型林业产业发展体系，实现由传统林业向现代林业的转变。规划中，发展森林生态旅游已经成为林业产业发展的重要内容和突破点。综上所述，在新时期，加快林业发展的要求为森林公园的建设提供了机遇。

2、森林生态旅游快速发展的机遇

2017年中央1号文件提出，大力改善森林康养等公共服务设施条件，充分发挥乡村各类物质与非物质资源富集的独特优势，利用“旅游+”、“生态+”等模式，推进农林业与旅游、文化、康养等产业深度融合。融合林业、旅游、文化、康养等的森林康养体系，随着我国从外延式扩张转向内涵式增长，从“砍树经济”转向“看树经济”，各地涌现出一批批最美森林、林业养生福地，人们热衷于到森林里去享受视觉盛宴，寻求健康。

2019年4月18日，《国家林业和草原局关于公布森林体验和森林养生国家重点建设名单的通知》（林旅字（2019）8号），七星山国家森林公园森林体验项目入选，且为黑龙江省唯一的入选项目。因此，七星山森林公园森林体验项目的建设工作亟需启动并深入开展，为国内森林体验项目的开展起到示范作用，并通过其推进黑龙江省森林旅游事业的发展和自然教育工作的开展。

### 3.2.2威胁

1、周边旅游景区众多，区域竞争激烈

如前文所述，哈尔滨松花江沿岸旅游景区众多，加之呼兰国家森林公园目前还有没有形成特色和品牌，与其他景区相比公园还缺乏竞争力。因此，区域竞争压力加大，对公园的进一步发展提出了更高的要求。

2、周边社区的生产生活方式威胁公园的保护与发展

公园周边有有杨林乡、二八镇、方台镇3个乡镇的19个自然屯，2个驻山单位，2780户，5790人，公园位于农林交错地带，周边居民主要依赖产业为农业，而且周边居民可以通过公园附近的多条道路直接进入公园，对公园的日常管护、经营管理等形成压力。

# 4 总则

## 4.1 规划的指导思想

立足于呼兰国家森林公园的资源组合、区位条件等优势，结合区域生态、社会经济发展目标，科学谋划森林公园的发展，实现“绿水青山就是金山银山”的目标。

同时，依据国家林业局颁布的《国家级森林公园总体规划规范》（LY/T2005-2012），依托森林公园现有的自然和人文景观，以森林风景资源为基础，以旅游客源市场为导向，以保护自然生态环境为前提，充分发挥森林公园的3大功能；遵循保护与开发相结合的原则，规划建设富有黑龙江省地域文化特色的国家级森林公园，力争成为森林生态环境保护与利用的示范区。

## 4.2 规划理念

始终贯彻习近平总书记提出的“绿水青山也是金山银山，冰天雪地也是金山银山”的理念，坚持生态文明建设的思想，坚持“以人为本、重在自然、精在特色、贵在和谐”的理念。

在规划过程中，要充分考虑满足游客休闲、度假、健身、康养、求知的需求；满足保护与发展的需要；充分考虑当地居民尤其是林场职工的生产生活；在生态环境保护为主的前提下，以原生态的自然资源为本底，结合山、水资源并存、生态环境优势，打造地域特色的精品生态旅游项目；同时注重新建景观与自然景观、人类活动与自然生态、外来游人与当地社区的和谐共存。进一步突出森林景观资源保护、科普教育与生态旅游的功能。

## 4.3 规划依据

### 4.3.1 法律法规、国家标准

（1）《中华人民共和国森林法》(1998)

（2）《中华人民共和国野生动物保护法》(2016)

（3）《中华人民共和国土地管理法》(2004)

（4）《中华人民共和国环境保护法》(2014)

（5）《中华人民共和国水法》(2002)

（6）《中华人民共和国水污染防治法》(2008)

（7）《中华人民共和国水土保持法》（1991）

（8）《中华人民共和国旅游法》（2013）

（9）《中华人民共和国城乡规划法》（2007）

（10）《中华人民共和国野生植物保护条例》(2004)

（11）《国家级森林公园管理办法》(2011)

（12）《国家级森林公园总体规划规范》(LY/T2005－2012)

（13）《中国森林风景资源质量等级评定》(GB/T18005-1999)

（14）《黑龙江省森林公园管理条例》(2010)

（15）《国家级森林公园总体规划审批管理办法》(2019)

### 4.3.2 相关规划文件

（1）《全国主体功能区规划》（2010）

（2）《全国林地保护利用规划纲要（2010——2020）》

（3）《全国森林等自然资源旅游发展规划纲要（2013-2020年）》（4）《黑龙江省林业产业发展规划（2016~2020）》

（5）《黑龙江省林地保护利用规划（2010-2020年）》

（6）《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》（2019）

（7）《关于进一步加强国家级森林公园管理的通知》（林场发【2018】4号

（8）《呼兰区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

（9）《哈尔滨市呼兰区旅游总体规划2013—2025》

（10）《呼兰国家森林公园可行性研究报告》

（11）《松花江省级森林公园总体规划》

## 4.4 规划分期

从2021到2030年，分两期：

近期（2021—2025年）：基础建设期。主要进行基础设施、接待服务设施和配套工程建设，形成区域旅游形象和品牌，基本完成森林公园的主要建设工程，形成系列森林旅游产品以满足游客的多样化需求；完成保护设施与工程的建设，重点副i园内侵蚀沟生态恢复与治理，使森林资源的保护更上一个台阶，确保区域森林旅游资源的可持续利用。

远期（2026—2030年）：优化提升期。在一期建设基础上，不断提档升级公园内的各项保护管理设施、旅游服务设施建设水平，完成其余生态旅游项目和工程的建设，进一步提高生态旅游的接待水平与层次，加强森林公园研学教育品牌建设，使森林公园成为区域生态旅游的品牌和示范区，广泛吸引国内外游客。

# 5 总体布局与发展战略

## 5.1森林公园性质与范围

### 5.1.1公园性质

黑龙江呼兰国家森林公园以森林、水域和湿地景观为主要资源类型的国家级森林公园。

### 5.1.2公园范围

黑龙江呼兰国家森林公园位于哈尔滨市呼兰区东南部，距呼兰老城区62 km。地理坐标为东经126°59′24.62″—127°15′49.05″，北纬45°58′48.36″—46°4′55.42″。公园总面积8644.04hm²，其中黄土山片区面积3533.96hm²，松花江水面面积4776.95hm²，漂河湿地面积333.13hm²。

## 5.2森林公园主题定位

### 5.2.1主题定位

黑龙江呼兰国家森林公园是集森林观光、休闲度假、山地运动、科普教育、康养休闲于一体的综合性近郊型森林公园。

### 5.2.2发展目标

（1）总体目标：打造哈尔滨市市民重要的森林康养与休闲度假中心；打造国内专业的低山型森林山地运动训练基地；国家级科普教育基地。

### （2）阶段目标

近期（2021—2025年）：

到2025年年末，完成公园基础设施、服务设施、保护工程和主要景点建设，成为黑龙江省著名的森林生态旅游区，年接待游客和度假群体超过25.0万人次，年接待能力达到30万人次。成为哈尔滨市松花江生态旅游带的重要节点和富有特色的生态旅游景区。

远期（2026—2030年）：

到2030年年末，建设成为国内著名的森林生态旅游区、森林康养基地和科普教育示范基地，年接待游客和度假群体超过44.0万人次，年接待能力达到50万人次。

## 5.3 森林公园功能分区

依据《国家级森林公园总体规划规范》的规定，结合呼兰国家森林公园的资源特点、分布特征，统筹考虑在保护、管理、游览、服务等方面的地域空间关系和需求，在保证森林游憩活动的组织和开展的同时，为森林公园的长远发展留有一定余地，始终贯彻可持续发展的理念。将森林公园划分为4个功能区：管理服务区、核心景观区、一般游憩区和生态保育区。公园具体分区情况见表5-1.

表5-1 呼兰国家森林公园功能分区

| 序号 | 功能区 |  | 位置（所属林班） | 面积（ha） | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务区 | 东区 | 19林班6、16、20、24、25、29、32、34小班 | 113.75 | 口集散、旅游咨询、旅游接待、旅游购物、康体娱乐、景区管理、值班员工临时居住等 |
|  |  | 中区 | 10林班18、20-26小班，11林班15、17、18、20小班 | 51.19 |  |
|  |  | 西区 | 2林班18-22小班3林班23、25、27、30、39小班 | 49.47 |  |
| 2 | 一般游憩区 |  | 5-11林班，15-18林班，19林班1-5、7-15、17-19、21-23、25-28、30小班，漂河湿地 | 2373.03 | 山地观光、户外运动与娱乐、生态环保教育等 |
| 3 | 核心景观区 |  | 12林班，13林班，14林班 | 574.49 | 以森林景观为主的观光游览、科研考察、重点风景资源保护等 |
| 4 | 生态保育区 |  | 1林班，2林班、3林班、4林班，松花江水面 | 5482.11 | 生态保护与修复 |
| 5 | 合计 |  |  | 8644.04 |  |
| 注：以矢量数据为准 |  |  |  |  |  |

## 5.4发展战略

### 5.4.1生态文明优先战略

以生态保护优先思想为指导，保护和强化森林公园生态环境优势，并逐步向生态创新过渡，加强生态文明的建设，最终实现生态示范。在强化生态保护设施建设的前提下，积极贯彻低碳经济理念，吸纳国内外最新、最好的环保技术，打造绿色景区，建成国家级森林生态旅游示范区，使园区建筑布局、设施建设、道路布局、景观营造等与森林生态环境相协调、相融合。尽可能做到开发建设和旅游行为的低排放、零污染、零破坏，建设最佳森林公园、最美森林公园、最优森林公园，成为国家级森林生态旅游的示范区、展示区。

### 5.4.2景观提升战略

目前呼兰国家森林公园缺乏特色标志景观，游览景点不够丰富，因此，以战略思维和全局视野，高起点打造森林公园景观体系，以生态景观为主，辅以少量人文景观，强化和放大森林公园生态特质，以自然生态化的规划设计，优化整体景观格局，形成呼兰国家森林公园独特的生态景观体系。

### 5.4.3文化铸魂战略

文化是景区的灵魂，呼兰国家森林公园应依托林区风情和生态文化，以生态为基础，以文化为核，挖掘和演绎独具林区特色文化、湿地文化和生态文化，开发价值最大的森林文化元素，赋予呼兰丰富的文化内涵，构建整个森林公园的产品体系，创造独特的文化卖点，打造拳头文化产品，为其装上文化创意引擎，成为展示呼兰区魅力的窗口。

### 5.4.4科技护航战略

建设一个生态景观优美、人与自然和谐共处的、资源节约型、环境友好型的国家级生态旅游示范区，创造新的生态格局、生活方式、生产方式和生态管理机制，需要世界前沿的科学技术。以环保科技为主，将林业科技、农业科技、能源科技等与支撑规划区未来发展的相关科技整合进来，确保生态保护与旅游开发相得益彰，为国家级生态旅游示范区的建设保驾护航，同时将这些前沿科技作为规划区旅游资源，向广大游客展示，开展生态教育。

### 5.4.5 可持续发展战略

始终贯彻可持续发展战略，注重生态效益、社会效益和经济效益的统一。

## 5.5营销策划

### 5.5.1营销目标

推广和传播呼兰国家森林公园“距离哈尔滨市区最近的森林公园”、 “山水共存，自然景观独特的森林公园”、“清静、清新、轻松的度假地”、“环境优越的休闲康养假地”、“森林养生食材基供应地”等旅游形象，吸引省内外游客，使公园成为知名的生态旅游圣地。

### 5.5.2宣传口号

松花江畔仙山福地，黄土山谷康养天堂

畅游呼兰森林公园，尽享山水风光

### 5.5.3营销策略

1、品牌策略与线路组织

以“森林避暑休闲游、科普认知研学游、绿色健康美食游、山水体验度假游”为品牌和核心，加强品牌宣传，提升品牌价值，通过推出“山水型森林公园”、“哈尔滨近郊避暑度假地”、“生态文化展示地”、“生态康养度假地”、“森林科普教育基地”的旅游形象，突出建设休闲、康养、美食、科普与避暑度假地，将呼兰国家森林公园打造成哈尔滨市的著名旅游品牌。

2、户外广告和宣传品传播

在哈尔滨市的主要公共场所、公交线路、高速公路两侧等处设置宣传广告牌宣传公园的旅游形象和主要景点，在景区门票、旅游纪念品上印上公园的标志性景点，通过旅游画册，让更多的人了解呼兰国家森林公园。

3、节事推动

旅游节事活动是旅游品牌传播的利器。可通过举办各种节庆赛事活动，提升其知名度和整体形象。如森林文化节、避暑度假节、摄影大赛等。

4、网络营销

推进建设互联网+的旅游营销模式，建立“呼兰国家森林公园”网站，介绍公园的主要景点，可以进一步扩大影响。在“呼兰区人民政府网”、“黑龙江旅游网”、“黑龙江旅游局政务网”等相关网站上设置“呼兰国家森林公园”网站链接。通过智慧旅游现代化信息技术与相关业务的融合，实现旅游服务、体验、管理、营销、资源利用等方面的协同发展，提升森林公园的知名度。通过建立公众号等方式开展自媒体营销，拓宽游客对呼兰国家森林公园的了解渠道

5、媒体和广告策略

通过中央电视台、黑龙江省电视台、哈尔滨市电视台等省内和地方媒体播放呼兰国家森林公园旅游专题片，进行全方位的宣传。在不同的促销推广时期，配合媒体宣传，在国内各类报刊杂志等刊登宣传推广文章等。在黑龙江交通广播电台等电台定期推送宣传呼兰国家森林公园的节目。

# 6 分区建设项目及景点规划

## 6.1管理服务区

管理服务区主要承担游客服务接待、集散和管理的职能。在本区主要设置森林公园的出入口、游客服务中心、停车场、集散广场等，并集中建设住宿、餐饮、购物、娱乐等接待服务设施以及管理和职工生活用房。

位置：共分为东部、中部、西部3个片区。总面积为214.41hm²。

### 6.1.1东部管理服务区

位置：9林班6、16、20、24、25、29、32、34小班

面积：113.75公顷

规划项目详见表6-1；

表6-1：东部管理服务区项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 功能定位 | 项目描述 | 区域占地指标（m²） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观大门 | 景观标识 | 景区大门是公园的第一展示点，要赋予游客最直观感受的第一印象区，它不仅具有标识、空间组织等使用功能，而且具有文化表征、景区美化以及反映景区主题的功能。规划大门占地100平方米。 | 100 | 19林班20、25、24、32、34小班 |
| 2 | 游客服务管理房 | 游客咨询服务 | 游客服务管理房是为游客提供信息咨询、票务服务、旅游导览、医疗救护、简餐购物等服务，同时是公园东部的管理办公区，具备管理、协调、服务与后勤保障职能。占地面积1000平方米。 | 1000 |  |
| 3 | 生态停车场 | 停车服务 | 公园东部入口停车场用于自驾游、旅游团大客车等车辆的停放及游客换乘中转。占地面积5000平方米。配套管理房面积50平方米。 | 5000 |  |
| 4 | 集散广场 | 休闲集散 | 此广场是休闲集散、内部车辆中转空间，广场内可设置电瓶车站台、休闲设施、宣传牌、导游标识设施和太阳能照明设施等。占地面积3000平方米。 | 3000 |  |
| 5 | 森林营地 | 休闲度假 | 森林营地包括帐篷营地和汽车营地，专门为户外体验爱好者提供自助或半自助服务的休闲度假区。主要服务包括帐篷租赁、露营、餐饮等，是满足现代人休闲时尚需求的旅游产品。其中帐篷营地规划占地10000平方米，汽车营地规划占地20000平方米，集装箱营地规划占地10000平方米。 | 40000 |  |

### 6.1.2中部管理服务区

位置：10林班18、20-26小班，11林班15、17、18、20小班

面积：51.19公顷

规划项目详见表6-2；

表6-2：中部管理服务区项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 功能定位 | 项目描述 | 区域占地指标（m²） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中部景区大门 | 景观标识 | 中部景区大门风格要与景区建筑物及周围环境保持和谐、协调。造型设计应体现区域文化，突出山水文化的特征。另在大门两侧设置管理房各一处，用于管理公园内出入的游客和车辆。占地指标200平方米，建筑占地面积100平方米。 | 200 | 10林班18、20-26小班，11林班15、17、18、20小班 |
| 2 | 综合文化活动中心 | 游客接待 | 综合文化活动中心主要功能是为游客提供信息咨询、导游服务、医疗服务、简餐服务等，同时具备文化展示、活动举办的功能。设置咨询、导游导览、临时休憩与集散等设施。内部配备相应的办公设备，主要包括：微机、复印机、打印机、传真机等；办公家具；会议家具等。建筑占地面积3500平方米，规划建筑为2-3层。 | 3500 |  |
| 3 | 生态停车场 | 停车服务 | 停车场用于自驾游、旅游团等旅游车辆的停放及游客换乘中转，占地面积15000平方米 | 15000 |  |
| 4 | 森林康养中心 | 森林康养 | 康养中心内设置服务咨询、康养预订、餐饮住宿、养生茶饮、特色商品展销等，并提供康养咨询、身体检测、数据备案和分析、养生建议等相关服务。区域占地30000平方米，其中建筑占地面积7000平方米。为2-3层建筑。 | 30000 |  |
| 5 | 森林文化艺术街 | 休闲餐饮 | 为游客提供地方文化休闲服务，文化艺术街区内包含森林文化艺术展示、地方特色美食、土特产展销等。占地面积10000平方米。建筑占地面积3500平方米。 | 10000 |  |
| 6 | 森林人家 | 餐饮住宿 | 改造现有林场职工住房，占地面积0.96hm²，改造面积为2700㎡，均为一层住宅，改造为林区特色住宿，为游客提供东北林区特色的休闲度假环境，将周边林场环境和建筑设施完美融合在一起，体现人与自然的和谐状态，规划面积10000平方米，建筑占地面积3000平方米。 | 10000 |  |
| 7 | 生态景观园 | 生态科普 | 对此区域生态环境优良的空间进行梳理打造，包括打造以儿童娱乐为主的赏花空间和植树园。对原有池塘进行生态治理和提档升级，栽植湿地花卉，形成自然景观。对周边区域进行绿化氛围的营造，塑造成“七彩花谷”的景观视觉。规划占地面积20000平方米。 | 20000 |  |
| 8 | 冰雪娱乐园 | 运动娱乐 | 发挥冰雪旅游资源优势，规划冬季冰雪旅游项目，包括雪雕、冰雕等冬季景观的制作与展示，同时开展冰雪娱乐、冰雪运动等项目。根据游客年度变化，规模大小可适当调整。规划面积30000平方米。 | 30000 |  |

### 6.1.3西部管理服务区

位置：2林班18-22小班3林班23、25、27、30、39小班

面积：49.47公顷

规划项目详见表6-3；

表6-3：西部管理服务区项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 功能定位 | 项目描述 | 区域占地指标（m²） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景区入口标识 | 标识、宣传 | 规划在森林公园的西部出入口的位置建设公园景观标识，用于引导游客入园，塑造公园形象 | 50 | 2林班18-21小班 |
| 2 | 游客服务管理站 | 游客咨询 | 以游客接待、咨询、管理为主，规划占地面积1000平方米，建筑占地面积300平方米 | 1000 |  |
| 3 | 生态停车场 | 停车服务 | 公园西部停车场用于自驾游、旅游团大客车等车辆的停放及游客换乘中转。占地面积5000平方米。管理房面积50平方米。 | 5000 |  |
| 4 | 森林民俗园 | 文化体验 | 民俗园是体验东北森林与民俗文化，主要包括1、林业生产生活文化 2、东北民俗文化3、东北美食文化。规划面积20000平方米。建筑占地面积2000平方米。 | 20000 |  |
| 5 | 西部监测管护站 | 监测管护 | 对森林各项指标采样监测，熟悉掌握管护责任内的森林资源现状，对森林资源的保护、培育、利用实行管理和监督。占地面积100平方米。 | 100 | 3林班23小班 |

## 6.2一般游憩区

一般游憩区以森林生态观光游乐为主，是森林公园森林风景资源较为集中，景观质量较为良好的区域，具有较好游憩价值。

位置： 5-11林班，15-18林班，19林班1-5、7-15、17-19、21-23、25-28、30小班，漂河湿地

面积：2373.03公顷

规划项目详见表6-4；

表6-4：一般游憩区项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 功能定位 | 项目描述 | 区域占地指标 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林益智乐园 | 科普亲子 | 依托科学的设计理念和专业的运营方式， 开展亲子乐园活动以及其他相关益智类项目。突出儿童安全活动意识，并体现出生态益智和健康的成长理念。寓教于乐、寓教于游。规划占地面积5000平方米。 | 5000 | 19林班17小班 |
| 2 | 森林体育公园 | 山地运动 | 根据公园内优越的自然条件，可开展森林滑索、山地探险、极限跑酷、森林漫行、森林穿越、森林拓展等相关的运动项目。规划面积50000平方米。 | 50000 | 18林班2、3、7小班 |
| 3 | 防火瞭望塔 | 防护 | 主要用于森林的防火期的防火监测，也可以对游客开放，登高望远，将森林公园的美景尽收眼底，采用仿生态的建材将瞭望塔的主体建筑与森林完美的融合。占地面积200平方米。 | 200 | 11林班6小班 |
| 4 | 观江平台 | 观光 | 用于森林观光及森林防火的配套设施，占地面积300平方米。 | 300 | 15林班7小班 |
| 5 | 林田花溪 | 观光科普 | 在侵蚀沟内设置适合北方容易生长的花卉品种，打造艺术花谷，如灌木、亚乔木、林下地被花卉等景观效果明显的绿化植物，打造三季有花，四季有景的花海廊道。为游客提供观赏，同时科普各种花卉品种，规划景观小品。形成林间花溪的艺术效果。占地面积60000平方米。 | 60000 | 10林班5小班，11林班8、10、14小班 |
| 7 | 百鸟科普园 | 科普 | 园内征集北方地区各珍稀鸟类，进行展示、救护、科普等。周边规划儿童活动空间及设施，用于家庭亲子教育以及爱鸟护鸟自然教育。规划面积20000平方米。 | 20000 | 9林班16、19、21小班 |
| 8 | 儿童花园 | 亲子娱乐 | 打造亲子娱乐，环境优美的益智空间，占地面积10000平方米。 | 10000 | 9林班16、19、21小班 |
| 9 | 缤纷花谷 | 观光休闲 | 利用原有谷底景观，打造花卉景观观赏、游憩与休闲功能于一体的彩色空间。包括峡谷景观、石砌旱溪景观、营地设施、观江设施、休闲设施、漫步设施等等。规划面积600000平方米。 | 600000 | 6林班16、18、19、21、22、26、34小班 |
| 10 | 森林康养区 | 康养保健 | 森林康养区是以森林公园优越的环境为基点，以高含量的对人体健康有益的负氧离子等生态因子为特色，辅以各类简约、朴素且与环境格调相一致的游憩设施，为游客提供身体和心理上得到调养、休憩及享受森林浴的场所。开展有氧运动等身心调养活动，如森林瑜伽、森林浴场、森林太极等项目节点的建设。 | 50000 | 16林班22、23、25、31、34小班 |
| 11 | 林下经济科普示范园 | 科普 | 此项目是适于药材、食用菌、浆果、坚果等林下经济作物的种植区域。一方面面向游客提供采摘、观赏、科普、采购等服务，另一方面作为公园绿色有机食材供应基地、产业示范基地。规划共划分为4个区。坚果种植区：规划建设5 hm²用于坚果种植，包括榛子、毛榛子等；食用菌培育区：规划建设5 hm²，包括木耳、猴头菇、花盖菇、香菇、鸡腿蘑、滑子蘑等培育区；浆果种植区：规划建设5 hm²，包括蓝莓、树莓、草莓、软枣猕猴桃、等培育区；山野菜种植区：规划建设5 hm²用于山野菜种植，包括蕨菜、老山芹、刺老芽等 | 200000 | 8林班17-19小班 |

## 6.3核心景观区

核心景观区以森林生态科普游览为主，占地面积：574.49hm²，是森林公园森林风景资源较为集中，景观质量较为良好，具有较好科普宣教价值的区域。

规划思路：本区域的工作重点在于风景资源的保护，可以开发生态观光、科普教育等生态旅游项目。规划项目详见表6-5；

表6-5：核心景观区项目规划表

| 序号 | 项目名称 | 功能定位 | 项目描述 | 指标 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林科普与环境教育基地 | 科普教育 | 科普教育是森林公园的重要功能，其中野生植物种的识别是科普教育的重要内容，呼兰国家森林公园野生植物资源丰富，是开展森林野生植物科普教育的重要场所，规划中，在本区主要开展户外野生植物物种识别和野生动物生境了解，并学习相关的生态和生物学知识为主，使游客了解相关系统知识，开展生态文明教育。规划的项目节点有森林科普路、蚂蚁森林、解说系统和科普类设施等。 | 30000 | 12林班4、11小班，13林班24、28小班 |
| 2 | 秋叶坡、杏林花坡景观 | 观光 | 秋天，公园内五花山色。层林尽染，规划观赏为主的秋叶坡、杏林花坡等自然景观，为摄影爱好者提供创作基地。 | 150000 | 14林班5、8、9、10、12、14小班 |

## 6.4生态保育区

生态保育区位于森林公园1林班，2林班、3林班、4林班，松花江水面，松花江水面。面积为5482.11公顷，生态保育区主要指生态保护与修复。以森林景观生态系统和生物多样性资源生态保护修复为主，在保护的前提下，除开展生态监测和生态修复等必要的保护管理活动外，不得进行任何与森林景观生态系统保护和管理无关的其他活动，不进行开发建设，不对游客开放。

# 7 环境容量估算及客源市场分析与定位

## 7.1 环境容量估算

森林公园的环境容量包含生态容量、游客容量和人口容量三项指标，生态容量是指在保证森林风景资源质量和生态环境稳定的条件下，一定空间和时间范围内所能容纳的游客的最大量。游客容量是指在保持生态平衡与森林风景资源质量，保障游客游赏质量和舒适安全，以及合理利用资源的限度内，一定空间和时间范围内所能容纳的游客数量。人口容量是指在保持生态平衡与森林风景资源质量，依靠当地资源维护森林公园正常运转的前提下，一定空间和时间范围内，允许分布的游人、员工、本地居民的数量总和。在森林公园规划中的环境容量通常按照游路法、面积法对公园游客容量进行估算。

### 7.1.1 日环境容量估算

1、计算方法

（1）游路法：森林公园的核心景观区和一般游憩区的部分地段为山林景观，受到地形条件限制，许多地方游客无法涉足，只能沿游道游览。适合以游道测算法为主进行计算。由于是环行游道，游客无须原路返回，以完全游道法为主。线路测算法公式：

C＝(M／m)×D（完全游道法）

式中：C——最大日环境容量，单位为人次；

M——游道全长，单位为m；

m——每位游客占用合理游道长度，单位为m／人次；

D——周转率，D= T1／T2；

T1——游道全天开放时间，单位为小时；

T2——游完全游道所需时间，单位为小时；

D= 游道全天开放时间／游完全游道所需时间。

（2）面积法：在管理服务区、一般游憩区范围内的森林生态观光景区，游客可深入观赏活动区域，故采用面积容量法来推算合理的环境容量。面积测算法公式：

C＝(A／a)×D

式中：C——日环境容量，单位为人次；

A——可游览面积，单位为m2；

a——每位游人次应占有的合理面积，单位为m2／人次；

D——周转率 D=T1／T2；

T1——景点或景观开放时间，单位为小时；

T2——游完景点或景观所	需时间，单位为小时。

2、日环境容量估算

根据实测法和预测确定游客游完全游道所需时间和游完景点所需时间，详见表7-1。

表7-1 日生态容量计算表（线路法）

| 序号 | 游览用地名称 | 建设期 | 游览线路长度（m） | 最小间隔距离（m/人） | 游道全天开放时间 （小时） | 游完全游道所需时间（小时） | 日生态容量 （人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心景观区 | 近期 | 1000 | 10 | 8 | 2 | 400 |
|  |  | 远期 | 800 | 10 | 8 | 2 | 320 |
| 2 | 一般游憩区 | 近期 | 7300 | 10 | 8 | 4 | 1460 |
|  |  | 远期 | 8500 | 10 | 8 | 4 | 1700 |

表7-2 日生态容量计算表（面积法）

| 序号 | 游览用地名称 | 建设期 | 可游览面积（m2） | 人均面积（m2/人） | 景点全天开放时间 （小时） | 游完景点所需时间（小时） | 日生态容量 （人次/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理服务区 | 近期 | 500000 | 500 | 12 | 3 | 4000 |
|  |  | 远期 | 500000 | 500 | 12 | 3 | 4000 |
| 2 | 一般游憩区 | 近期 | 6000000 | 600 | 12 | 4 | 25000 |
|  |  | 远期 | 9000000 | 600 | 12 | 4 | 30000 |

分别对各景区按照线路法和面积法计算日生态容量，最后森林公园的理论近期日环境容量为30860人次，远期日环境容量为36020人次。

### 7.1.3年环境容量

1、指标数值估算

5-10月是家森林公园适宜旅游季节，可游览天数按90%计，为 165天； 1-4月、11、12月为淡季，可游览天数按20%计，为36天。全年游览天数总计201天。

2、年环境容量

近期：游览天数×日环境容量＝201×30860人次/日≈620万人次/年

远期：游览天数×日环境容量＝201×36020人次/日≈724万人次/年

## 7.2 环境容量调控

### 7.2.1 旅游对环境的负面影响

（1）旅游活动对空气品质的影响：汽车的超标尾气排放，以及旅游服务设施供热、供暖、餐馆灶具等产生的废气、野营地野炊、篝火晚会的焰火可能增加局部空气中的污染物含量。垃圾等固体废弃物如处理不当会产生病菌和恶臭，污染大气和土壤；旅游公厕如管理不善也会产生恶臭，降低空气质量。

（2）旅游活动对植物的影响：植被大面积移除，如修建停车场、道路等，上述影响在已开发的景区已有体现；游客践踏对植物造成的伤害；森林火灾、作为营火材料采集树枝，山野菜、野花、野果的采摘等，可导致群落物种组成成份的变化；游客经常性的踏踩，可能使耐踏踩的植物种群兴盛，而不耐踏踩的种群消失。

（3）旅游活动对动物的影响：旅游区的开发可能会破坏许多野生动物的栖息地或庇护所，从而对动物的生活造成影响。基础设施和旅游设施的建设破坏了动物的生境；噪声、废气会干扰野生动物的生活和繁衍。

（4）旅游活动对地表和土壤的影响：旅游道路、停车场、小卖部的修建需铲除地表植被，导致水土流失；登山活动可造成土壤的夹带移动，使山的高度降低。过多游客的踩踏会压实土壤，加速土壤的侵蚀作用。

### 7.2.2 环境容量的调控

（1）协调好旅游供求关系，适当分流：如在局部性饱和或超载的景点、景区入口设置计流设施，一旦景区达到饱和，则停止进入；二是对旅游者进行空间上和时间上的划区引导，使其在相同时间进入不同的功能区。

（2）轮流开放，分区恢复：局部性饱和或超载的景区可关闭一段时间，让受损的生态旅游环境系统有一个恢复阶段，以期可持续发展。在轮流开放时，要注意开放景区类型的搭配，不要同时将同一类型、同一功能的景区或景点全部关闭，以免影响游人游兴和公园的形象。

（3）淡季的休养生息与环境补给：对短期生态旅游环境饱和或超载的景区，在旅游淡季时，不但要靠环境本身的调节能力去休养生息，而且需要人工补给大量物质、能量等来促使环境尽快恢复，保持其容纳能力。

## 7.3 客源市场分析与游客规模预测

### 7.3.1 客源市场现状分析

呼兰国家森林公园目前处于规划阶段，公园内旅游基础设施与服务设施不健全，还没有正式对外开展旅游服务与接待。公园紧邻哈尔滨主城区，交通区位条件优越，近年来以自驾游形式的自发性旅游的游客逐年增加。根据初步统计，公园年游客人数为50000人左右。

### 7.3.2客源市场定位

根据呼兰国家森林公园的区位、旅游资源品位、旅游产品特点，将客源市场定位为：以哈尔滨市市区及周边的宾县、巴彦县、木兰县和绥化市居民为主，省内周边城市，国内顺访游客、入境游客为补充。具体分为：

1、基础客源市场

哈尔滨市城区居民。

2、二级客源市场

主要是佳木斯、双鸭山、牡丹江、大庆、鹤岗等周边三四线城市城镇居民；辐射吉林、辽宁省等地。

3、其他机会市场

国内京津冀、长三角、珠三角等地；

4、专业细分市场

专指喜欢到大森林中进行摄影、户外运动、科学考察、中学生夏令营、养生养老、避暑度假的细分市场，未来的发展潜力巨大。

5、国际市场

重点包括日本、韩国、俄罗斯等东北亚地区的国际客源市场以及其他机会市场。

### 7.3.3游客规模预测

（1）近期（2021-2025年）：近期随着公园的逐步建设，呼兰国家森林公园影响力的逐步扩大，游客量会迅速增长。预计2025年接待游客规模将接近45万人次。

（2）远期（2026-2030年）：远期游客规模年均增长率拟定为10-120％，预计2030年呼兰国家森林公园旅游年接待游客规模将突破86万人次。（详见表7-4）

| 表7-4 游客规模预测表 规模分期 | 年份（年） |  | 递增率（%） |  | 游人规模（万人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  |  |  | 5.7 |
| 近期（2012-2015年） | 2012 |  | 15 |  | 6.6 |
| 2013 |  | 15 |  | 7.6 |  |
| 2014 |  | 14 |  | 8.7 |  |
| 2015 |  | 12 |  | 9.8 |  |
| 远期（2016-2020年） | 2016 |  | 11 |  | 10.8 |
| 2017 |  | 10 |  | 11.9 |  |
| 2018 |  | 9 |  | 13.0 |  |
| 2019 |  | 8 |  | 14.1 |  |
| 2020 |  | 8 |  | 15.2 |  |

| 规模分期 | 年份（年） | 递增率（%） | 游人规模（万人次） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础年（2019） | 2020 |  | 5.0 |
| 近期（2021-2025） | 2021 | --- | 5.0 |
|  | 2022 | 100 | 10.0 |
|  | 2023 | 100 | 20.0 |
|  | 2024 | 50 | 30.0 |
|  | 2025 | 50 | 45.0 |
| 远期（2023~2027） | 2026 | 20 | 54.0 |
|  | 2027 | 20 | 64.8 |
|  | 2028 | 10 | 71.28 |
|  | 2029 | 10 | 78.4 |
|  | 2030 | 10 | 86.2 |

# 8 植被与森林景观规划

## 8.1规划原则

### 8.1.1保持森林植被的自然状态

在森林公园保护自然生态环境的基础上进行合理规划与建设。森林公园的建设必须服从生态环境保护的要求，强调自然山水与建筑的自由结合和有机渗透，将人工景观融于自然之中。在保护原有植被与森林景观资源的基础上开发，避免破坏自然景观资源，对现有的景观要素要充分地利用。

在遵循自然规律的情况下，应以最大限度地发挥植物的生态功能为目标，从而改善区域环境，实现森林公园的生态功能，满足游人对于适宜游赏的生态环境的需求。充分尊重自然条件，将森林景观规划建立在森林公园现状自然条件的基础上，分析现有林分组成与密度，充分了解区域自然地理条件，掌握局部小气候、地形、土壤、水文等条件；并在充分了解植物的形态特征、生态习性的基础上，优先选择生态习性适宜公园生态环境且抗逆性较强的树种。充分的尊重自然、以自然条件为基础进行的植被与森林景观规划才能确保森林公园生态功能的大前提，也是选取适宜植物材料的首要原则。

### 8.1.2优化森林生态系统与森林植被群落

适地适树是指根据气候、土壤、水文、地质等生境条件选择能够健壮生长的树种，确定树种适宜条件和极限条件。由于不同地区的生态因素存在区别，能够起到优化不同地区森林生态系统的植物也是不同的。依据适地适树原则选取植物，恢复部分被破坏的地带性植被，对森林生态系统的修复与优化建设有着重要意义。以保持天然林生态系统和森林景观为中心，因地制宜的调整树种结构，针叶林与阔叶林结合，人工林与天然林结合。在竖向空间上，采用乔木、灌木、藤本、草本和地被结合的立体式种植形式，最大限度的增加绿化面积，充分发挥森林公园的生态效益。

植物景观上要以当地乡土树种和经过实践检验的造林树种、绿化植物为主，突出植物景观的地域特色，对外来树种的引进要做到充分的调查和分析。植物的选择上要符合当地的原生态特色，宜适当选用一些野生植物类型。种植形式上以自然式为主，空间搭配力求多样，形成丰富的植物景观。要考虑植物的季相变化，常绿与落叶相结合，彩叶植物、观花、观果植物相结合，尽量打造四季可观的植物景观。

根据各景区景点的自然景观、人文特色及功能，在植物配置上突出景点的主题和内涵，兼顾其相应的观光、休闲、养生、保健、科研等功能。在游线重要转折点或视线的主要节点处，增加特色植物景观，增强观赏性的同时起到一定的引导作用。风景林地的营造与总体环境协调，采伐以择伐为主，不搞皆伐，防止环境突变，破坏森林景观和生态系统的平衡。

### 8.1.3维护生物多样性与植物群落生态位

生物多样性是不同生物之间以及生物与环境之间复杂的相互关系的体现；生物多样性一般包含两个方面的含义，即物种的丰富性和物种的异质性。根据生态学上“种类多样导致群落稳定性原理”，要维持生态平衡，就必须充实群落植物种类的多样性。不同植物具有不同的生态功能，单调植物种类建立起来的森林生态功能单一，而多样性的树种有助于提升森林公园景观的丰富度、森林生态系统的稳定性和生态功能的强大能力。而且，任何包含采伐的森林经营都会对生物多样性产生一定的负面影响。因此，在森林公园的规划建设中，应当更加注重植物的科学配植，人工补植时可尽量选取多种生活型和基因型的植物种、种群的综合应用，以促进生态系统功能的稳定和多种效益的全面发挥。

## 8.2 植被规划

### 8.2.1植被规划的原则

1、适地适树

针对区内小气候和景观特点，以乡土树种为主，异地树种和乡土树种相结合，针叶树和阔叶树相结合，成片造林和零星栽植相结合，满足生态及景观功能需要，节约经济投资。

2、景护兼顾

树种选择在考虑旅游功能要求的同时，也要考虑当地的生态、景观及防护绿化的要求，兼顾植物的观赏价值、环保价值和经济价值。

3、突出季相

以绿色为基调，广植常绿树种，间插其他颜色树，尽量营造以绿色为主的多彩境界。突出植物的季相特色，丰富绿地的色彩和植物景观的演替，空间配置力求多样化，并保持一定的透视景深，使之层次多样，错落有致。

4、合理搭配

在树种搭配上，以常绿树为主，落叶树为辅，以乔木为主，乔灌藤草相结合，根据各区段点不同的特色与意境要求，采用不规则与规则的混合配植。

### 8.2.2 植被规划

注重森林植被的自然美，尽量不破坏或人工改造原有植被，保护原生植被，以彰显自然野趣之美。根据植物种类和林相特征，重点保护次生阔叶混交林，适当改造残次林，加强对国家重点保护野生植物的保护和利用。

森林公园内各景点主要依托自然水景、石景、古树名木、历史遗迹等形成的景区景点。对景点周边进行绿化美化，应注意突出景点主题，烘托景点意境，通过植物景观营造，有效提升景点的观赏品质与森林公园整体形象。

对山体、裸石的绿化，对临近游线的裸露易塌滑的陡坡，可用藤本植物结合灌木进行覆盖，如山葡萄、北五味子与狗枣猕猴桃等，增加绿化面积的同时，防止水土流失，同时还可丰富森林景观类型。若以石为景点的地方，如石中树、骑石林等景点，则尽量避免使石掩映在植被之下，可选取区域内的地被植物进行绿化，更具野趣与绿意。

根据本区的自然环境特点，适宜种植的景观植物如下：

乔木：蒙古栎、白桦、红松、黄菠萝、水曲柳、蒙古柳、枫桦、色木槭、落叶松、樟子松等。

亚乔木：暴马丁香、稠李、山荆子、山里红、山梨、山杏等。

灌木：榛子、刺五加、接骨木等。

藤本植物：山葡萄、五味子等。

草本植物：党参、沙参、黄芪、桔硬、土三七、百合、龙胆、旋复花、柳叶绣线菊、萱草、鸢尾等。

水生植物：浮萍、芦苇、香蒲、泽泻等。

## 8.3森林景观规划

森林景观总体规划思路是重点对现有森林植被进行梳理，乔木以白桦、蒙古栎、樟子松为主；灌木以柳叶锈线菊、蒿柳为主；地被植物以宽叶苔草、凸脉苔草、聚花风铃草等为主；附生植物以苔藓和地衣为主。延续乔灌草分层的植被层次结构，确保乔木层下有 1 层灌木层与 1-3 层草本层。沿游步道向两侧成环抱形态，层次结构也更趋于多样；也可沿游步道选取景观较好的停留点，于林地间也可留出适当由地被植物覆盖的空地，留出景观视线空间。

景观打造选择要充分考虑植物的生态习性，以生长健康、病虫害少的乡土植物种为主要材料，并考虑到隔音、防风等情况，努力营造三季有花、四季有景的生态型景观。在选择乡土树种的同时，选用新品种大胆使用边缘树种，运用生态学原理，形成乔、灌、藤、草、花植物相接、相依、相嵌、相助，林冠起伏、疏密相间变化的稳定植物群落，创造“自然群落意趣浓，绿意遍地分外美”的格局。森林景观规划应考虑不同功能区的特点和需要。

### 8.3.1 管理服务区

为了展现较为热烈的迎宾环境景观氛围，规划将公园入口区作为公园植物景观重点建设地段，对公园主干道沿路两侧植被环境进行优化治理，伐除生长状况较差的树木，并栽植优良的、观赏性强的树种，如云杉、紫椴、黄刺梅等，形成错落有致的入园通道景观。在广场、营地和宾馆、会议中心、餐饮街等接待服务项目区域，可种植丁香、山杏优良的庭院观赏树种。

### 8.3.2一般游憩区

尽量保护原有森林的自然状态，保持原有的生态平衡，多种植一些北方地域特色的景观树种，如蒙古栎、水曲柳、红松、兴安杜娟、黄花忍冬等，也可在主要游览景区种植一些当地的果树，如沙果、山葡萄、山杏、李、樱桃等。

### 8.3.3核心景观区

本区以森林植物科学考察观光为主，基本保持原有状态，不进行大规模的植被改造工作，可根据林场的造林计划补植一些地方性树种。

### 8.3.4 生态保育区

保护原有森林的自然景观状态和生态平衡，对此处森林中的植物禁止任何形式的毁坏。

## 8.4 风景林经营管理规划

风景林是具有较高美学价值并以满足人们审美需求为目标的特殊林分，以发挥森林的景观功能为主要目标，具有观赏和游憩价值的、有一定稳定性的天然林或人工林均可以称为风景林。通过景观抚育采伐，调整风景林的密度、结构，提高美学价值和森林游憩价值是风景林经营的一项重要工作。

### 8.4.1风景林抚育措施

风景林抚育会影响到林分的外貌，即景观质量，以及其内部变化，且对林分的生长、生态健康水平和生物多样性等产生深远的影响。科学的抚育措施可使风景林朝着价值增大的方向发展，反之亦然。根据森林公园的实际情况，确定以下风景林经营管理措施。

1. 卫生抚育

对森林公园内遭受森林火灾或病虫害危害严重的风景林，需定期进行林地卫生清理，主要的伐除对象有：枯立木、风折木、风倒木、濒死木、火烧木及病虫害感染严重的树木，清除不利于视觉观景与污染环境的各种物质，以改善林地卫生状况，减少病虫害滋生与蔓延。对于枯立木中大径级有洞的树木，可适当保留，有利于鸟兽栖息，但必须对空洞进行防腐处理。

2. 整形抚育

要定期对林木进行整形抚育，即对林木进行整形修枝，并清除影响目的树种生长的次要树种，有碍景观美感的乔灌木、过密林木及枯立木、濒死木等，以此提高游览区域视线范围内景色。林木整形还包括对一些大径级的枯立木、濒死木，通过揉弯、挠曲、修剪、嫁接、拼合等办法，培育少量形象树、合抱树、连理枝等特殊景观树。

3. 透视抚育

在一般游憩区和管理服务区需要景观透景线较长的区域，对生长茂密的林分进行疏伐或整枝，以增加透视度，为观察林内深处或眺望远景创造条件。抚育强度根据林相结构和游览观景需要而定，强度一般控制在 30%—40%，可实行短周期、小强度、多次数抚育，以避免引起林相结构剧烈变化。

4. 综合抚育

综合抚育适用于未进行过任何抚育的天然混交风景林，是把卫生抚育、整形抚育、透视抚育结合进行；也包括在局部空地、天窗补栽观赏树木和花灌木，以丰富森林景观。

5. 斑块抚育

斑块抚育是近几年提出的较新的抚育理念和方法，也是景观生态学在抚育中的应用。以需抚育的森林斑块为一个抚育作业单元，以单株标号、单株择伐、丛（团、块）状择伐、定位补植为主要措施，较上述方法相比有较强的针对性与较高的灵活度。

### 8.4.2风景林改造

1.林相改造

以提高森林的观赏价值为衡量标准，林相改造适用于对目前观赏价值低的幼壮龄乔木林、灌木林、疏林的改造。主要是以采伐一部分低价值观赏林木，补植一部分常绿树、观赏树和花灌木，以达到调整、补充树种，更新林相，添色加彩的目的。可采用小面积不规则的块状、团状、孔状择伐和引进观赏树种的局部改造方法，改造后可形成人工与天然镶嵌分布的混交群落。

2. 更新改造

以天然更新为主，人工更新为辅，适用于改造老熟衰败的林分，在缺株断带林带用大苗进行补植；在林带结构不良、没有成林、缺水少肥的“小老树”林带，补植适宜树种，并通过引水灌溉、蓄水保墒、松土培垄等方法促进林木生长。

3. 封山育林

依靠天然下种或根蘖能力，加上人为保护，恢复森林植被的措施。在生态保育区，对疏林、灌丛、宜林荒山，宜采取封育措施，连封数年，依靠天然更新恢复森林及草被。

### 8.4.3风景林管理

为了维护森林公园的合法权益，保护风景林地不被侵占，必须根据国家有关的法律、法规和规定，采取切实有效措施，对风景林地进行保护和管理。

依法维护森林公园风景林地的所有权和使用权的合法权益不受侵犯，对界限不够明确的地段，应请有关政府部门协商解决。

切实加强森林风景资源的林地管理和林木采伐管理。森林公园内的各类森林、林木和林地应纳入特种用途林及林地管理范畴。因道路和必要的旅游接待设施等建设确需征占用林地或采伐林木的，必须符合总体规划要求，并严格按照国家有关征、占用林地和林木采伐的审批管理办法办理手续。凡旅游开发无规划或建设项目不符合总体规划要求的，林草主管部门一律不办理征、占用林地和林木采伐手续。

建立健全的风景林地管理制度。为使风景林的管理工作逐步走上制度化、规范化、系统化，森林公园管理机构必须将风景林地管理作为一项重要工作，设专人负责管理，建立完善档案及管理制度。

# 9 资源与环境保护规划

## 9.1 规划原则

1、依法遵章，保护优先的原则

森林公园建设与管理必须严格执行《中华人民共和国森林法》、《森林法实施细则》、《环境保护法》、《水土保持法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护条例》《森林公园管理办法》、《黑龙江省森林公园管理条例》等有关法律、法规，将保护放在首位，依法开发，加强保护宣传工作，提高旅游者环境保护意识。在森林资源开发中始终坚持保护优先原则，保障生态资源得到科学永续利用。坚决贯彻保护与开发相结合的原则，不得破坏或影响森林公园植被和植物种群生长、繁衍的环境，确保生态环境的良性循环；处理好开发与保护、改造与保护、短期利益和长期利益的关系，把生态环境保护建设与可持续发展战略结合起来，有计划的贯彻实施。

2、合理布局，因地制宜的原则

坚持从实际情况出发，合理布局，因地制宜，使公园的整体景观多元和协调。结合现状遗址形态、自然环境状况以及景观特色，制定切实有效的保护措施，工程措施和生物措施相结合，生态环境保护建设与森林公园旅游发展相结合，发挥综合治理效益。

3、容量控制，持续发展的原则

坚持容量控制，正确认识森林生态旅游资源和环境承载能力的有限性，对生态旅游资源与环境的开发利用，必须建立在保证其再生功能和恢复能力的基础上，不允许超过极限值，确保旅游资源的可持续利用。

## 9.2 重点森林风景资源保护

呼兰国家森林公园森林风景资源丰富，为了保证森林公园内的生物多样性及生态环境稳定，必须对重点森林风景资源进行严格的保护，并且，森林公园内的一切建设项目必须服从保护规划。

针对上述重点森林风景资源制定必要保护措施：

1、严格要求，安全监管，慎重外来物种的引入。改进群落生态功能，维护森林公园森林生态系统的稳定性；加强抚育管理，设专业人员常年进行管理，观察、记载；进行病虫害防治，严格控制游客数量，以免超过景区的环境承载力，对森林景观造成破坏；

2、对资源附近植物景观进行改造，通过人工造林、补植补造等方式，提高森林覆盖率，提升景观效果；除规划外的风景建筑外，不允许再扩建任何旅游服务设施，远期可将餐饮、购物等设施搬迁至景点相对较远的位置；

3、规范游客行为，倡导文明旅游。严禁游客在山石上乱写、乱画、乱刻、踩踏等不文明行为，在景观资源附近树立宣传牌示，倡导文明旅游。设置植物标牌，标明树种、树龄等信息，增强科普性，普及保护知识；严禁对树木进行刻画、结绳、攀折等行为；严禁在树木外援挖坑取土、动用明火、排放烟气污水等污染物；严禁擅自对树木进行移植、砍伐以及其他损害行为；在规划设计时，要注意进行避让保护；

表9-1 呼兰国家森林公园重点森林风景资源保护规划表

| 序号 | 资源类型 | 主要风景资源单体 | 保护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地文资源 | 黄土山山体 | 1、林相改造、生态恢复 2、荒地造林，提高森林覆盖率 3、建设基础保护设施与宣教设施 4、分区保护，建立保护管理责任制 5、规范游客行为，倡导文明旅游 |
| 2 | 水文资源 | 松花江、漂河湿地等 | 1、雨污分流、完善污水处理再利用系 统；严禁污水随意排放、严格管控垃圾存放； 2、及时清理水体中的枯枝、枯叶；提 高水体两岸的植被覆盖率，减少水土流失，加强水体中乱石、淤沙、枯枝、 枯叶的清理，提高蓄水能力； 3、严格控制外来物种的引入和传入，防止形成爆发性增殖导致物种入 侵； 4、建设基础保护设施与宣教设施 |
| 3 | 生物资源 | 蒙古栎天然阔叶林； 红松、黄菠萝、水曲柳、核桃楸等保护植物； 黑鸢、长耳鸮、苍鹰、游隼、鹊鹞等国家二级以上保护动物； | 1、加强保护植物抚育管理；加强病虫害防治；严格控制游客数量，以免超过景区的环境承载力； 2、设置植物标牌，标明树种、树龄等 信息，增强科普性，普及保护知识；严禁对树木进行刻画、结绳、攀折等行为； 3、针对珍稀保护动物，在常出没的地段外设立保护带；建立生态廊道；设置鸟类救护站、警戒线；严格限制公园内建筑物高度。 4、加强宣传和监管，增强游客和社区居民的生态保护意识，自觉保护野生动植物。 |
| 4 | 人文资源 | 林场场部传统建筑 | 改造修复，保持特色，提升功能，修新如旧 |

## 9.3 森林植物和野生动物保护

### 9.3.1 野生植物保护

呼兰国家森林公园内拥有近500种野生植物，需要制定明确保护措施加以保护。特别要加强林政管理，对游客进行爱护森林资源教育，严厉打击乱砍乱伐、毁林开荒、破坏森林资源的违法犯罪行为。

1、执行《森林法》、《森林公园管理办法》等相关的法律法规，建立健全森林公园生物资源管理制度，分区域做好资源调查，建立动植物资源文件，定出保护开发计划，分区域落实责任负责人。

2、在公园的开发建设规划审批中，同时审批因建设而导致植被的损伤、树木的采伐和移植环境变化的说明。

3、严禁乱砍滥伐，严禁毁林开荒等违法活动，禁止游人攀援或折取树枝。增加区内野生动物，保持物种多样性和生态系统多样性。

4、认真贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《森林植物检疫条例》，坚持“预防为主，综合治理”的方针；根据“谁经营，谁防治”的原则，建立责任制度。建立森林病虫害预测预报系统，坚持以生物防治为主、化学物理防治相结合的综合治理措施，控制病虫害的发生。

5、严格种苗、花卉的检疫制度，对引进的外来树种进行检疫，杜绝危险性病虫害的进入。及时伐除清理风倒木、风折木、枯立木及濒死木，改善林内卫生状况，以防小蠹虫的滋生、扩大蔓延。

6、在森林旅游路线上设置标牌和提示牌，告知游人不得攀爬折枝，不得在森林公园内随意采集标本、野生药材和其他林副产品，加强宣传教育工作。若科研教学所需，应在有关部门批准下，限定数量，在指定区域进行。在环境敏感的脆弱地带，对旅游活动要采取定点、定线、定时、定量的控制方法。

### 9.3.2 野生动物保护

呼兰国家森林公园范围内野生动物资源丰富，包括黑鸢、苍鹰、鹊鹞、游隼、长耳鸮等二级保护动物10余种，其他常见鸟类、小型兽类、两爬类、昆虫类动物资源构成森林公园重要生物类景观。在开展森林旅游活动的同时，要保护上述林中野生动物的正常繁衍生息，因此，需要采取必要保护措施：

1、严格执行《森林法》和《野生动物保护法》，禁止狩猎、诱捕、毒杀野生动物，保护野生动物赖以生存、栖息的环、境。呼兰国家森林公园范围内及周边地区，严禁狩猎活动；同时，严格禁止对昆虫类、爬行类和两栖类动物的捕捉活动。制定相应的保护措施，落实管理责任制，对野生动物进行长期的保护。

2、对于森林公园区域内鸟类的栖息地，给予特殊保护，按鸟类的不同生活习性分别进行环境整治，种植适合鸟类采食、繁衍的植被，严禁猎捕、骚扰野生动物。

3、在景点的开发和一些建筑物的规划中，要考虑和照顾到小动物的生息繁衍，比如动物通道的保护和设置，建筑高处的鸟巢。尤其对珍稀、濒危生物要采取重点保护和重点照顾。

## 9.4 环境保护

### 9.4.1 分区管理

为更好保护好公园生态环境，需要针对不同功能区制定具体管理政策、人类活动政策、旅游活动政策和设施建设管理政策。见表9-1、9-2、9-3与9-4。

表9-2分区管理活动政策

| 管理活动 | 生态保育区 | 核心景观区 | 一般游憩区 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1标桩立界 | ★ | ▲ | △ | ▲ |
| 2生态环境监控 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 3防火防洪 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 4植被恢复 | ★ | ▲ | ○ | ○ |
| 5引进物种 | ○ | ○ | ○ | — |
| 6路面养护维修 | × | △ | ★ | ★ |
| 7解说咨询 | × | △ | ★ | ★ |
| 8维护治安 | — | ▲ | ★ | ★ |
| 9急救 | — | ★ | ★ | ★ |
| 10收取门票 | × | ○ | ○ | ○ |

（附：★应该执行▲建议开展△允许开展○有条件允许开展×禁止开展—不适用）

| 表9-3分区人类活动管理政策 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |

| 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |

|  |  |  | 生态保育区 |  | 核心景观区 |  | 一般游憩区 |  | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |
|  |  |  | 生态保育区 |  | 核心景观区 |  | 一般游憩区 |  | 管理服务区 |
| 管理活动 | 1标桩立界 |  | ★ |  | ▲ |  | △ |  | ▲ |
| 2生态环境监控 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 3防火防洪 |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 4植被恢复 |  | ★ |  | ▲ |  | ○ |  | ○ |  |
| 5引进物种 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | — |  |
| 6路面养护维修 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 7解说咨询 |  | × |  | △ |  | ★ |  | ★ |  |
| 8维护治安 |  | — |  | ▲ |  | ★ |  | ★ |  |
| 9急救 |  | — |  | ★ |  | ★ |  | ★ |  |
| 10收取门票 |  | × |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  |

|  |  |  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理活动 | 1标桩立界 |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  | △ |  |  | ▲ |  |
| 2生态环境监控 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 3防火防洪 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 4植被恢复 |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
| 5引进物种 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | — |  |  |
| 6路面养护维修 |  |  | × |  |  | △ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 7解说咨询 |  |  | × |  |  | △ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 8维护治安 |  |  | — |  |  | ▲ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 9急救 |  |  | — |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 10收取门票 |  |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |  |  |
| 管理活动 |  | 〇 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 社区活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | √ |  |  |  |
| 旅游活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 科研活动 |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |  |  |
| 管理活动 |  | 〇 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 社区活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | √ |  |  |  |
| 旅游活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 科研活动 |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  |  | 生态保育区 |  |  | 核心景观区 |  |  | 一般游憩区 |  |  | 管理服务区 |  |  |  |
| 管理活动 |  | 〇 |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 社区活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | √ |  |  |  |
| 旅游活动 |  | × |  |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 科研活动 |  | ○ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |

|  | 生态保育区 | 核心景观 | 一般游憩 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理活动 | ○ | √ | √ | √ |
| 社区活动 | × | ○ | ○ | √ |
| 旅游活动 | × | ○ | √ | √ |
| 科研活动 | ○ | √ | √ | √ |

（附：×不允许○有条件允许√允许）

表9-4分区旅游活动政策

|  | 生态保育区 | 核心景观区 | 一般游憩区 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1摄影摄像 | × | △ | ★ | ★ |
| 2徒步行走 | × | △ | ★ | ★ |
| 3骑驭 | × | △ | ★ | ★ |
| 4山地自行车 | × | ○ | ★ | ★ |
| 5机动车观光 | × | × | △ | △ |
| 6垂钓 | × | × | △ | ○ |
| 7游泳 | × | × | △ | ○ |
| 8森林浴 | × | ○ | △ | ○ |
| 9篝火晚会 | × | × | △ | △ |
| 10歌舞集会 | × | × | △ | △ |
| 11射击射箭 | × | × | △ | ○ |
| 12采摘 | × | × | △ | ○ |
| 13烧烤 | × | × | × | ○ |
| 14野营 | × | × | ○ | △ |
| 15观鸟 | × | ○ | ○ | △ |
| 16绘画 | × | ○ | ○ | △ |
| 17住宿 | × | × | ○ | △ |

（附：★应该执行△允许开展○有条件允许开展×禁止开展）

表9-5分区设施建设管理政策

| 设施类型 |  | 生态保育区 | 核心景观区 | 一般游憩区 | 管理服务区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源监控设施 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 环境监控设施 |  | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 游人监控设施 |  | — | ★ | ★ | ★ |
| 解说 设施 | 导游小品 | × | △ | △ | ★ |
|  | 咨询中心 | × | × | △ | ★ |
|  | 博物馆展览馆 博物馆展览馆; ×; ×; ×; ★. | × | × | × | ★ |
| 道路交通设施 | 原始山路 | × | △ | ○ | △ |
|  | 步道 | × | △ | △ | ★ |
|  | 栈道 | × | △ | △ | △ |
|  | 机动车道和停车场 | × | × | ○ | ★ |
| 旅游服务设施 | 餐饮设施 | × | × | ○ | ★ |
|  | 住宿设施 | × | × | ○ | ★ |
|  | 购物设施 | × | × | ○ | ★ |
|  | 卫生设施 | × | ○ | ○ | ★ |
| 行政管理设施 |  | × | × | △ | △ |
| 基础设施 | 电力设施 | × | ○ | ★ | ★ |
|  | 电讯设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 邮政设施 | × | × | ○ | ○ |
|  | 给水设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 排水设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 环卫设施 | × | ★ | ★ | ★ |
|  | 消防设施 | ★ | ★ | ★ | ★ |
|  | 防灾设施 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 其他设施 | 科研实验设施 | ○ | △ | △ | △ |
|  | 微波站 | — | × | × | ○ |
|  | 电视塔 | — | × | × | ○ |
|  | 气象站 | × | × | × | ○ |

（附：★应该执行△允许开展○有条件允许开展×禁止开展—不适用）

### 9.4.2 环境保护措施

1、侵蚀沟生态修复重点工程

（1）现状

在黄土山片区内有多处常年受雨水冲刷与侵蚀形成的侵蚀沟，每年造成大量的水土流失，亟待治理。根据前期调研，黄土山片区共有22条有待治理与恢复的侵蚀沟：

项目区内沟壑纵横，侵蚀沟发育较快。现有发展型侵蚀沟22条，总长度22.18km。水土流失较严重，急需治理，表9-1

表9-1 侵蚀沟沟道特征统计表

| 沟号 | 沟头位置 |  | 面积（hm2） | 沟道特征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 沟底均宽(m) | 均深（m） | 比降 |
| 侵蚀沟1 | 127°0'17.13" | 46°4'3.59" | 1.79 | 100 | 11 | 15 | 0.17 |
| 侵蚀沟2 | 127°1'24.82" | 46°3'57.07" | 68.85 | 3574 | 13 | 20 | 0.04 |
| 侵蚀沟3 | 127°2'10.69" | 46°3'16.63" | 16.71 | 1415 | 16 | 30 | 0.72 |
| 侵蚀沟4 | 127°2'28.97" | 46°3'11.32" | 39.70 | 1801 | 16 | 30 | 0.04 |
| 侵蚀沟5 | 127°2'59.60" | 46°3'7.44" | 13.88 | 836 | 16 | 20 | 0.12 |
| 侵蚀沟6 | 127°3'19.69" | 46°3'4.57" | 19.60 | 1885 | 30 | 20 | 0.12 |
| 侵蚀沟7 | 127°3'44.54" | 46°2'58.63" | 19.64 | 2000 | 16 | 15 | 0.11 |
| 侵蚀沟8 | 127°4'18.78" | 46°2'42.96" | 27.40 | 1616 | 20 | 20 | 0.09 |
| 侵蚀沟9 | 127°4'18.53" | 46°2'46.44" | 11.50 | 780 | 15 | 15 | 0.09 |
| 侵蚀沟10 | 127°4'58.25" | 46°2'33.90" | 4.05 | 397 | 12 | 15 | 0.15 |
| 侵蚀沟11 | 127°5'3.08" | 46°2'33.02" | 45.92 | 2409 | 20 | 30 | 0.03 |
| 侵蚀沟12 | 127°7'47.85" | 46°1'43.69" | 4.10 | 185 | 20 | 15 | 0.32 |
| 侵蚀沟13 | 127°10'51.43" | 46°1'44.89" | 19.75 | 555 | 10 | 15 | 0.11 |
| 侵蚀沟14 | 127°14'10.42" | 46°0'54.36" | 24.95 | 1587 | 12 | 20 | 0.08 |
| 侵蚀沟15 | 127°6'1.64" | 46°2'10.25" | 3.14 | 216 | 15 | 15 | 0.06 |
| 侵蚀沟16 | 127°2'10.36" | 46°3'22.89" | 13.15 | 425 | 13 | 30 | 0.06 |
| 侵蚀沟17 | 127°2'41.06" | 46°3'9.85" | 7.35 | 467 | 20 | 15 | 0.12 |
| 侵蚀沟18 | 127°2'51.22" | 46°3'8.54" | 8.82 | 588 | 16 | 20 | 0.12 |
| 侵蚀沟19 | 127°3'10.53" | 46°36.39" | 6.74 | 471 | 15 | 25 | 0.12 |
| 侵蚀沟20 | 127°3'24.28" | 46°3'14.81" | 7.91 | 348 | 13 | 25 | 0.12 |
| 侵蚀沟21 | 127°3'26.41" | 46°3'3.02" | 5.52 | 350 | 11 | 15 | 0.11 |
| 侵蚀沟22 | 127°3'51.44" | 46°2'58.51" | 2.70 | 175 | 13 | 15 | 0.11 |
| 合计 |  |  | 373.17 | 22180 |  |  |  |

侵蚀沟理工程按流域集中连片，能够实施规模治理，发挥整体规模效益，达到建成一条、巩固一条、见效一条、带动一片。

（2）流失影响

黄土山林场因地质条件制约，当地土层厚度低，山体坡度急，山体面积大，在雨季山体水量大水流速度快，山体含沙量大，山脚受侵蚀危害巨大，已形成严重的流沙侵蚀沟。流沙破坏生态、破坏植物生长，侵蚀道路，破坏水体，生态严重失调，对环境影响巨大。

项目区内侵蚀沟水土流失严重，尤其雨季形成径流对侵蚀沟的冲刷，对耕地及周边环境存在一定威胁，进而影响当地的经济发展和人们生活环境。项目区近些年未布设过水土保持措施，也未做过侵蚀沟治理措施，水土流失较严重，急需治理，但当地政府及人们积极性较高，极力配合侵蚀沟治理工作。

（3）侵蚀沟治理措施

根据项目区周边地区水土流失综合治理经验，按照水土流失发生发展的规律，遵循环境系统一致性、水土流失过程一致性、治理效益最大的基本原则，贯彻“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，从沟头到沟口，从上游到下游，建立起完整的防御体系。首先防治沟头继续发展，在沟头布设跌水；然后对于比降较大且冲刷比较严重的沟段修建谷坊，比降较小且趋于半稳定状态沟段布设编柳谷坊，同时针对侵蚀沟系中、下游侵蚀发展基本停止，沟系上游侵蚀发展仍较活跃的沟道，营造沟底、沟坡、沟岸防护林，同时对部分侵蚀沟采取削坡措施，以达到调节地表径流作用、水源涵养作用、减灾作用、固持土壤、防止地表侵蚀、改善区域生态环境的作用。达到固定与抬高侵蚀基准面，抬高沟床，稳定山坡坡脚防止沟岸扩张及滑坡，减缓沟道纵坡，减小山洪流速，减轻山洪或泥石流灾害防等作用。

具体措施包括：

沟头跌水

为了防治沟头继续发展，对于沟头侵蚀较严重的部分侵蚀沟设置浆砌石跌水，并且铺设格宾石笼护坡。

谷坊布置

根据项目区的实际踏查情况，沟道谷坊全部采用浆砌石谷坊。

对于沟底比降较大、冲刷剧烈的发展型沟段，沟底采用浆砌石谷坊，稳定沟床、控制沟底下切，根据沟道的径流量和冲刷程度确定谷坊规格，根据沟底比降确定谷坊数量。

沟道削坡布置

对边坡倾角较大，侵蚀强烈的侵蚀沟采取削坡措施。

防护林布置

对于沟底较宽侵蚀沟采取沟底防冲林，根据侵蚀沟沟边立地条件采取沟岸防护林及护坡防护林造林。

生态围挡布置

机械修整被破坏山体、放缓山体坡度，达到自然形态，然后进行两侧沟坡坡脚砌筑以稳定山体流沙。另外，边坡采用六角棱形空心水泥制块密铺，压制黄沙蔓延。六棱块内回填种植土，且栽植根系发达、抗旱性能强、固土防沙性能强，恢复土壤沙化的植物。

2、公共卫生

在森林公园游览路线两侧树立宣传牌，配置垃圾箱，设专人定时将垃圾运送到定点垃圾场，进行无害化处理，实现资源化。垃圾箱标志要明显，数量能满足需要。造型美观、实用，与环境相协调。在建筑内部每个房间设置1个垃圾桶，建筑外部在主要出入口设置1个垃圾桶，游客休息区域可增加垃圾桶数量。在旅游基础设施的适当位置设置公共厕所，在数量满足需要的同时，建筑造型、色彩及格调应与周边环境协调。餐饮服务符合国家关于食品卫生的规定，配备消毒设施，禁止使用对环境造成污染的一次性餐具。

3、污废水处理

建立完善的污水排放系统，服务区的污水经处理达到标准后方可排放。为加强水的重复利用，排水处理后可用于消防用水，生活污水尽可能重复利用。其主要流程为：排污点→排水管→净化池→二级生物处理→排放。区内严禁使用农药、化肥，严禁用污水灌溉，以保证水体清洁。凡是能构成对生态的破坏和地下水污染的行为必须严格禁止，如随意倾倒污水垃圾等。

4、大气污染防治

森林公园范围内禁止排放有毒、有害的气体，改善采暖方式，减少烟尘。服务区供热应采用热效益较高的形式，并使用太阳能、电气、生物质等能源，可逐渐发展集中供热。

5、噪声污染防治

森林公园范围内严禁使用高音喇叭广播，汽车在景区内不许鸣笛，道路两侧栽植风景林带，以减弱噪声。

# 10 生态文化建设规划

## 10.1 规划原则

### 10.1.1生态文化设施规划原则

（1）协调性原则，生态文化设施的色彩和风格要与周围环境相协调；

（2）生态性原则，生态文化设施要采用生态环保的材料，避免对生态环境造成污染，建设施工以及建成后对生态环境影响最小化；

（3）人性化原则，生态文化设施的服务对象为人，设置要以人为本。

### 10.1.2生态文化活动规划原则

（1）因地制宜原则。生态文化活动，要深入园区资源特点、人文背景、历史内涵等区域特色的基础上进行规划；进而实现依托区域本身资源，打造特色活动的目的。

（2）寓教于乐原则。在规划生态文化活动时，要注重活动趣味性和参与性的设计，增加活动魅力，吸引游客体验参与，使游客在活动中体会生态文化的乐趣。

本着传播生态文化知识，对游人进行生态科普教育的宗旨，在活动设计中融入生态文化知识元素，激发游人学习生态文化的兴趣，在互动中提高绿色、生态、健康的环境意识。

## 10.2生态文化建设重点和布局

### 10.2.1生态文化建设重点

呼兰国家森林公园生态文化建设存在以下问题：（1）生态文化基础设施不完善，分布不均；（2）生态文化活动单一；（3）缺乏生态文化标识系统；（4）景点解说设施缺失，宣传科普功能减弱；（5）生态文化设施数量较少，只是局部设置，还未形成一定的规模等。

针对上述问题和不足，天石森林公园生态文化建设重点包括生态文化设施规划、生态文化活动规划、解说系统规划和标识系统规划。

### 10.2.2 生态文化建设布局

核心景观区、一般游憩区和管理服务区是公园内开展生态文明教育和生态文化活动区域。核心景观区主要建设科普长廊、解说步道、解说牌等生态文化科普设施；一般游憩区重点开展生态文化活动、自然教育讲堂和生态文化宣教设施；管理服务区建设生态科普长廊、游客服务中心等生态文化设施。

生态保育区以生态保护修复为主，基本不进行开发建设、不对游客开放的区域。是森林公园生态文化功能发挥的保障与基础，是森林公园生物多样性保护与保存的基地。

## 10.3生态文化设施策划

1、森林生态文化教育设施

（1）森林文化艺术街。用于展示森林生态文化作品、森林景观摄影艺术作品、森林木雕工艺品、森林养生文化等多种森林文化展示。

（2）森林科普认知系统。位于公园内核心景观区、一般游憩区，以多种森林生态系统为基础，设施包括森林科普栈道、湿地科普栈道、观鸟塔、观景平台等，科普内容涉及科考、认知、观赏动植物和森林体验项目，构建森林知识的宣讲体系。

（3）森林民俗文化园。利用场景打造、情景模拟、历史再现等手段，采用建筑、物件、图像、标本、视频等多种形式全方位的展示当地森林生态文化和东北民俗文化。

（4）森林益智乐园。依托科学的设计理念和专业的运营方式， 开展亲子乐园活动以及其他相关益智类项目。突出儿童安全活动意识，并体现出生态益智和健康的成长理念。寓教于乐、寓教于游。

（5）百鸟科普园。园内征集北方地区各珍稀鸟类，进行展示、救护、科普等。周边规划儿童活动空间及设施，用于家庭亲子教育以及爱鸟护鸟自然教育。

（6）学生夏令营、冬令营

在大中学校暑假和寒假期间，集中开展此活动，其主要市场可以定位为哈尔滨市的中小学生和大学生。活动内容可以进行乡土地理教育、森林生态科普教育、野外生存锻炼、和集体主义教育。

## 10.4 解说系统规划

解说服务系统为游客提供自然环境、历史文化、民俗风情特色、动植物保护、特色景观节点等解说服务，是旅游过程中增加旅游趣味性、知识性的一个重要手段。在旅游国际化的今天，解说服务系统应在更大程度上满足更多国际游客的需要，建议使用中、英2种语言，既实现与国际接轨，还充分体现人文关怀，基本兼顾到各个旅游群体。

1、解说信息中心

在游客服务中心内，设立一个解说信息中心，对游客进行整体解说，发放游览手册，通过图片、照片、文字及影音图像等方式解说，集中介绍有关森林公园的背景、文化、自然风景、游览景点等内容，并播放相关记录片和影片等。同时介绍整个公园的旅游信息和交通概况，处理票务、旅游投诉等事务。解说中心设立资料点，可供游客查询表演、活动节目单、画册、文字说明、交通信息等。解说中心应配备专业解说或服务人员。

2、解说牌

解说牌可以分为全景解说牌和景点解说牌两类。

（1）全景解说牌

全景图是森林公园整体形象在旅游者面前的第一次展示，包括平面图、鸟瞰图、简介文字、地图等表现形式，此外还应标注游客目前所在位置、道路方向、主要景点、接待设施等示意图。

全景解说牌，主要设立在森林公园入口、各个片区入口以及重要活动和道路节点位置。

（2）景点解说牌

景点解说牌，要求重点设计，制作精致，与周边环境相协调。用来介绍单个景点的特色、游览方式、历史内涵、风俗文化底蕴等内容，对旅游者有较强的吸引力。还应标出游客具体所在位置和线路，帮助游客快速定位，并获取所需的信息。 景点解说牌设立在每个景点处。

3、人员解说

信息对于游客而言是一种便利的必要性服务，人员解说的主要功能是提供一个善意愉悦的接待，将信息传递给游客。解说信息中心是提供人员解说的主要地点，游客可以在此处与解说人员沟通，通过直接的交流，使游客了解森林公园的文化背景、景点特色等。

在重要的景观节点、游憩节点，安排解说员在现场进行解说。解说员应具有较高的旅游保护和教育宣传的业务知识，解说应充分尊重自然，尊重文化，充满趣味性和知识性，使游客在愉悦的旅行体验中收获别样的感受。

4、宣传图册

宣传图册包括地图、公园导览图、解说手册及各种资料手册（包括汽车、火车时刻表、食宿地点及收费情况、联系电话、加油站、医院等），如果配套上语音自动查询系统、电子解说向导、电脑信息导览系统等，可以减轻工作人员的工作量。

导游图作为森林公园最重要的解说手段，应整合公园内的各个景点和游览项目，形成一套内容全面、指引性强的导游图，必须包括总体的旅游线路图、服务站点图、游览点位置分布及其主要功能和内容介绍，还应详细注明各项主要活动的内容、时间、地点和联系电话等。

5、智慧解说系统

利用互联网技术，在公园内加强智慧解说系统的建设，从点到面逐步推进，打造智慧景区。

## 10.5标识系统规划

标识系统指的是公共场所的指示系统，包括地域标识、交通和服务指引牌、警示忠告等，属于公益配置，是森林公园内不可或缺的部分。

1、地域标识

对游客进入某个区域时的提醒或认知，如入口大门、各区入口等位置，设置标志石碑、标志雕塑等。

2、交通和服务指引牌

交通和服务指引牌上应包括重要景点、重要服务设施、重要建筑物的位置和线路，指示游客目前位置、前方不同景点方向、前方目的地、距目的地路程等要素。根据实地情况和交通指引需要，主要布置在各区出入口、道路交错路口、自驾车营地等位置。

3、警示忠告牌

在需要限制游客行为的地方设立安全牌和忠告牌，提醒游客注意安全、当地风俗民情中不宜使用的词汇语言，及游览过程中对当地自然环境的保护等。

## 10.6生态文化活动

（1）森林生态文化节。主题各异的生态文化节是展示生态文化景观，宣传生态文化知识的良好窗口。围绕呼兰森林公园森林旅游资源特色开展森林旅游节、植树节、赏花节等丰富的活动，传播森林生态知识，体验森林文化。

（2）森林生态保护与发展论坛。组织森林生态保护与发展论坛是宣传生态文化知识，弘扬生态文化精神，增强生态文化影响力的重要手段。结合森林公园生态文化资源特点，确定生态文化主题；邀请国内相关专家学者，定期举办知识论坛活动，对公园的生态文化进行宣传，在提升生态文化公众关注度的同时，增强公园影响力。

# 11 森林生态旅游及服务设施规划

## 11.1 森林生态旅游产品定位

呼兰国家森林公园旅游资源丰富，自然山水秀美，人文底蕴厚重，能够开展多种多样的生态旅游活动。旅游产品的开发以自然环境保护为前提，进行合理发展，形成以森林游憩为核心的生态旅游产品体系。结合森林公园旅游资源现状、今后市场预测以及旅游产品开发趋势，将呼兰国家森林公园旅游产品定位为融合自然教育、森林体验、山地运动、观光游憩、休闲度假等于一体的综合性森林旅游产品与服务体系。

## 11.2游憩项目策划

依托呼兰国家森林公园丰富的旅游资源，重点策划系列旅游项目，即观光游憩系列、科普考察系列、休闲度假系列、冰雪旅游系列产品与服务。具体项目策划见表11-1。项目说明见第6章。

表11-1 森林游憩项目策划

| 产品体系 | 项目（或活动）设置 |
| --- | --- |
| 观光游憩系列 | 森林漫行系统（一般游憩区）、森林漫步系统（核心景观区）、观江平台、缤纷花谷、空中栈道、林田花溪、瞭望塔、秋叶坡、杏林花坡景观 |
| 科普考察系列 | 森林文化馆、森林益智乐园、林下经济科普园、湿地科普长廊、观鸟台、森林科普与环境教育基地 |
| 休闲游憩系列 | 森林木屋、帐篷营地、汽车营地、森林氧吧、森林民俗园 |
| 娱乐运动系列 | 森林瑜伽、森林太极、体育公园、亲子乐园、森林拓展、雪谷穿越 |
| 主题活动系列 | 森林旅游节、赏花节、森林体育节 |

## 11.3旅游服务设施规划

服务设施是旅游景区的重要组成部分。旅游服务设施的规划应坚持以人为本、因地制宜及与环境发展相协调的原则。遵循可持续发展规律，正确处理旅游开发与环境保护的关系，是搞好旅游服务设施规划与建设的重要前提和根本保障，也是本规划最基本的指导思想和出发点。

人们游览森林公园，主要是欣赏森林幽雅的景色和大自然优美的风光，在空气清新的大森林环境里洗涤在喧嚣的城市中的郁闷心情和陶冶愉悦的情操。这是人们向往大自然、渴望到森林游览的主要原因。在规划中应尽力为游人创造畅通、便捷、安全、舒适、经济和无公害的服务环境。

本着这一思想，同时考虑呼兰国家森林公园旅游景区的现状，规划布置旅游服务设施时应遵循以下原则：

1、以人为本：根据游客不同的消费水平和实际需求，服务设施建设要高、中、低档相结合，季节性与永久性相结合，以满足不同文化层次、职业类型、年龄结构和消费水平的需要。

2、因地制宜：充分考虑现有的旅游服务设施，对其接待能力及水平等进行科学评估，并将其纳入到统一布局、统筹安排的规划体系之中，通过对其进行改造和改建，使其在整体布局和水平上与新增设施相融合、衔接，达到规划设计的要求，发挥其相应的职能和作用；对新增设施则一方面需考虑诸如位置、地质、地貌、土壤、植被、水文等自然地理条件，另一方面也应对文化背景、民风民俗及经济发展水平等人文因素加以重点考虑，并应着重体现地域性特色文化，使之形成独特的风格，具有浓郁的地方特色。

3、与环境相协调：休憩、服务性建筑应与自然景物协调，具亲合性且融于自然之中，实现该景区的使用功能与整体风景构图的完美。同时，保证游人的安全、舒适，提高旅游者的兴致。

4、为了便于统一管理及基础设施的集约利用，服务设施尽量集中布局。

5、为适应旅游淡旺季的不同需求，采取固定设施与临时辅助设施相结合的模式建设旅游服务设施，以降低投资成本。

6、尽可能选用环保建筑材料，建筑高度应以不超过周边林分平均高度为宜。

7、住宿、娱乐设施设计应符合现行的《旅馆建筑设计规范》（JGJ62），餐饮设施设计应符合现行的《饮食建筑设计规范》（JGJ64）。

### 11.3.1住宿设施规划

住宿设施的规划与建设应本着保护环境、衬托景观和方便游客的原则，充分考虑目前的游人状况，并着眼于长远的发展。在坚持永久性设施和临时性设施相结合的原则及将消费层次定位为中、低档消费的框架下，突出绿色生态型住宿接待设施的建设，重点为近期和中期规划。

1、住宿设施现状

黄土山林场场部建有招待所一处，目前该招待所设施陈旧、简陋，已经弃用，不具备住宿条件。公园东部的松花江大顶子山水电枢纽区建有大顶子山温泉酒店，该酒店现有床位300个左右，可为团队、散客提供会议、餐饮、住宿等服务。

2、床位规模预测

以旅游规模、可游时间、游客住宿率为依据，采取保守做法，公式为：

C=R×r×M/T/K

式中：C——平均每天停留游客对床位的需求量；

R——年客流量（按近期末45万人次，远期末86万人次计算）；

r ——游客平均住宿率（按近期末20%，远期末30%计算）；

M——游客平均住宿天数（按近期末1.0天，远期末2.0天计算）；

T——床位利用率，（按近期末50%，远期末80%计算）；

K——年可游览天数，按201天计算。

根据公式计算各规划期末旅游住宿接待所需床位数： 近期（2021－2025年）约900张床位；远期（2021－2025年）约3200张床位。

3、住宿服务设施规划

来呼兰国家森林公园的游客可分为两类，一类是观光游客，一类是度假游客，据此，且根据游客规模预测，对住宿设施规划如下：

表11-2 住宿设施规划表

| 住宿设施（项目名称） | 现有床位数 | 近期（2021－2025年） | 远期（2026－2030年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大顶子山温泉 | 300 | 300 | 300 |
| 森林康养中心 | 0 | 300 | 900 |
| 森林人家 | 0 | 100 | 500 |
| 森林营地 | 0 | 100 | 1200 |
| 民俗园 | 0 | 100 | 300 |
| 合计（张） | 300 | 900 | 3200 |

### 11.3.2餐饮设施规划

在旅游经营中，餐饮消费是一个很重要的组成部分。据统计，餐饮在旅游消费中的比重占30%以上。因此，必须对景区的饮食服务做出合理的规划，餐饮设施的布局应服从线路里程、游览时间的安排，建筑造型要新颖，风格与环境相协调。餐厅要具备多功能性，既可作餐厅，又可作文娱活动的场所。重点为近、中期规划。目前森林公园内无餐饮设施，制约着公园的接待水平。

餐饮服务要能体现出以“食”吸引游客，配合景区旅游的发展。特色餐饮要做为公园的特色旅游产品来打造，使之具备较强的旅游吸引力。

为了便于游客用餐，公园宜采取多种形式和档次的餐饮设施，提供不同价位、各具特色的餐饮服务。在高峰期可通过增设露天排档等措施解决，以避免过大的基础设施投资。

餐位需求总数=全年接待游客数×旺季游客比重÷（每餐位每天接待人次数×旺季接待天数）×平均停留天数×游客用餐比例。

表11-3 餐饮规模预测表

| 指标参数 | 近期末（2020年） | 远期末（2025年） |
| --- | --- | --- |
| 全年接待游客数（万人次） | 45 | 86 |
| 旺季游客比重（%） | 90 | 80 |
| 每餐位每天接待人次数 | 2 | 3 |
| 旺季接待天数 | 135 | 135 |
| 平均停留天数 | 1.5 | 2.0 |
| 游客用餐比例（%） | 60 | 80 |
| 餐位需求总数（个） | 1350 | 2700 |

表11-4 餐饮设施规划表

| 餐饮设施 | 现有餐位数 | 近期 （2021－2025年） | 远期 （2026－2030年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林人家 | 0 | 300 | 500 |
| 大顶子山温泉 | 500 | 500 | 500 |
| 森林康养中心 | 0 | 400 | 1200 |
| 民俗园 | 0 | 150 | 500 |
| 合 计（位） | 0 | 1350 | 2700 |

### 11.3.3休闲运动设施

呼兰森林公园黄土山林场施业区内目前没有休闲运动设施建设。

休闲运动是重要的旅游要素，配套的娱乐休闲、运动设施是游客旅游体验的根本保障，根据公园功能分区、休闲娱乐项目与运动项目规划，具体规划设计娱乐休闲设施。见表11-5.

表11-5休闲运动设施规划

| 功能分区 | 休闲运动设施 |
| --- | --- |
| 管理服务区 | 休闲集散广场、森林营地、森林康养中心、文化活动中心、森林文化艺术街、生态景观园、冰雪娱乐园、森林民俗园 |
| 一般游憩区 | 休闲平台、空中栈道、观江平台、休闲亭、空中玻璃栈桥、森林体育公园、森林瑜伽、森林浴场、森林太极、缤纷花谷等 |
| 核心景观区 | 科考步道、休憩座椅、休息平台等设施 |

### 11.3.4购物设施

购物网点布局，应在不破坏环境和景观的前提下，因地制宜，相对集中，统筹安排。同时网点的建设应充分考虑淡旺季变化，合理设置临时性的建筑。规划建设森林特产商场，出售森林公园的特色旅游纪念品，如手工艺品、山野产品、保健品、绿色食品、药材等。在游客接待服务中心、森林康养中心、文化中心、林业生产示范园、森林营地等游客休息的空间设立零散购物点，以景观型、生态型的售卖亭为主，主要提供简单的日常用品、小食品、冷热饮等。旅游区的购物服务设施和消费品的生产应与游客规模和消费水平相适应，以市场为导向。小型服务部和商亭以临时性、季节性为主，其体量、造型、颜色应与周围环境相协调。

基于上述原则，规划了呼兰国家森林公园的购物设施，见表11-6。

表11-6购物设施规划

| 购物类型 | 品类 | 配套购物设施 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游商品 | 呼兰绿色食品系列、野生山产品系列、地方民俗文化系列、饮品、食品、日用品等 | 游客服务中心旅游商品购物区 | 新建 |
|  |  | 休闲广场旅游商品购物区 | 新建 |
|  |  | 各景区景点临时性商品服务部和商亭 | 部分新建 |
| 文化纪念品 | 纪念章、民族工艺品、明信片、纪念服装等 | 达翰尔民俗主题驿站、鄂温克民俗主题驿站 | 新建 |
| 养生颐养品 | 森林药材、养生保健品、矿泉水、老年人绿色营养用品 | 森林康养中心购物点 | 新建 |

### 11.3.5医疗救护设施

游客服务中心内设医务室，配备必要的医疗用品和医护人员，医务室应具备对常见病及急性病的处理能力，能够对游客中的伤病人员及时采取紧急救护措施。同时，在森林康养中心设高档的医疗中心。严格执行国家和地方卫生、防疫制度，配套卫生防疫设备。制定旅游区的食品卫生和防疫管理办法，实行有效监督和管理，确保卫生合格达标。在康养中心区建设森林医院，配有保健医生，可同时进行保健按摩，结合森林浴进行康复治疗和健康保健。医疗服务设施规划见表11-7。

表11-7  公园医疗服务设施

| 医疗服务设施 | 主要功能 | 建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 游客服务中心-医疗服务站 | 常见病及急性病的处理，游客中的伤病人员紧急救护 | 新建 |
| 森林康养中心 | 康复治疗、健康保健 | 新建 |

### 11.3.6公园标示系统

导览标志是为游客提供游览路线、景点位置，提高游览效果，保证游客安全，提示游客遵守各项规章制度，吸引游客等不可缺少的重要设施。

在景区的入口处要设置景区简介说明牌和导游图，为了体现国际化导游标志应采取中、英2种文字说明，动、植物标志要用中文和拉丁文学名。导游标志的规格和色彩、质地应根据设置的地点、介绍的内容和具体条件进行设计，并与景观的环境相协调。标志牌要精心设计，使之精美、大方、新奇，既体现森林观光的特色和标识的功能，又起到美化和装点环境的作用。

根据GB-10001-94《公共信息标志用图形符号》按需设置如下：

1、提示性标牌

用以提供游程指南，让游客做到心中有数，便于游览，设置在出入口处。

2、规定性标牌

揭示规章制度、规范游客行为，设置在休息点与入口等游客较集中的地方。

3、宣传性标牌

主要是宣传环保、生态旅游等口号，营造人与自然和谐的旅游氛围。

4、警示性标牌

设置在一些危险地段，警示游客注意安全。

## 11.4 游览组织规划

### 11.4.1 原则

1.合理布置，引导游人在可供使用的范围内开展游览活动。

2.在有效保护森林资源的基础上，以各种方式提供观光游憩活动。

3.游览线路便捷，识别性强，方向感明确，使游人在尽可能短的时间内，领略景区景观精华，参与多种户外游憩活动。

4.组织多种游览路线，发挥度假区功能，丰富游览内容，满足游人多层次，多方位要求。

5.合理安排游人的行、食、住、购等旅游服务设施。

6.沿旅游路线完善森林公园基础设施，提高游客的体验性，并为资源保护提供条件。

### 11.4.2旅游线路组织

1、一日游游线

观光休闲一日游

公园入口—森林艺术街—森林人家—百鸟园—儿童花园—缤纷花谷—森林营地

运动康养一日游：

公园入口—森林浴场—森林瑜伽—森林体育公园—森林康养中心

森林科普一日游：

公园入口—综合文化活动中心—森林益智乐园—林下经济科普示范园—儿童花园—百鸟科普园

2、二日游游线

运动康养+观光休闲二日游：

第一天：

公园入口—森林艺术街—森林康养区—森林体育公园—缤纷花谷—森林人家

第二天：

林下经济科普示范园—林下科普与环境教育基地—秋叶坡—林田花溪—生态景观园

3、旅居度假+候鸟养老型等分时度假产品

旅居度假产品：面向分时度假、异地旅居客户群体，规划1-4周度假产品、1-3个月度假产品、3-6个月度假产品，居住在森林康养中心，尽享天石优异的生态环境、森林康养、禅修度假。

候鸟养老产品：面向长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区老年人养老和养生群体，与当地养老机构合作，进行候鸟式养老服务，居住在森林疗法营地、森林康养中心，在天石国家森林公园最美森林氧吧内享受美好人生。

# 12 基础设施规划

## 12.1 道路交通规划

### 12.1.1道路系统现状

呼兰国家森林公园内部目前尚无专门运营的旅游交通工具。公园内只有一条21 km的主干道，为水泥路面，林区公路。公园内的大多数交通道路虽可以通车，但路面多为为简易路，路况较差，可进入性不理想，影响旅游业的发展。

交通道路的好、坏是旅游业发展的先决条件，目前本区现有交通道路状况是：

1、森林公园的外部交通道路

公路：

哈尔滨—呼兰城区—呼兰国家森林公园，公路总里程约80 km；一级公路

哈尔滨—宾西—大顶子山航运工程大坝—森林公园，公路总里程约60 km，高等级公路。

哈尔滨—松北区—滨江景观大道—森林公园，公路总里程约70 km，一级公里。

航空：

公园距哈尔滨太平国际机场约100 km

铁路：

公园距呼兰区火车站40 km，呼兰火车站有列车向西可开往哈尔滨市、牡丹江，向东可开往佳木斯、鹤岗、伊春等地。其中，哈尔滨火车站为东北地区重要的铁路交通枢纽，连接黑龙江省、东北地区，乃至全国的多个大、中城市。

水运：

公园位于松花江畔，松花江左岸，目前有哈尔滨市开往大顶子山水库大坝的定期水运客船，全程46 km。

2、森林公园内现有交通道路

公园内现有巡护道路21 km，水泥路面，双向2车道。尚未形成游步道系统。

### 12.1.2道路系统具体规划

由于旅游交通服务于特殊的对象，不同于普通乘客，因此，要有高质量的旅游交通要求：安全、正点运行，衔接紧密，设备舒适，经济实惠。

1、外部交通规划

外部交通已经十分完善，依据城乡交通规划即可。

2、内部交通规划

旅游区内道路系统要满足观光旅游、护林防火、环境保护以及景区内职工生产、生活等方面的需要。全区道路设计应依地形顺势铺路，尽可能不破坏植被。

依使用特性分为主干道、次干道、游步道三大类型。

主干道：将现在进入森林公园的现有21 km景观大道进行维护升级，加强道路两侧的绿化和标识系统，卫生设施，观景设施的建设。

次干道（支路，防火巡护路）：对公园内现有东西长22km的次干道进行提档升级，修缮维护，增设道路标识系统和景观导览系统。另规划防火巡护道如下：

- 原次干道至缤纷花谷1000m ；

- 原次干道至规划林下经济示范园800 m；

- 修缮通往百鸟园、儿童花园处原有次干道1900m；

- 原次干道至防火瞭望塔方向980 m；

- 原次干道至森林康养区1500m；

- 原次干道至森林体育公园1000m；

- 原次干道至儿童益智乐园500m；

- 原次干道至汽车营地处防火巡护路300m；

合计：规划新建次干道（防火巡护了路）6080m，修缮原有次干道1900m。道路宽均为5m。

游步道：用于游客在林下游览的道路。游步道的规划建设如下：

- 规划森林营地游步道600m

- 森林益智乐园游步道800m

- 森林体育公园游步道1500m

- 森林康养区游步道600m

- 秋叶坡和森林环境教育基地游步道1800m

- 林田花溪游步道600m

- 百鸟园游步道300m

- 林下经济科普示范园游步道1500m

- 缤纷花谷游步道2000m

- 公园北侧东西向生态林间漫步系统8500m

合计：游步道共计18200m，宽度为2m，材质为木质、石板路或砂石路面铺设。

### 12.1.3交通游览工具

公园内游览方式多样，包括环保新能源车、平衡车、共享单车、山地自行车，并根据季节等条件提供狗拉雪橇、马拉爬犁或骑马等方式。

### 12.1.4停车场与换乘点

在东部、中部、西部管理服务区各设置1处停车场，供旅游大巴车、私家车及环保新能源车等停泊及游客换乘。游客在公园中可乘坐环保车或共享单车等统一交通游览工具。

## 12.2 给水工程规划

### 12.2.1现状

目前该旅游区生活及各种用水，主要以水井抽取地下水供水为主。

### 12.2.2用水量统计

用水量主要由生活用水量及消防安全用水量构成。主要根据中华人民共和国国家标准《风景名胜区规划规范》GB50298-1999中的有关规定计算。

（1）旅游宾馆：低档床位0.15m3／床·日，中档床位0.25m3／床·日，高档床位0.35m3／床·日。

（2）常驻人口：0.10m3／人·日。

（3）一日游游客：0.02m3／人·日。

（4）消防最大用水量：消防用水量根据中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的有关规定计算。按每一景区同时间内的火灾数为1次，灭火用水量为40L/S，每次火灾延续时间2小时计，则每次火灾用水量为288 m3。在计算最高日用水量时，按规定消防用水的补水时间为48小时，应考虑消防水池补水量为144 m3/d。

1、生活服务用水

公园年接待游人规模按近期末（2025年末）45万人次、远期末（2030年末）86万人次计算；可游览天数按201天计算。则日均游客量估算确定为：近期末2230人、远期末4278人。生活服务用水规模分别考虑一般游客、住宿游客和服务管理人员使用量。游客平均住宿率按照近期末20%，远期末30%计算；服务管理人员数量按照近期末40人、远期末100人计算；绿化、管网漏水等按照不小于5%计。根据中华人民共和国国家标准《风景名胜区规划规范》GB50298-1999中的有关规定进行计算，则旅游区日用水量：近期末118吨；远期末325吨。（详见表12-1）

表12-1 生活用水量统计表

| 项 目 | 近期末（2025年） |  |  | 远期末（2030年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日均用水人数 | 用水标准 | 用水量 | 日均用水人数 | 用水标准 | 用水量 |
|  | （人） | （L /d、人） | （t/d） | （人） | （L/d、人） | （t/d） |
| 一般游客 | 2000 | 20 | 40 | 3500 | 20 | 70 |
| 住宿游客 | 230 | 300 | 69 | 778 | 300 | 233 |
| 工作人员 | 40 | 100 | 4 | 100 | 100 | 10 |
| 绿化、漏耗 损失等 |  |  | 5 |  |  | 12 |
| 总 计 |  |  | 118 |  |  | 325 |

2、消防安全用水

公园最高日消防用水量为（具备300 m3消防用水储备池）：144t/d。消防用水可从松花江取水。

### 12.2.3规划内容

1、给水工程设计

黄土山林场均有自备水源井和齐全的给水设施，为森林公园的建设提供了基础设施保证。在林场给水的基础上，综合考虑公园内水文、地质、地形、布局及各构筑物影响因素，将另设置深井取水，取水口和净化装置设在各管理服务区内，宜采取水泵供水系统，东部（19林班24、32、34小班）、中部（10林班22-25小班）、西部（2林班18-22小班3林班23、25、27、30、39小班）管理服务区内各设置深水井和泵房1处，泵房占地面积15平方米，规格为L*B*H=5*3*3m，共3处，以备不时之需解决公园内的用水平衡。

消防用水由地表水或水库供给。在各管理服务区内新建300 m3清水池，可在松花江设置取水点，共3座，内存消防用水，平时不准动用。

给水管线采用规格DN150-200镀锌管，长度合计为6km。

2、供水水质

生活用水的供水水质应符合现行的中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006号规定的标准。现有水井及各供水水源地的出水水质经化验应符合现行的《生活饮用水卫生标准》中的规定，方可供游客饮用。

非生活用水供水也应该达到相应的环保标准。

3、给水水压

给水水压根据各景区建筑物高度确定，满足最不利点给水水压要求。火灾时采用临时高压给水系统，管道压力0.7Pa，保证灭火时的用水量。灭火所需水压由消防车及消防器材保证。

## 12.3 排水工程规划

### 12.3.1现状

公园内尚无集中排水设施和污水处理设施，生活污水及天然径流雨水都为自然边沟排放。

### 12.3.2规划期排水量

根据中华人民共和国国家标准《城市排水工程规划规范》GB50318-2017，污水量根据城市综合生活用水量乘以城市综合生活污水排放系数确定。确定综合生活污水排放系数为0.8，生活污水排放量见表12-2。

表12-2 生活污水排放预测表

| 时间 | 生活用水量（t/d） | 排放系数 | 污水排放量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期末（2022） | 104 | 0.8 | 83.2 |
| 远期末（2027） | 250.8 | 0.8 | 200.64 |

### 12.3.3规划内容

1、采用雨污分流制排水

规划实行雨污分流制，雨水采用重力、分区的原则就近排入地表水体，污水通过排水暗管排到小型污水处理点，集中处理达标后排放。

2、雨水排放

为了有效排放雨水，可在各景区景点、服务接待点、停车场的建筑物四周设雨水明沟或暗沟，尤其是在有斜坡的接待点上坡一侧20 m左右处设雨水截流沟，拦截雨水径流；在公路和游步道一侧或两侧开排水沟，以便迅速地组织地表水，排向附近溪沟中，防止地面积水，影响旅游活动。

3、污水处理

公园内绿地、公路和场地用水量少，形不成径流，不存在排放问题，消防水处理基本上与降水相等，可直接排放。排水管采用PE管，管径300mm，最小设计坡度为0.002，最大设计充满度0.55，污水管道取最小设计流速0.6m/s，埋地铺设，排水管长度合计6km。

生态公厕采用循环水生物处理系统、少水冲厕具等设计，并采用两个渗井轮换使用，污水到渗井后水分渗到地下或蒸发，粪便的固形物同时在进行着一个发酵的过程，一段时间后可直接用于植物的施肥。

公园各接待点、生活点较为分散，对其污水、废水采取分散处理排放。公园内水体接纳污水标准根据《黑龙江省地面水环境质量功能区划分和水环境质量补充标准》（DB23/485-1998），污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-2017）标准后排放。部分污水结合再利用需求，处理后作为非引用用水再次使用。

在东部（19林班24、32、34小班）、中部（10林班22-25小班）、西部（2林班18-22小班3林班23、25、27、30、39小班）各设小型污水一体化处理设备1套，进行二级生物处理，处理后使污水达到符合接纳水体。其处理工艺流程为：

生活污水处理工艺流程

## 12.4 供电工程规划

### 12.4.1供电现状

本区林场场部供电于纳入国电网，供电需求可满足。

### 12.4.2电量需求预测

根据公园总体规划的项目及建设要求，生活用电负荷预测和动力用电负荷预测分别见表12-3、表12-4。 用电负荷以近期为重点，远期可以增加到2000 kw。

表12-3 生活用电负荷预测表

| 项目 | 数量 | 负荷定额 | 装机容量（Kw） | 系数 | 计算负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宿设施 | 3200（床） | 400（瓦/床） | 1280 | 0.8 | 1024 |
| 道路照明 | 1554（座） | 40（瓦/座） | 62 | 1 | 62 |
| 线路损失 |  |  |  |  | 55 |
| 总 计 |  |  |  |  | 1081 |

注：线路损失按总用电量的10%计算。

表12-4 动力用电负荷预测表

| 项 目 | 数量（处） | 负荷定额（kw） | 装机容量（kw） | 计算负荷（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理服务区 | 2 | 100 | 100 | 200 |
| 一般游憩区 | 1 | 200 | 200 | 200 |
| 污水处理厂 | 2 | 50 | 100 | 100 |
| 供暖中心 | 2 | 100 | 100 | 200 |
| 供水泵房 | 2 | 200 | 200 | 400 |
| 线路损失 |  |  |  | 110 |
| 总 计 |  |  |  | 1210 |

注：线路损失按总用电量的10%计算。

### 12.4.2规划内容

1、供电线路

公园内现已接入国家电网，电力供应充足，能基本满足公园发展的需要。为确保各个景区的供电。近期规划在中部服务区、远期规划在东部管理服务区各设置1处10 kv变电所并增容。变电所占地面积各为200平方米。解决公园内用电需求。园内采用供电线规格为VLVVLV4*25+1*16平方国标铝芯线，长度为21km。

以公园内次干道为主线引入供电线，并配置总开关和分段控制开关，供电线缆应必须采用埋地电缆线铺设方式，可敷设在道路人行道下或路旁绿地内。电缆可采用沟槽或电缆沟式敷设，以直埋设为主，埋深在地面-0.8m以下，所有线路过道路处均穿镀锌钢管保护。以各功能区内要设自备电源装置，以确保重要设施的用电安全。

2、照明规划

灯光照明是公园的景观组成元素之一，而且是夜间公园的主体，因此照明规划是公园规划的重要部分。规划灯光照明分为2个部分：一为景观性照明，以各种射灯为主，主要对重要景观标志物进行造景性照明，该部分主要集中在管理服务区；二为功能性照明，由遍布景区的路灯及部分区域的草坪灯、地灯组成，该照明主要是为满足公园日常的夜间活动需要，并创造安全空间环境。

由于处于项目初期，因此照明规划仅确定基本方向。为了能满足夜间公园景观效果，在各个项目点位中设置庭院式路灯、地灯、射灯等共350盏，主干道设置路灯364盏，次干道设置840盏。高度为4-8米。

3、开发辅助能源

因为本区为森林生态型旅游区，所以应综合开发利用风能、太阳能等清洁能源，作为辅助能源。

4、注意节能、安全

供配电线路、设备均应采用国际先进的低损耗设备，以便节约电能，变电所均采用电脑管理，线路采用地埋式电缆。在景区、景点内不得有架空电线穿越，以确保不破坏景观及游人安全。

## 12.5 供热工程规划

### 12.5.1生活能源

公园内生活能源主要以燃煤、薪碳和电力为主，远期结合公园建设和完善，逐步发展清洁能源，发展集中式供热系统，必要设施取暖优先采用电、天然气暖型。鼓励附近居民采用天然气、太阳能等设备。

### 12.5.2旅游设施能源

贯彻节约能源、保护环境、满足需要、经济合理的原则。宾馆、度假村等建立集中式供能系统，同时采用燃煤锅炉进行统一供热，并配备防污设施，废气和废渣必须经过处理后才可排放。近期发展过程中，在各管理服务区可以实施建设电供暖锅炉各1处。各占地面积约200平方米，远期应加强发展清洁能源等。

餐饮设施采用电力、液化气作为主要能源，减少燃煤数量。远期加强发展风能、沼气、太阳能等清洁能源。

## 12.6 通信、广播电视与互联网工程规划

目前森林公园内接有电话通讯网和互联网，并有无线通讯网络覆盖公园大部，对外通讯联络方便。可以考虑增加中国铁塔公司的信号塔，覆盖整个公园，提高公园的通讯能力及水平。公园通信、广播电视与互联网工程规划，应按国家相关标准、规范执行，应尽量减少对环境的影响，不应破坏公园的景观。

规划进入公园内的所有通信、广播线路均采用直埋方式敷设、埋深在-0.8m以下，过路及特殊地段穿保护管直埋敷设。

在三个管理服务区各设置20处、一般游憩区设置200处闭路监视系统。另结合公园发展情况，打造智慧景区，包括智慧门禁系统、安保监控系统、实时定位、地图导航、语音导览、危险预防、自主求助、高效救援、智能巡检、数据分析等功能。

为配合国家旅游局的“金旅工程”，进行该区旅游信息网络化建设。为提高旅游行业整体管理水平、运行效率、改进业务流程、重组行业资源等方面提供强有力的信息技术支持。

## 12.7 公共卫生设施规划

环保垃圾箱：近期景区内设垃圾分类回收垃圾箱450组，东部、中部、西部管理服务区各50组，一般游憩区200组，核心景区100组。

垃圾转运站：近远期规划垃圾转运站3处。各管理服务区1处。

垃圾清运车：近期购买垃圾清运车2辆。远期1辆。

建造公共生态公厕，包括无障碍设施，主要布置于管理服务区、核心景观区、一般游憩区等人流集中的地段以及主要步行游览线路上，公共厕所的服务半径不宜超过600 m。规划期内，公共厕所共建25个，详见表11-5。

表11-5 公共厕所规划表

| 功能区名称 | 生态公厕（个） | 位置 | 占地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理服务区 | 3 | 19林班20小班 | 30*3=90 |
|  |  | 10林班22-25小班 |  |
|  |  | 2林班18-22小班 |  |
| 核心景观区 | 2 | 13林班24小班 | 60 |
|  |  | 14林班9小班 |  |
| 一般游憩区 | 9 | 6林班18小班1处 | 30*9=270 |
|  |  | 8林班19小班1处 |  |
|  |  | 9林班25小班1处 |  |
|  |  | 11林班6小班1处 |  |
|  |  | 15林班6小班1处 |  |
|  |  | 16林班34小班1处 |  |
|  |  | 18林班3小班1处 |  |
|  |  | 19林班17小班1处 |  |
|  |  | 7林班17小班1处 |  |
| 合计 | 14 |  | 570 |

## 12.8 公园保护设施规划

根据公园环境保护规划，有效保护公园的森林资源和设施，规划建设以下保护设施，解说牌350个，界碑100个，界桩160个，瞭望塔1座。建设资源环境管护站3处，东部管护站位于19林班29小班。中部管护站位于10林班1小班。西部管护站位于3林班23小班。防火设施20套。

# 13 防灾及应急管理规划

## 13.1 灾害历史

呼兰国家森林公园自成立以来，尚未发生森林火灾，无泥石流、洪水、滑坡、地震等重大自然灾害的发生。

## 13.2 森林防火规划

为了确保森林公园内安全防火问题，提出森林防火规划与措施：

1.做好火灾预防。预防森林火灾，设置防火线、防火林带，应配备防火器具和组建扑火队伍，加强森林防火的组织领导，加强“四网二化”的建设，即预测预报网、瞭望网、隔离网、通讯网和灭火器具机械化及灭火队伍专业化建设，严防森林火灾的发生，确保森林资源的安全。

2.做好建筑物消防。规划森林防火工程，应符合有关《森林防火工程技术标准》（LYJ127-91）的规定。配置相应的防火、灭火器具，主要建构筑物的周围必须建设3.5 m宽的消防专用道，按间距120 m的标准设置消防栓。对各景点发放干粉灭火机等便携式消防器具，防火设施要有专人负责管理监督。

3.结合路网、游步道，进一步搞好林火阻隔系统的建设，根据森林区划系统及地形地势开设防火隔离带，建设生物防火林带。

4.在公园入口处和交通路口，设置护林防火点，对非旅游人员进行入园限制。

5.在主要交通游览道路、入口处和重点防范地带，设置护林防火告示牌。

6.实行防火责任制，全员防火；在旅游宣传册中介绍防火常识；防火期严禁任何形式的用火，森林公园内禁止吸烟。

7.完善“监测了望系统”、“通讯调度系统”、“林火阻隔系统”、“火源管理系统”、“林火扑救系统”、“组织指挥系统”，在地势高处建了望塔，在防火期进行全天候观察；配备高倍望远镜1架，负责旅游区火情监测；了望塔在防火期进行全天候观察。

## 13.3 森林有害生物防治规划

森林公园的有害生物防治全面依靠天石森林公园管理处开展。

1.贯彻“预防为主，综合治理”方针，予以有效控制。

2.加强监测预报，定期调查森林病虫鼠害情况，及时报告。

3.严格种苗、花卉的检疫制度，对引进的林木种子、绿化苗木和花卉要进行检疫，杜绝危险性病虫害进入森林公园内。

4.发现森林病虫害，采取以生物防治为主，生物、物理、化学防治相结合的方式，适时进行有效除治，控制其危害。

## 13.4 其他灾害防治

1.风灾防治

定期伐除森林公园内的风倒树，特别是阻碍森林公园交通的风倒树，保证交通的顺畅。将每年的风倒树率控制在公园林木蓄积量的0.1%以下。

2、洪灾防治

在森林公园雨季来临之前准备好必要的防洪材料，以备现场使用，并提前安排好防洪设备和组织好防洪人员。组织防洪人员定期对水情进行观测判断，发现险情及时采取相应措施。

3.雪灾防治

及时做好森林公园的雪灾防治预警预案，与气象部门密切进行沟通，提前做好抗御不利天气的应急预案。交通部门提前做好道路的融雪准备，必要时可封闭道路交通。

- 13.5 监测、应急预案

- 13.5.1 监测

做好森林公园内火灾、有害生物、气象和地质灾害等各类灾害的监测工作。在森林公园及各景区、旅游接待区域必须建立以预防为主的灾害监测体系，建立健全灾害群测群防网络和专业监测网络，形成覆盖整个森林公园的各类灾害监测网络。密切监视各类灾害发生的可能和动态，做好应急预案，确保游客安全。

- 13.4.2 应急预案

为有效应对突发性自然灾害，提高森林公园应对自然灾害的工作能力，迅速高效有序开展应急救灾工作，最大限度地减轻灾害造成的人员和财产损失，应建立突发性自然灾害应急预案并进行演练。应急预案适用于森林公园范围内发生的水旱灾害，包括：大风、风雹、雷电、低温冰冻等气象灾害；地震、山体崩塌、滑坡等地质灾害；及其它自然灾害等。

（一）工作原则

1.预防为主，以人为本的原则。不断提高自然灾害应急救助能力，最大限度地保证人员、财产安全。

2.分级负责的原则。自然灾害应急救助工作由森林公园管理办公室统一指挥，森林公园自然灾害救援应急指挥部、各应急救援小组分级负责。

3.逐级响应的原则。一般的自然灾害实行本级应急处置，遇较大（造成人员伤亡、重大财产损失）事故且上级部门介入时，本应急预案仅作为前期处置方案，接受上级部门的统一组织指挥。

（二）组织机构及职责

1.成立森林公园自然灾害应急指挥部（简称“应急指挥部”），应急指挥部下设办公室（简称“办公室”）。工作职责如下：

（1）应急指挥部工作职责：决定是否启动本预案；负责组织、指挥、协调公园自然灾害的应急救援工作，定期或不定期的召开抗灾救灾工作会议，研究解决森林公园抗灾救灾的重大问题。

（2）办公室工作职责：负责收集、掌握、上报灾情信息；提出组织召开森林公园救灾指挥部会议，建议制定救灾工作方案，传达公园应急指挥部指令并监督落实；收集各应急工作组的工作进展情况并及时向应急指挥部报告；负责应急指挥部日常工作、宣传工作和领导交办的其它工作。

2.指挥部下设应急工作组。应急指挥部下设抢险救灾组、医疗救护组、救灾安置组、安全保卫组、事故调查和善后工作组等5个应急工作组，各个工作组成员由森林公园管理办公室制定。职责如下：

（1）抢险救灾组职责：负责抢险救灾、排除险情、营救人员及执行重大救灾措施等任务；保护现场，维护现场秩序；

（2）医疗救护组职责：对受伤人员进行力所能及的救治；负责向急救中心请求援助医疗救护，协助抢救伤病员工作。

（3）救灾安置组职责：负责安排管委会自然灾害事业费预算，管理、分配救灾款并监督使用；妥善安置受灾人员，负责受灾人员的基本生活保障。

（4）安全保卫组职责：负责维护交通秩序，疏导车辆，确保交通畅通；负责灾区社会治安管理工作，积极预防和妥善处置突发性治安事件，严厉打击盗窃、抢劫等违法犯罪行为，确保人身财物安全、景区稳定。

（5）事故调查、善后工作组职责：做好本级职责范围内的自然灾害调查工作（自然灾害的原因、性质、影响和初步处理意见等），必要时配合、协助市有关部门做好灾害的调查取证工作；做好或配合市有关部门做好伤亡人员的保险赔偿及其家属的抚恤工作。

（三）预防预警机制

1.预防：指挥部办公室在雨季、干旱、大风、风雹、雷电、低温冰冻等气象期间，以及在地震、山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害期间，要安排人员及时准确收集公园有关方面情况，做好相关灾情的排查、监测、预防工作。

2.预警：发现灾情隐患要按照从下到上的程序逐级报告；建立灾情隐患台帐，对灾情隐患逐一进行综合分析研判，对可能发生的灾害及时提出应对建议，并将建议分别报告指挥部和公园应急办；当指挥部作出预警决定后，指挥部及各工作组应当按照预警决定和预案，迅速做好有关准备工作；指挥部办公室根据需要进行检查、督促、指导，确保做好预警工作落实。

（四）应急处置机制

1、接警、报警

（1）建立自然灾害应急值班和报告制度。由公园保卫部门负责24小时自然灾害应急值班工作，自然灾害信息的报告按照值班人员——指挥部办公室、应急委办公室——应急委领导、市安监部门与市应急办——市政府的程序逐级上报，重大紧急情况下可越级上报。

（2）遇自然灾害引发亡人事故或较大经济损失时，自接到灾害报告2小时内将有关情况书面报至自然灾害对应的市级主管部门和市应急管理部门。

（3）自然灾害报告内容包括：报告单位或联系人、联系方式、报告时间；灾害类型；灾害基本情况：发生的时间、地点、初步判定的人员伤亡和财产损失情况、原因、抢险救护情况、已脱险和受险人群、现场指挥机构及联系人、联系方式；预计灾害发展态势；需要支援的项目。

2、应急处置

指挥部领导接到森林公园发生安全生产事故信息的报告后，迅速作出是否启动应急预案的决定，对事故灾害做出具体的救援方案，并迅速组织开展如下工作：

（1）组织下设各应急工作组赶赴受灾现场开展救援工作。

（2）视情请求上级部门和政府调集专业处置力量和抢险救援物资增援。

（3）加强与灾害发生地有关方面的联系，贯彻落实上级有关应急救援的要求，做好各项应急协调处置工作。

（五）善后处理与恢复重建

1.救灾安置组要继续做好事故伤亡人员及其家属的抚慰工作，负责物资设备保障的部门做好有关物资设备的清退、补偿工作。

2.事故调查、善后工作组要对事故灾难的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，写出报告，重大事故要协助上级部门进行调查评估，并向政府报告。

3.尽快组织力量制定事故损毁的建筑、设施、设备修复（缮）的方案，组织重建。

# 14 土地利用规划

## 14.1 土地利用现状分析

黑龙江呼兰国家森林公园位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区黄土山林场施业区和漂河湿地及松花江部分水域，森林公园规划总面积8644.04hm2。其中林场施业区面积3533.96hm2（其中林地2407.26公顷，住宅用地5公顷，特殊用地3.4公顷，交通运输用地32.3公顷，其他土地266公顷，耕地820公顷）松花江水域面积4776.95hm2，漂河湿地面积333.13 hm2。

（1）风景游赏用地、交通与工程用地、游览设施用地面积偏小，土地利用率不高。

（2）公园内风景林地面积大，开发前景广阔。

## 14.2 土地利用规划原则

1、突出森林公园土地利用的重点与特点，扩大风景用地；

2、保护森林风景游赏地、林地、水源地。

3、因地制宜的合理调整土地利用，发展符合森林公园特征的土地利用方式与结构。

4、建设用地总量不应超过森林公园陆地面积的3%。

## 14.3 土地利用规划

详见表14-1；

表14-1 森林公园土地利用平衡表

| 一级类 |  | 二级类 |  | 现状 |  | 规划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 面积（ha） | % | 面积（ha） | % |
| 森林公园规划用地 |  |  |  | 8644.04 | 100 | 8644.04 | 100 |
| 1 | 耕地 | 103 | 旱田 | 820 | 9.49 | 820 | 9.49 |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 2372.26 | 27.44 | 2367.73 | 27.39 |
|  |  | 307 | 其他林地（林辅其他用地） | 35 | 0.40 | 9.53 | 0.11 |
| 7 | 住宅用地 | 702 | 农村宅基地 | 5 | 0.06 | 5 | 0.06 |
| 9 | 特殊用地 | 906 | 风景名胜设施用地 | 3.4 | 0.04 | 36 | 0.42 |
| 10 | 交通运输用地 | 1003 | 公路用地 | 32.3 | 0.37 | 40.7 | 0.47 |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1101 | 河流水面 | 4776.95 | 55.26 | 4776.95 | 55.26 |
|  |  | 1108 | 沼泽地 | 333.13 | 3.85 | 333.13 | 3.85 |
| 12 | 其他土地 | 1201 | 空闲地 | 266 | 3.08 | 255 | 2.95 |

# 15 社区发展规划

## 15.1居民社会现状分析

1.现状

黄土山林场施业区内有杨林乡、二八镇、方台镇3个乡镇，19个自然屯，2个驻山单位，2780户，5790人，公园位于农林交错地带。这些村屯其农田与公园接壤，人员可以从各个方向经由田间小路进入公园，其生产和活动会对公园的管理产生一定的影响。

2.特征

公园周边居民主要从事农业生产。对森林和土地资源的依赖性较强。

3.趋势分析

随着呼兰国家森林公园风景资源的合理开发利用，公园内餐饮、住宿、旅游商品零售等项目会吸纳更多的周年居民的参与，对于带动就业、增加居民收入发挥重要作用。

## 15.2 社区发展规划基本原则

1．公众参与的原则。

2．可持续发展的原则。

3．以公园保护建设为主导，建立适合森林公园特点的社会运转机制。

4．加强周边社区环境及基础设施和服务设施建设，发展农家乐、林家乐和民宿业，带动就业、增加收入。

## 15.3 社区发展规划

1、居民区经济发展规划

（1）经营森林人家、农家乐等民宿项目

鼓励有能力、有条件的林场员工和附近村屯居民以家庭形式或联营方式投资森林人家、农家乐项目，为游客提供餐饮、住宿、农业体验服务，统一制定管理和服务标准，集中培训、定期考核，建立星级评定标准和挂牌制度，保证服务品质，增加经营户家庭收入。近期规划发展林家乐10~20家，引导社区村屯居民适度发展农家乐。

（2）生产经营当地旅游纪念品

呼兰区当地物产丰富，尤其是林下山产品等，规划成立绿色食品公司，组织生产山野菜系列、野生坚果系列、浆果及饮品系列等绿色食品；由当地居民经营或承包的旅游纪念品商店、商亭，进行旅游商品的销售，带来经济收益。

（3）制定劳动力培训转移计划

公园未来的发展必然需要大量服务人员，本地居民是最佳用工来源。而目前当地劳动人口部分外出打工，留守部分大多从事农林业生产，还有部分闲置劳动力。随着酒店、旅行社、度假村、民俗演艺等项目运营，将产生大量用工需求。为此，制定面向周边居民，制定新员工招聘培训计划。

2、规划措施和建议

（1）建立广泛而深入的参与机制，明确利益分配。

（2）建立管理机构与社区居民的沟通机制。

（3）建立教育和培训机制，对当地居民进行旅游经营与服务基本技能的培训，提高旅游服务质量。

（4）建立完善的监管机制，确保旅游资源的可持续利用。

（5）对景区内各服务点的建设活动要实行严格的审查监管措施，杜绝违章建筑和建设性破坏。

# 16 环境影响评价

## 16.1 环境质量现状

（1）大气质量

根据呼兰区环境监测站的监测结果，呼兰国家森林公园黄土山林场场部及漂河湿地2处监测点二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物（粒径小于等于10 um）、颗粒物（粒径小于等于2.5um）小时平均值如下表。对照国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）公园的空气质量达到了一级标准。

表 16-1 呼兰国家森林公园环境空气检测结果

| 序号 | 检测项目 | 平均时间 | 检测浓度 | （GB3095-2012）浓度限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | SO2 | 小时平均值 | 50 | 150 | 500 | μg/m3 |
| 2 | NO2 |  | 100 | 200 | 200 |  |
| 3 | CO |  | 0.01 | 10 | 10 | mg/ m3 |
| 4 | O3 |  | 70 | 160 | 200 | μg/m3 |
| 5 | PM10 | 24小时平均值 | 30 | 50 | 150 |  |
| 6 | PM2.5 |  | 20 | 35 | 75 |  |

（2）地表水质量

根据呼兰区环境监测站的检测，结果显示：对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），公园内的地表水为Ⅱ类。

表16-2呼兰国家森林公园地表水监测结果       mg/L

| 序号 | 项目 | 检测浓度 | 地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1 | 溶解氧≥ |  | 7.5 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 高锰酸盐指数≤ |  | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 3 | COD≤ |  | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 4 | BOD5≤ |  | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | 氨氮≤ |  | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 6 | 铜≤ |  | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | 锌≤ |  | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 氟化物≤ |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 硒≤ |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 10 | 砷≤ |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 11 | 汞≤ |  | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 12 | 铬≤ |  | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 13 | 铅≤ |  | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 14 | 石油类≤ |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
| 15 | 粪大肠杆菌群(个/L)≤ |  | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |

（3）土壤质量

根据呼兰区环境监测站的检测，森林公园内的土壤评定为中性土壤，土壤综合污染指数=0.4，低于国家一级标准规定的0.7，达到国家《土壤环境质量》（GB15618-1995）一级标准。

（4）声环境

根据声环境功能区划要求及分类标准，规划区按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区域控制，森林公园无噪声源，声环境为天然背景噪声，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准

## 16.2建设项目对环境影响评估

### 16.2.1环境空气影响评价

（1）施工期扬尘环境影响分析

施工扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工现场道路扬尘。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、以难定量的问题。本评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对环境空气影响进行分析。详细资料见表16-3。

表16-3  建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况（mg/m3）

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  | 工地上风向 （对照点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 无防护措施 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 | 0.204 |
| 有（围金属板） | 0.824 | 0.298 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |  |

根据表16-3可以看出，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围在200 m范围内，TSP最大污染物浓度是对照点TSP浓度值的6.4倍；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至20 m范围内，最高污染浓度是对照点的4.0倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。

公园设施建设以场地平整、基础设施及工业企业建厂施工产生的粉尘对环境的影响较大，施工粉尘对居民生活和出行有一定影响，其影响将在1.0 mg/m3以上，通过在厂界周围设置2.0m高金属档板后，粉尘浓度低于0.824 mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。

同时，按市政部门的要求，对运输残土车辆加装密封设施，严禁沿街污染环境。

（2）运行期环境空气影响评价

运营期公园设施产生大气污染物主要是食堂油烟，经过静电式油烟净化器处理后，高空排放。对大气环境影响较小。

（3）小结

施工期对环境的影响主要表现在道路施工粉尘的排放，经过采取设置金属挡板后，居民区处粉尘浓度值可以达到《大气污染物综合排放标准》规定的颗粒物无组织排放浓度限值的要求。运营期公园设施产生大气污染物主要是食堂油烟，经过静电式油烟净化器处理后，高空排放。对大气环境影响较小。总体来看，规划实施对环境空气质量影响较轻，可被空气环境所接受。

### 16.2.2地表水环境影响评价

（1）施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要是施工生产废水和施工人员生活污水。

①生产废水

施工生产废水主要有混凝土养护排水，施工设备和车辆冲洗水。混凝土养护、混凝土搅拌、运输设备冲洗废水呈强碱性，悬浮物浓度较高。碱性废水不得直接排入水体内。施工中产生的大量堆土、弃土等由于降雨的冲刷将泥浆带入受纳水体，油料、化学物品等不堆放在水井及河流附近，并采取措施，防止雨水冲刷进入水体。施工机械、运行车辆在运行和维修过程中都有可能有油污滴漏，并随地表径流进入水体，从而对水环境造成石油类污染。施工期的废水一般无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的水污染防治措施，加强施工期间的统一管理，使施工期的环境影响降到最低。

②生活污水

施工期生活污水来自工地食堂、厕所、浴室等生活、卫生设施。施工人员的生活区一般就近安排，生活污水主要污染物为COD、BOD5 等有机物。据同类工程调查，施工工地生活污水的浓度与城市生活污水的浓度接近，需进行预处理方可排放。

（2）营运期污染源源强预测

公园内娱乐服务设施建成后，污水均为生活污水，污水用各污染物浓度见表13-4。

表16-4 化粪池出水水质指标（mg/l）

| 项 目 | BOD5 | CODcr | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出 水 | 300 | 500 | 400 | 35 | 40 | 2 |

污水送到呼兰区污水处理站进行处理，达标准后排放，对地表水环境影响较小。

（3）小结

公园在娱乐服务设施建设过程要加强管理，减少污水的产生量和排放量，使施工期的环境影响降到最低。运营期废水是生活污水，近期产生量25.6t/d，远期62.4t/d，污水收集在化粪池，定期送呼兰区污水处理站进行处理，达标准后排放。整体来看森林公园规划实施对地表水环境影响较小。

### 16.2.3声环境影响评价与分析

（1）施工期噪声影响分析

①主要噪声源

本项目施工机械主要有压路机、推土机、装载机、混凝土搅拌机及汽车等。其主要声源及源强见表16-5。

表16-5 施工期主要噪声源源强

| 序号 | 设备名称 | 声级范围[dB(A)] | 测点距离(m) | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 推土机 挖掘机 装载机 翻斗机 | 85～94 76～85 86 84～89 | 5 5 5 5 | 该阶段声源主要为移动性声源 |
| 5 6 | 挖桩机 平地机 | 70 86 | 15 15 | 该阶段声源主要为固定噪声源 |
| 7 8 9 | 振捣棒 砼搅拌机 吊车 | 87 72～91 72 | 2 3 15 | 该阶段时间长，设备多，既有移动声源又有固定声源 |

②施工期噪声影响分析

施工场界噪声限值采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)，见表16-6。

表16-6 施工场界噪声限值         单位dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15 dB（A），施工机械单台设备噪声影响值见表16-7。

表16-7 施工机械噪声对环境的影响值  LeqdB(A)

| 机械名称 | 距施工机械距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 推土机 挖掘机 装载机 平地机 振捣棒 砼搅拌机 | 82 73 74 83 67 75 | 78 69 70 79 63 71 | 76 67 68 77 61 69 | 74 65 66 75 59 67 | 72 63 64 73 57 65 | 70 61 62 70 55 63 | 68 59 60 69 53 61 | 64 55 56 65 49 57 | 62 53 54 63 47 55 | 60 51 52 61 45 53 |

通过对单台施工机械噪声影响值分析，昼间施工噪声达标距离为80m，夜间为250 m以上。应禁止在居民区附近夜间施工，降低基地施工对周围居民区的影响。

（2）运行期噪声影响评价

①噪声源、源强及评价

②噪声污染源

③公园运行过程噪声源主要为娱乐设施。

评价标准

评价标准采用《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337—2008中1类。标准内容见表16-8。

表16-8  工业企业环境噪声排放限值      Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |

③评价内容

厂界噪声。

④评价方法

根据类比调查，确定噪声源强，通过公式计算的噪声值。

⑤计算公式

A、点声源随距离衰减计算公式：

Lr=LO－20lg(r/ro)

式中：Lr—点声源在预测点r处产生的声级dB(A)；

L0—距离点声源r0m处的声级dB(A)。

B、面声源随距离衰减计算公式：

当r≤a/π时

Lr=L0

当a/π<r≤b/π时

Lr=Lo＋10lg(a/r)-5

当r≥b/π时

Lr=Lo＋10lg(a·b/r2)-10

式中：Lr—距离面声源rm处的声级dB(A)

Lo—距离面声源1m处的声级dB(A)

r—面声源到受声点的距离(m)

a—矩形面声源的高度(m)

b—矩形面声源的宽度(m)

（2）噪声影响分析

①预测内容

厂界噪声。

②预测方法

依据噪声源源强所采取的噪声控制措施，预测厂界噪声。噪声在室外空间的传播衰减只考虑噪声随距离的衰减。

③预测结果

车间内外噪声预测结果见表16-9。

表16-9  主要发生设备噪声预测值

| 发生建筑 | 主要设备 | 降噪措施 | 声级值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 室内 | 室外1m |
| 餐饮设施 | 风机、水泵等 | 减振、隔声、吸声 | 80 | 50 |
| 娱乐设施 | 电机 | 减振、隔声 | -- | 70 |

噪声随距离衰减结果见表16-10。

表16-10噪声随距离衰减情况

| 距离(m) 噪声dB(A) 发声建筑 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 娱乐设施 | 70 | 50.1 | — |  |  |  |
| 餐饮设施 | 50 | — | — |  |  |  |

由表表16-10可知，采取了隔声减噪措施，因此对厂界的噪声值贡献较小。

（3）小结

综上所述，森林公园施工期主要是施工机械产生噪声，经过采取调整施工时间，加强施工管理，设立隔声等措施后，对外环境排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。运营期噪声源强较低，经过发散衰减后排放的噪声值较小，对周围人员影响不大。所以公园排放噪声可被周围环境所接受，对环境影响较小。

### 16.2.4生态环境影响分析

（1）施工期

- 施工现场可能存在的影响

本项目施工期相对较短，施工将很紧张，若无统一管理，施工现场可能会发生杂乱无章的局面。

施工现场应确定车辆行驶路线和选择合理的行车道路，否则会增加临行占地面积、破坏地表、造成扬尘等生态影响。

施工现场的施工弃物、生活垃圾、各种废水、废油容易随意丢弃或泼洒，上述现象一旦发生将造成较差的环境感观。

如果对施工人员不注意管理和要求，在施工中易发生浪费水资源、浪费物料资源的现象，如输水管线有破损部位；水泥、砂料散落等，这样不仅浪费了资源，而且破坏了施工现场的环境。

在施工过程有可能随意向周围随意堆弃物品及废物，如果上述现象发生，将会践踏原有的生态环境。应注意保护施工区以外的林地。

运送物料车辆最好设置固定行车路线，在经过居住区及路况较差的地方时要限定速度，其目的是防止或减缓对周围环境的影响。

永久占地使原来的林地等变成地面硬质化的建设用地，使占地面积范围内的植物（作物）失去了生存和生长环境，损失了一定的生物量，减弱了评价区内生态系统的自养能力，对评价区内的生态系统有一定影响，临时占地会产生新增的水土流失。

- 土地使用功能

在此进行建设，会导致土地利用类型及土地使用功能的改变，影响局部区域内的生态环境。本规划中涉及的土地使用功能为林地，将相应调整为建设用地，减少林地数量，应与相关林业部门做好沟通，并进行相应的异地补偿。

- 生物多样性的影响

由于本规划占用林地，施工后使土地性质发生改变，有少量森林植被占用，如新建道路，会使群落内动植物的物种丰富度指数和物种多样性指数有所变化，所在占用林地要一一补偿，遵循占多少，补多少，保质保量的恢复，整体看对生物多样性影响较小。

- 取土合理性分析

由于本规划所在区域的地形特征，本项目所在区域为山区，工程取土基本为在工程所在原地取土，道路取土也可利用工程取土，减少土方用量，可以避免开辟新的取土场而占用林地，引发新的水土流失，并可减少运输路线而引起土方的散落，本项目取土时采取合理的采挖方式，对附近土地不会产生明显影响。

（2）运营期

运营期的生态影响体现为园内道路可能会对野生动物的阻隔影响，游客活动产生的噪声可能对野生动物产生一定影响。野生动物对生境改有一定的适应性，由于外源干扰强度不大，经过一段时间后，野生动对生境改变体现一定适应性，对野生动物影响变小。另外，公园要采取措施，本着避让、减缓原则对生态产生影响采取一定措施，减缓对生态环境的影响，总体来看，公园建设对生态环境影响可以接受。

（3）小结

公园基础设施建设会对地表植被、水土流失问题产生一定影响，在科学施工、植被恢复、加强管理的情况下，施工期生态影响不大。运营期生态影响主要是对野生动物影响，在采取一定措施前提下，影响程度可得到有效减缓，可被环境所接受。

### 16.2.5固体废物环境影响分析

（1）施工期固体废物排放情况

规划实施过程中产生的固体废物一是施工期的弃土、废料，主要包括施工开挖出的渣土、树根、碎石等，铺路修整阶段石料、灰渣、建材等，拟在施工过程中及时清运，并送到指定的建筑垃圾填埋场处理，弃土主要填埋于新修道路两旁和区内地势低洼地带，多余的弃土应用密封车或加盖蓬布的运输车统一运往呼兰区建筑垃圾填埋场。严禁将施工期产生的固体废物随意丢弃在区内外。施工人员的生活垃圾应统一处理，由施工单位集中后运送到呼兰区垃圾处理场处置。

（2）工程营运期固体废物排放量

公园运营期产生固体废物为生活垃圾，按每人每日产生0.5 kg生活垃圾统计，统一收集后运往呼兰区生活垃圾处理厂处置。对环境基本无影响。

（3）小结

公园施工期产生建筑固体废物，经过减量化、资源化、无害化处理处置，运营期产生固体废物为生活垃圾统一收集后运往呼兰区生活垃圾处理厂处置。整体看公园产生固体废物对环境基本无影响。

## 16.3采取对策措施

### 16.3.1环境保护对策

（1）设置环保管理机构

为了加强公园环境管理工作的整体性、综合性和协调性，需建立环境保护管理机构。鉴于环境管理涉及的范围广、问题多，建议由呼兰区环境保护局以及公园管理委会共同组成管理机构，对区域环境进行一体化管理。

（2）环境管理措施

①严把项目审批，通过环境影响评价制度的实施，有效的进行建设项目的环境管理。

②严格执行建设项目环保工程与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的三同时制度。

③建立征植被恢复保障体制，保障公园内的植被覆盖率。

### 16.3.2环境影响最小化措施

（1）规划方案环境影响最小化措施

①工程与游览设施用地规划

工程与游览设施用利用规划中预留的用地，尽量少占林地，减少永久占地，并在建设期指定施工道路，施工范围，减少临时占地，减少对土地利用的影响。

②道路用地规划

根据公园已有道路分布特点，充分利用旧路，优化设计方案，在设计用地范围内施工，不得随意外扩占地。临时用地中临时道路、施工营地、拌合站、取弃土场合理选址选线，尽量少占用土地，把生态环境影响源强降到最小。

（2）生态环境影响最小化措施

规划区域地表植被以林地为主，减少新征用林地是最根本的植被保护措施。

认真贯彻落实《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国森林法实施条例》，防止施工期乱采滥挖人为破坏。地基挖方事要分层取土，分层堆存，表土保存施工结束后用于植被恢复。进一步优化土石方平衡，使土石方利用更加合理，尽量减少弃土方量。施工过程中应注重临时防护措施，及时清运临时场地废料和恢复地表植被。尽量减少对周围林地的影响和破坏。禁止随意占用现场周围林地。

道路路的规模、施工强度和施工范围决定了影响的强弱，规划实施要按设计要求进行施工，不得私自拓宽道路，扩大施工范围，无林间道路情况下，要关注对生境分割的影响。

### 16.3.3环境影响减量化措施

（1）环境空气影响减量化措施

施工期道路施工和工程基础施工的地基开挖、回填，土石方堆放、运输，建材（水泥、砂、石料等）堆放等，均易引起粉尘污染。由于地面林木、灌木密集，基础施工引起扬尘较小，春秋季节施工过程中注意洒水降尘，避免在大风天气进行土石方开挖与道路修建，道路与工程基础施工时严禁大爆破，可以减少施工粉尘的产生。

施工期对开挖的土方回填后的剩余土石方及时清运，尽快恢复植被，减少风蚀强度；同时对施工及运输的路面进行硬化，限制运输车辆的行驶速度，保证运输石灰、砂子、水泥等粉状材料的车辆覆盖蓬布，以减少撒落和飞灰；加强施工管理，建筑材料堆场以及混凝土搅拌处也应定点定位并采取适当的防尘措施。因此在严格执行本报告所提出的污染防治措施的前提下，施工扬尘及粉尘的影响可以被周围的环境所接受的。

（2）水环境影响减量化措施

公园规划实施过程中产生的废水，采取设置沉淀池储存施工废水，生活污水设置防渗旱厕，定期清掏的措施以减少规划实施期废水对环境产生影响。运营期废水经化粪池处理后，定期清掏运至呼兰区污水处理厂处理处置。

（3）噪声影响减量化措施

施工时土石方、打桩、结构和装修等阶段由于车辆、机械、工具的运行和使用将产生噪声影响。当运输车辆所经过路段周围200 m存在村庄和居民点时，自22时至次日6时禁止通行；对于能固定使用的机械如拌和机，不得设在水源地保护区内；注意机械保养和正确操作，使机械保持最低声级水平；对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施。

（4）生态影响减量化措施

- 植被影响减量化缓措施

采用先进设计理念和施工工艺，减少施工临时占地破坏林地，对影响施工、运行必须占用的林地，做好移载和恢复工作。对规划实施永久占用的林地，按照国家有关规定，缴纳植被恢复费，由相关管理部门进行生态修复和补偿。具体措施如下：

- 新建道路尽量避绕植被覆盖度高的林地，针对确实无法避绕的区域建议表土保留，用于其他地方植被的恢复。

- 工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排；

- 施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

- 灰土拌和场、混凝土搅拌站和建材堆放场等临时用地应尽量在永久征地范围内使用。

- 应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

- 施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区建设完成后，应及时对块临时场地进行土地整治，恢复植被。

- 土壤侵蚀减量化措施

根据“谁开发、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，凡在生产建设过程中可能造成水土流失的，都必须采取措施进行治理。

工程建设各种施工活动，如土方开挖、回填、堆放，施工机械碾压和施工人员践踏等活动，扰动地表，使地表植被和土壤结构都受到不同程度的破坏，植被防护能力和土壤抗蚀能力降低或丧失，引发或加剧水土流失。新增水土流失具有强度大、影响范围及时段集中的特点，其中暂存表层土、料场、临时渣场是水土流失产生的主要区域。若不采取有效措施，将在一定程度上加剧当地水土流失，造成不良影响。

（5）固体废物影响减量化措施

公园规划实施期产生的固体废物主要为生活垃圾、工程弃土和建筑垃圾，生活垃圾应送往城市垃圾处理场进行统一收集处理；工程弃土应及时进行回填，多余弃土运往指定的弃土场统一管理；建筑垃圾应回收利用，对不能回收利用的应及时清运至建筑垃圾指定倾倒地点，由市政部门集中处理，故规划实施期的固体废物对外环境影响较小。

（6）景观保护及不利影响减量化措施

设计阶段

施工便道顺应地形地貌，不要过分追求高标准而破坏自然景观，设计要隐蔽，最好浑然融于自然环境之中。

施工阶段

①施工车辆要保持车辆的外观整洁，运输时要用遮盖；

②施工人员的生活垃圾不能随意堆弃，每天要及时收集，集中、统一处理或填埋，不给沿线景观环境带来污染；

③施工期的临时堆拌料场。临时堆料场址要隐蔽，尽量不占用自然植被、自然环境好的地方，并要易于恢复；

④尽量使用田间路作为施工便道，如果不得不修建新的施工便道，要尽量减少对自然环境的破坏，选择隐蔽性好的易于恢复或便于今后留给当村民作农耕通道的地方，减轻对自然景观的潜在影响。

### 16.3.4环境影响修复补救措施

对永久占用林地，根据林业部门批复的林地林木补偿文件，本着占补平衡原则，在异地进行补偿，补偿面积不得小于拟占的面积。对各类时临时占地采取工程和植物措施，及时进行受破坏地表的植被恢复，尽量使用当地植物各类，将施工对地表植被和生态功能的影响降到时最低，从而减缓水土流失影响。

## 16.4环境影响结论与建议

呼兰国家森林公园规划符合《黑龙江省林业产业发展规划》、《黑龙江省主体功能区规划》、《黑龙江省生态功能区划》、《哈尔滨市旅游发展总体规划纲要》的要求，与《呼兰区林业发展规划》、《呼兰区土地利用总体规划》等规划较好相容性，符合环境保护法律法规、环境经济与技术政策、资源利用和产业政策。

公园内基础工程及巡护道路，是在保护森林资源，保护自然景观，加强生态林业建设的前提下进行，在落实本评价中提出的各项环境影响减缓与恢复措施后，规划实施对环境的影响程度较低，环境可以接受。

# 17 投资估算

## 17.1 投资估算

### 17.1.1估算依据与方法

参照国家关于建设项目投资概算编制的有关规定，结合黑龙江省、哈尔滨市、呼兰区当地相关行业现行的技术经济指标，对呼兰国家森林公园开发建设投资进行了全面估算。主要估算的依据有：

1、房屋和有关设施建筑安装工程按《黑龙江省建筑工程消耗量定额(2004)》、《黑龙江省建设工程预算定额(高级装饰修订版2015)》、《黑龙江建设工程预算定额哈尔滨单价表(2015)》，并结合当地最近类似工程实际综合造价确定。

2、园林工程、植物景观工程参照《黑龙江省市政及园林工程消耗量定额(2010)》，按照原林业部有关标准及当地同类工程实际造价确定。

3、基础设施工程，根据当地同类工程实际造价确定。

4、工程建设其它费用按投资额的5%计算；不可预见费用按5%计算。

### 17.1.2估算范围

呼兰国家森林公园的投资估算范围包括景区景点建设工程、植物景观工程、保护工程、旅游服务设施工程、基础设施工程费用，以及工程建设其它费用、不可预见费用等，其中工程建设其他费用按规划投资额的5%计算，不可预见费用按规划投资额的5%计算。概算的时间范围为：2021-2030年。

## 17.2 资金使用计划

呼兰国家森林公园规划投资额为120073.8万元；在规划投资额中近期（2021-2025年）投资额为77916.19万元，占总投资额的64.89%；远期（2026-2030年）投资额为42157.61万元，占总投资额的35.11%。详见表17-1，表17-2，表17-3，表17-4，表17-5，表17-6。

## 17.3 资金筹措渠道

1、政府资金

政府的财政拨款公园是投资的主要部分，主管部门自筹部分资金。主要用于道路、服务设施、停车场、标识牌、给排水、电力电讯等基础设施建设。

2、招商引资

招商引资是公园建设资金筹措的重要渠道，部分休闲娱乐等项目可通过招商引资获得资金。

3、民间投资

积极吸引民间投资，鼓励林场职工和附近居民投资森林人家、自驾车营地等小型项目。

4、银行贷款

申请银行低息或贴息贷款。

5、国家专项债券资金

表17-1 公园规划基本建设投资汇总表 （单位：万元）

| 序号 | 建设项目名称 | 近期 | 远期 | 合计 | 占规划投资份额（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  |  |
| 一 | 景区景点建设工程 | 46990.00 | 30780.00 | 77770.00 | 64.77 |
| 二 | 植物景观工程 | 2992.50 | 1282.50 | 4275.00 | 3.56 |
| 三 | 保护工程和卫生设施工程 | 14970.40 | 3742.60 | 18713.00 | 15.58 |
| 四 | 基础设施工程 | 5880.00 | 2520.00 | 8400.00 | 7.00 |
| 五 | 合计 | 70832.90 | 38325.10 | 109158.00 |  |
| 六 | 工程建设其它费用（合计×5%） | 3541.65 | 1916.26 | 5457.90 | 5.00 |
| 七 | 不可预见费（合计×5%） | 3541.65 | 1916.26 | 5457.90 | 5.00 |
| 八 | 规划总投资额 | 77916.19 | 42157.61 | 120073.80 | 100.00 |
| 九 | 占规划总投资额百分比（%） | 64.89 | 35.11 | 100.00 |  |

表17-2 景区景点建设工程投资估算表 （单位：万元）

| 序号 | 项目名称 | 指标 | 单位 | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 一 | 管理服务区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东部景观大门 | 1 | 座 | 30 | 30 | 30 |  |
| 2 | 东部游客服务管理房 | 1000 | ㎡ | 0.2 | 200 | 200 |  |
| 3 | 生态停车场 | 5000 | ㎡ | 0.05 | 250 | 250 |  |
| 4 | 集散广场 | 3000 | ㎡ | 0.07 | 210 | 210 |  |
| 5 | 森林营地 | 40000 | ㎡ | 0.06 | 2400 | 1400 | 1000 |
| 6 | 中部景区大门 | 1 | 座 | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | 综合文化活动中心 | 7000 | ㎡ | 0.5 | 3500 | 3000 | 500 |
| 8 | 生态停车场 | 15000 | ㎡ | 0.05 | 750 | 500 | 250 |
| 9 | 森林康养中心 | 30000 | ㎡ | 0.3 | 9000 | 5000 | 4000 |
| 10 | 森林艺术街 | 10000 | ㎡ | 0.25 | 2500 | 1300 | 1200 |
| 11 | 森林人家 | 10000 | ㎡ | 0.15 | 1500 | 1000 | 500 |
| 12 | 生态景观园 | 20000 | ㎡ | 0.05 | 1000 | 600 | 400 |
| 13 | 冰雪娱乐园 | 30000 | ㎡ | 0.05 | 1500 | 500 | 1000 |
| 14 | 景区标识 | 1 | 处 | 30 | 30 |  | 30 |
| 15 | 西部游客服务管理站 | 300 | ㎡ | 0.2 | 60 |  | 60 |
| 16 | 生态停车场 | 5000 | ㎡ | 0.05 | 250 |  | 250 |
| 17 | 森林民俗园 | 20000 | ㎡ | 0.08 | 1600 |  | 1600 |
| 18 | 西部监测管护站 | 1 | 处 | 30 | 30 |  | 30 |
| 二 | 一般游憩区 |  | ㎡ |  | 0 |  |  |
| 1 | 森林益智乐园 | 5000 | ㎡ | 0.12 | 600 | 400 | 200 |
| 2 | 森林体育公园 | 50000 | ㎡ | 0.08 | 4000 | 3000 | 1000 |
| 3 | 防火瞭望塔 | 1 | 座 | 150 | 150 | 150 |  |
| 4 | 观江平台 | 300 | ㎡ | 0.2 | 60 |  | 60 |
| 5 | 林田花溪 | 60000 | ㎡ | 0.08 | 4800 | 3000 | 1800 |
| 6 | 百鸟园 | 20000 | ㎡ | 0.1 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 7 | 儿童花园 | 40000 | ㎡ | 0.08 | 3200 | 2000 | 1200 |
| 8 | 缤纷花谷 | 600000 | ㎡ | 0.04 | 24000 | 15000 | 9000 |
| 9 | 森林康养区 | 50000 | ㎡ | 0.03 | 1500 | 1000 | 500 |
| 10 | 林下经济科普示范园 | 200000 | ㎡ | 0.03 | 6000 | 4000 | 2000 |
| 三 | 核心景观区 |  | ㎡ |  | 0 |  |  |
| 1 | 森林科普与环境教育基地 | 30000 | ㎡ | 0.02 | 600 | 400 | 200 |
| 2 | 秋叶坡、杏林花坡景观 | 150000 | ㎡ | 0.04 | 6000 | 3000 | 3000 |
| 合计 |  |  |  |  | 77770 | 46990 | 30780 |

表17-4 保护工程投资估算表 （单位：万元）

| 建设项目 | 建设规模 |  | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 垃圾箱 | 450.00 | 组 | 0.06 | 27.00 | 21.60 | 5.40 |
| 解说牌 | 350.00 | 个 | 0.06 | 21.00 | 16.80 | 4.20 |
| 界碑 | 100.00 | 个 | 1.00 | 100.00 | 80.00 | 20.00 |
| 界桩 | 160.00 | 个 | 0.20 | 32.00 | 25.60 | 6.40 |
| 侵蚀沟治理 | 1.00 | 项 | 18000.00 | 18000.00 | 14400.00 | 3600.00 |
| 环卫车 | 3.00 | 辆 | 18.00 | 54.00 | 43.20 | 10.80 |
| 垃圾转运间 | 3.00 | 个 | 5.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 |
| 防火瞭望哨 | 1.00 | 个 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 0.80 |
| 防火设施 | 20.00 | 套 | 2.00 | 40.00 | 32.00 | 8.00 |
| 公共厕所 | 14.00 | 座 | 30.00 | 420.00 | 336.00 | 84.00 |
| 合计 |  |  |  | 18713.00 | 14970.40 | 3742.60 |

表17-5 绿化工程投资估算表 （单位：万元）

| 建设项目 | 建设规模 |  | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 一、管理服务区 |  |  |  |  |  |  |
| 区域绿化 | 30000.00 | ㎡ | 0.02 | 450.00 | 315.00 | 135.00 |
| 二、一般游憩区 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景观营造 | 150000.00 | ㎡ | 0.02 | 3000.00 | 2100.00 | 900.00 |
| 三、核心景观区 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景观营造 | 15000.00 |  | 0.02 | 225.00 | 157.50 | 67.50 |
| 四、道路绿化 | 30000.00 | m | 0.02 | 600.00 | 420.00 | 180.00 |
| 五、合计 |  |  |  | 4275.00 | 2992.50 | 1282.50 |

表17-6 基础设施工程投资估算表 （单位：万元）

| 建设项目 | 建设规模 |  | 单位造价 | 投资金额 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 单位 |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 一、道路交通 |  |  |  |  |  |  |
| 主干道（修缮升级） | 21.00 | km | 30.00 | 630.00 | 441.00 | 189.00 |
| 新建次干道（防火巡护） | 6.08 | km | 150.00 | 912.00 | 638.40 | 273.60 |
| 次干道升级 | 1.90 | km | 80.00 | 152.00 | 106.40 | 45.60 |
| 新建游览栈道 | 18.20 | km | 150.00 | 2730.00 | 1911.00 | 819.00 |
| 交通工具（环保车等） | 2.00 | 项 | 100.00 | 200.00 | 140.00 | 60.00 |
| 交通换乘站 | 3.00 | 处 | 20.00 | 60.00 | 42.00 | 18.00 |
| 二、给水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 泵房 | 3.00 | 座 | 80.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 |
| 水厂 | 3.00 | 座 | 30.00 | 90.00 | 63.00 | 27.00 |
| 水泵 | 3.00 | 台 | 2.00 | 6.00 | 4.20 | 1.80 |
| 清水池 | 3.00 | 个 | 5.00 | 15.00 | 10.50 | 4.50 |
| 管线 | 6.00 | km | 3.00 | 18.00 | 12.60 | 5.40 |
| 三、排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理设备 | 3.00 | 套 | 28.00 | 84.00 | 58.80 | 25.20 |
| 管线 | 6.00 | km | 1.50 | 9.00 | 6.30 | 2.70 |
| 四、供电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 供电线路 | 21.00 | km | 2.00 | 42.00 | 29.40 | 12.60 |
| 变电所 | 2.00 | 座 | 200.00 | 400.00 | 280.00 | 120.00 |
| 路灯 | 1204.00 | 盏 | 0.50 | 602.00 | 421.40 | 180.60 |
| 庭院灯 | 350.00 | 盏 | 0.40 | 140.00 | 98.00 | 42.00 |
| 五、供热工程 | 3.00 | 项 | 200.00 | 600.00 | 420.00 | 180.00 |
| 六、通信、广播电视工程 |  |  |  |  |  |  |
| 通信线路 | 1.00 | 项 | 200.00 | 200.00 | 140.00 | 60.00 |
| 闭路监视系统 | 260.00 | 个 | 2.00 | 520.00 | 364.00 | 156.00 |
| 智慧景区系统 | 1.00 | 项 | 600.00 | 600.00 | 420.00 | 180.00 |
| 七、办公用房 |  |  |  |  |  |  |
| 办公业务用房及辅助设施 | 1.00 | 项 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 30.00 |
| 职工食堂 | 1.00 | 项 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 15.00 |
| 合计 |  |  |  | 8400.00 | 5880.00 | 2520.00 |

# 18 效益评估

## 18.1经济效益评估

根据本规划的预测，预计到2025年，景区游客量达45万人次，人均消费500元，旅游总收入可达22500万元；到2030年，景区游客量达86万人次，人均消费800元，则旅游总收入可达68800万元。可见经济效益十分可观的。此外，旅游业的发展不仅产生直接经济效益，而且还可以带来巨大的间接效益，旅游业对相关行业的带动作用比为1:4.3，可以带动相关产业的发展，产生联动效应。同时旅游业的发展也会加快乡、镇的发展，推进小康社会的全面实现。

## 18.2生态效益评估

（1）有利于保持林地及生物多样性的生态功能和作用，发挥“森林氧吧”的生态价值；

（2）有利于保护规划区的水资源和水土保持；

（3）有利于保持周边农田生态系统的发展，形成高效益生态农业，成为规划区的绿色食品基地；

（4）有利于规划区及周边的环境保护，森林覆盖率的增加、林地的扩建，将有利于调节气候、净化空气，对垃圾废弃物进行无害处理，以保持区域的环境质量；

（5）采取有利的措施，开展生态型旅游，按照生态旅游标准，严格控制游人数量，在环境容量之内，加强生态环境监测与保护，保持生态环境质量不下降，体现森林公园的生态价值。

## 18.3 社会效益评估

（1）规划区旅游项目建成运营后，将以其独特的森林生态环境和森林文化愉悦人们的心神，增进人们的健康，成为本地居民和周边城市游客休闲的胜地，每年可使数万的游人直接受益。为社会提供了理想的旅游地，使广大游客既游出快乐，也游出知识和责任，受到环境教育，把生态环境保护变成每个游客的自觉行动；

（2）到2030年预计景区将增加1200 个直接就业人数，增加4800 个间接就业人数，为增加林场职工收入、带动附近居民参加旅游服务开创了就业门路；

（3）旅游业的开发建设，还可间接带动其它相关产业的发展，使吃、住、行、游、购、娱相关行业全面发展，可以产生联动效益，扩大就业范围，为旅游服务业的发展扩大空间，受益群体增加，提高社会的稳定性，促进小康社会的全面实现。

# 19 分期建设规划

本着边建设、边开放、边经营、边收益的思路，依据森林公园建设的急缓、难易、轻重及景点的品位高低和开发价值，实行分期、分批、有重点的建设顺序。随着游客市场规模的扩大，公园内各项工程设施与旅游接待服务设施逐步完善，可以合理有效地利用建设资金。先上投资省、经济效益好的项目，然后再滚动开发其他项目。近期（2021年-2025年）：重点加强公园内的基础设施建设与游客服务中心的建设，完成生态观光区和部分接待设施的建设，同时加强公园人才培训、宣传促销及公园开发建设详细规划设计编制工作；健全管理体制。远期（2026年-2030年）：进一步加大投资力度，全面完善管理服务区的开发建设；完善高档次的旅游接待服务设施建设；提高旅游服务水平和服务质量。

开发建设顺序具体详见下表。

表19-1 分期建设规划表

| 序号 | 项目名称 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |
| 一 | 管理服务区 |  |  |
| 1 | 东部景观大门 | √ |  |
| 2 | 东部游客服务管理房 | √ |  |
| 3 | 生态停车场 | √ |  |
| 4 | 集散广场 | √ |  |
| 5 | 森林营地 | √ | √ |
| 6 | 中部景区大门 | √ |  |
| 7 | 综合文化活动中心 | √ | √ |
| 8 | 生态停车场 | √ | √ |
| 9 | 森林康养中心 | √ | √ |
| 10 | 森林艺术街 | √ | √ |
| 11 | 森林人家 | √ | √ |
| 12 | 生态景观园 | √ | √ |
| 13 | 冰雪娱乐园 | √ | √ |
| 14 | 景区标识 |  | √ |
| 15 | 西部游客服务管理站 |  | √ |
| 16 | 生态停车场 |  | √ |
| 17 | 森林民俗园 |  | √ |
| 18 | 西部监测管护站 |  | √ |
| 二 | 一般游憩区 |  |  |
| 1 | 森林益智乐园 | √ | √ |
| 2 | 森林体育公园 | √ | √ |
| 3 | 防火瞭望塔 | √ |  |
| 4 | 观江平台 |  | √ |
| 5 | 林田花溪 | √ | √ |
| 6 | 百鸟园 | √ | √ |
| 7 | 儿童花园 | √ | √ |
| 8 | 缤纷花谷 | √ | √ |
| 9 | 森林康养区 | √ | √ |
| 10 | 林下经济科普示范园 | √ | √ |
| 三 | 核心景观区 |  |  |
| 1 | 森林科普与环境教育基地 | √ | √ |
| 2 | 秋叶坡、杏林花坡景观 | √ | √ |
| 基础设施建设项目 |  | 近期 | 远期 |
|  |  | 2018-2022 | 2023-2027 |
| 一、道路交通 |  |  |  |
| 主干道（修缮升级） |  | √ | √ |
| 新建次干道（防火巡护） |  | √ | √ |
| 次干道升级 |  | √ | √ |
| 新建游览栈道 |  | √ | √ |
| 交通工具（环保车等） |  | √ | √ |
| 交通换乘站 |  | √ | √ |
| 二、给水工程 |  |  |  |
| 泵房 |  | √ | √ |
| 水厂 |  | √ | √ |
| 水泵 |  | √ | √ |
| 清水池 |  | √ | √ |
| 管线 |  | √ | √ |
| 三、排水工程 |  |  |  |
| 污水处理设备 |  | √ | √ |
| 管线 |  | √ | √ |
| 四、供电工程 |  |  |  |
| 供电线路 |  | √ | √ |
| 变电所 |  | √ | √ |
| 路灯 |  | √ | √ |
| 庭院灯 |  | √ | √ |
| 五、供热工程 |  | √ | √ |
| 六、通信、广播电视工程 |  |  |  |
| 通信线路 |  | √ | √ |
| 闭路监视系统 |  | √ | √ |
| 智慧景区系统 |  | √ | √ |
| 七、办公用房 |  |  |  |
| 办公业务用房及辅助设施 |  | √ | √ |
| 职工食堂 |  | √ | √ |

# 20 实施保障措施

## 20.1组织保障

### 20.1.1管理机构的设置

成立呼兰国家森林公园管理处，公园管理处应履行的职能包括：贯彻执行国家、省关于森林公园方面的法律法规和规定，研究制定具体的规章制度，管理办法并组织实施；依法确定其管理的森林、林木、林地、野生动植物、水域、景点景物、各类设施等，享有经营管理权，其合法权益受法律保护；负责公园的规划编制、开发指导、生态保护等，行使协调管理职能；编制森林旅游工作的规划和年度计划和组织实施；负责与森林旅游有关的景区景点，住宿接待服务，餐饮服务，商业网点及其它方面的行业管理；负责协调林业、农业及旅游开发之间的关系，协调相关部门之间的关系；进行森林生态旅游宣传，加强旅游产品的开发，搞好促销活动等。

### 20.1.2制定科学的运行管理机制

建议在森林公园管理处的指导下，成立呼兰国家森林公园管理有限公司，组织政府资金、民间资本联合投资开发，采用股份合作制的管理体制，实行企业化管理。公司受呼兰国家森林公园管理处的委托和授权，全面执行呼兰国家森林公园总体规划，具体负责开发、建设和经营活动，保护旅游区资源与生态环境。为了更有效地吸引省内外资金进行公园的开发建设，公园采取统一管理，模块经营，部分服务设施可对外承包、单独经营。公园的旅游开发项目也可以对外招商引资。

## 20.2人力资源保障

目前公园主要工作人员为林场干部职工，工作人员数量可根据公园开发建设情况和旅游季节的需要作相应的调整。首先要加强对现有人员的培训，分期分批地组织旅游服务人员培训和学习，全面提高从业的素质、服务的意识和服务的技巧，更好地为游客服务。

随着公园建设与发展的需要，园内的紧缺工作人员可通过在社会公开招聘的办法解决，须先培训，取得合格证后上岗，最终建立一支思想素质好、服务质量高的经营服务队伍。工作人员要自觉保护森林生态环境，提高注重卫生环保意识，营造文明、和谐、有序的旅游环境。

## 20.3资金保障

政府应增加森林公园建设的投入，理顺投资渠道，使森林公园各项工程建设及业务工作有一个稳定、可靠的投资渠道，做到专款专用，保证各项工作正常、有序的开展。

### 20.3.1资金使用规定

为了使国家和地方政府对森林公园基本建设资金的投入，真正用于森林公园的建设与发展，必须强化资金的使用与管理，设立建设资金专项帐户，搞好成本核算，有效提高资金的使用效益。严禁截留、挤占、挪用项目资金。

### 20.3.2资金审计和监督

森林公园作为项目实施单位必须接受同级和上级业务部门的监督和检查，如发现有不符合规定的开支和违反有关财经纪律的，应追查有关人员的责任，并限期予以纠正；情节严重者，将停止或暂停其资金的使用；对造成重大经济损失的，应将责任人移送司法机关处理。

资金使用的审计工作由具有法律效应的审计部门进行，审计结果应抄报上级业务主管部门。

## 20.4 政策保障

（1）全面贯彻国家和地方有关森林公园建设和管理的各项法规制度，依法进行呼兰国家森林公园的建设和管理。

（2）制定呼兰国家森林公园建设与管理的相应制度与办法，包括景观资源保护、森林公园建设、投资、经营等方面的系列规章制度，使得呼兰森林公园的建设和管理有具体的法规依据。